РАСЧЕТ

выбросов загрязняющих веществ при перемещении пылящих материалов

Источник 6501

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при перемещениях и перевозке строительных материалов производился в Программном комплексе “Модульный ЭКО-расчет” версия 4.05 от 27.09.2004 г. НПП “Логус” в расчетном модуле «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ».

Программный комплекс “Модульный ЭКО-расчет” версия 4.05 от 27.09.2004 г. НПП “Логус” входит Перечень методик, используемых в 2014 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержден приказом и.о. генерального директора ОАО «НИИ Атмосфера № 57 от 27.12.2013 г.. согласно Приложения «Список рекомендованных к применению программ, используемых в 2014 году  при определении  и  нормировании  величин выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Программные продукты по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  от различных производств».

Расчетные формулы

-----------------

Выемочно - погрузочные работы:

------------------------------

Q = (P1 * P2 * P3 * P4 * P5 * P6 * B1 * G * 10e6 * n) / 3600, г/с

M = P1 * P2 * P3 * P4 * P5 * P6 * B1 * G1 * n, т/год

где :

P1 - весовая доля пылевой фракции в материале

P2 - доля пыли, переходящая в аэрозоль

P3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора

P4 - коэффициент, учитывающий влажность материала

P5 - коэффициент, учитывающий крупность материала

P6 - коэффициент, учитывающий местные условия

G  - количество породы, перерабатываемой одним экскаватором, т/час

G1 - количество породы, переработанной одним экскаватором за год, т

B1 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки

n  - количество экскаваторов

Источник выделения: перемещение пылящих материалов

Номер источника:      6501

--------------------------------------------------------------------

Выброс пыли при выемочно-погрузочных работах

============================================

Исходные данные

---------------

Материал                                                             Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Влажность материала,%                                                свыше 10.0

Крупность материала,мм                                               50-10

Высота пересыпки материала,м                                         1.5

Вид погрузочной площадки                                             открытые с 4-х сторон

Скорость ветра, м/с                                                  до 5

Количество породы, перерабатываемой одним экскаватором, т/час         40.000   (G)

Количество породы, перерабатываемой одним экскаватором за год,т    52633.8     (G1)

Количество экскаваторов                                                7       (n)

--------------------------------------------------------------------

Весовая доля пылевой фракции в материале                          0.030   (P1)

Доля пыли, переходящая в аэрозоль                                 0.040   (P2)

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора 1.2     (P3)

Коэффициент, учитывающий влажность материала                      0.01    (P4)

Коэффициент, учитывающий крупность материала                      0.5     (P5)

Коэффициент, учитывающий местные условия                          1.000   (P6)

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                         0.6     (B1)

M=0.03*0.04*1.2*0.01*0.5*1*0.6*52633.8*7=1.5916461 т/год

Q=0.03*0.04*1.2*0.01*0.5*1*0.6*40*7*1000000/3600=0.336 г/сек

Исходные данные

---------------

Материал                                                             Грунт

Влажность материала,%                                                свыше 10.0

Крупность материала,мм                                               5-3

Высота пересыпки материала,м                                         1.5

Вид погрузочной площадки                                             открытые с 4-х сторон

Скорость ветра, м/с                                                  до 5

Количество породы, перерабатываемой одним экскаватором, т/час         25.000   (G)

Количество породы, перерабатываемой одним экскаватором за год,т     5134.6     (G1)

Количество экскаваторов                                                7       (n)

--------------------------------------------------------------------

Весовая доля пылевой фракции в материале                          0.050   (P1)

Доля пыли, переходящая в аэрозоль                                 0.020   (P2)

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы экскаватора 1.2     (P3)

Коэффициент, учитывающий влажность материала                      0.01    (P4)

Коэффициент, учитывающий крупность материала                      0.7     (P5)

Коэффициент, учитывающий местные условия                          1.000   (P6)

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки                         0.6     (B1)

M=0.05*0.02*1.2*0.01*0.7*1*0.6*5134.6*7=0.1811497 т/год

Q=0.05*0.02*1.2*0.01*0.7*1*0.6*25*7*1000000/3600=0.245 г/сек

Результаты расчета выбросов по источнику:

перемещение пылящих материалов

| Вредное вещество | Код веще- ства | Валовый выброс (т/год) | Максимально разовый выброс (г/сек) |
| --- | --- | --- | --- |
| Грунт Песчано-гравийная смесь (пыль) | 2902 2908 | 0.1811497 1.5916461 | 0.2450000 0.3360000 |

РАСЧЕТ

выбросов загрязняющих веществ от двигателей автотранспорта и строительной техники

Источник 6502

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполняется для шести загрязняющих веществ: оксида углерода - СО, углеводородов - СН, оксидов азота - NОx, в пересчете на диоксид азота NО2, твердых частиц - С, соединений серы, в пересчете на диоксид серы SO2 и соединений свинца - Рb. Для автомобилей с бензиновыми двигателями рассчитывается выброс СО, СН, NOx, SO2 и Pb (Pb - только для регионов, где используется этилированный бензин); с газовыми двигателями - СО, СН, NОx, SO2; с дизелями - СО, СН, NОx, С, SO2.

Выбросы i-го вещества одним автомобилем к-й группы в день при выезде с территории или помещения стоянки  и возврате  рассчитываются по формулам:

где  - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля к-й группы, г/мин;

- пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем к-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

- удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля к-й группы на холостом ходу, г/мин;

tnp - время прогрева двигателя, мин;

L1, L2 - пробег автомобиля по территории стоянки, км:

- время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на неё (мин).

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ , , и  для различных типов автомобилей представлены в табл. 2.1  2.18. ( Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом).

Валовый выброс i-го вещества автомобилями рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле:

где  - коэффициент выпуска (выезда);

NK - количество автомобилей к-й группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период;

Dp - количество дней работы в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j - период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для холодного периода расчет Мi выполняется для каждого месяца

где Nкв - среднее за расчетный период количество автомобилей к-й группы, выезжающих в течении суток со стоянки.

Для определения общего валового выброса Мi валовые выбросы одноименных веществ по периодам года суммируются:

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для каждого месяца по формуле:

где  - количество автомобилей к-й группы, выезжающих со стоянки за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей.

Из полученных значений Gi выбирается максимальное.

Результаты расчета представлены в таблице п-1.

Таблица П1

Таблица П1 (Продолжение)

РАСЧЕТ

выбросов загрязняющих веществ при проведении сварочных работ

Источник 6503

В расчетах использованы алгоритмы, заложенные в "Методику проведения

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для

автотранспортных предприятий (расчетным методом)", Москва, 1998 г.,

а также в "Методику расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ

в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)",

СПб, 1997 г.

Расчетные формулы:

------------------

Сварка, наплавка, напыление и металлизация

M(i) = K(i) * B * (1-n(i)) * 10e-6, тонн/год

G(i) = K(i) * B1 * (1-n(i)) / 3600, г/с

где

М(i) - валовый выброс i - го вредного вещества

G(i) - максимально разовый выброс i - го вредного вещества

K(i) - удельное выделение i - го вредного вещества на единицу

массы расходуемых сырья и материалов, г/кг

B    - расход применяемых сырья и материалов, кг/год

B1   - максимальный расход применяемых сырья и материалов, кг/ч

n(i) - степень очистки воздуха по i - му вредному веществу

очистными сооружениями

Примечание. В том случае, если продолжительность непрерывного

процесса сварки (резки, наплавки) составляет менее

20 минут (1200 секунд) значение выброса г/с

пересчитывается в соответствии с примечанием к

п.2.3 ОНД-86:

г/с=G(i)*t/1200,

где G(i) - рассчитанный максимально разовый выброс

i - го загрязняющего вещества

t    - максимальная продолжительность непрерывного

процесса сварки (резки, наплавки), сек

Исходные данные

---------------

Источник выделения: выбросы при проведении сварочных работ

Номер источника:      6003

Тип сварочных работ:

Ручная дуговая сварка

Технологический процесс:

Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами УОНИ 13/45

Расход применяемых материалов:               0.20 кг/год (B)

Максимальный расход применяемых материалов:   0.10  кг/ч (B1)

Максимальное непрерывное время процесса:     5  сек      (t)

Используются средства газоочистки ?      Нет

--------------------------------------------------------------------

Железа оксид

Уд.выделение    K=10.690

M=10.69*0.2*(1-0)*0.000001=0.0000021 т/год

G=10.69*0.1*(5/1200)*(1-0)/3600=0.0000012 г/сек

Марганец и его соединения

Уд.выделение    K=0.920

M=0.92*0.2*(1-0)*0.000001=0.0000002 т/год

G=0.92*0.1*(5/1200)*(1-0)/3600=0.0000001 г/сек

Пыль неорганическая, сод. SiO2 20-70%

Уд.выделение    K=1.400

M=1.4*0.2*(1-0)*0.000001=0.0000003 т/год

G=1.4*0.1*(5/1200)*(1-0)/3600=0.0000002 г/сек

Фтористый водород

Уд.выделение    K=0.750

M=0.75*0.2*(1-0)*0.000001=0.0000002 т/год

G=0.75*0.1*(5/1200)*(1-0)/3600=0.0000001 г/сек

Азота диоксид

Уд.выделение    K=1.500

M=1.5*0.2*(1-0)*0.000001=0.0000003 т/год

G=1.5*0.1*(5/1200)*(1-0)/3600=0.0000002 г/сек

Оксид углерода (CO)

Уд.выделение    K=13.300

M=13.3*0.2*(1-0)*0.000001=0.0000027 т/год

G=13.3*0.1*(5/1200)*(1-0)/3600=0.0000015 г/сек

Фтористые соединения:плохо растворимы

Уд.выделение    K=3.300

M=3.3*0.2*(1-0)*0.000001=0.0000007 т/год

G=3.3*0.1*(5/1200)*(1-0)/3600=0.0000004 г/сек

Результаты расчета выбросов по источнику:

выбросы при проведении сварочных работ

| Вредноевещество | Код веще- ства | Валовыйвыброс (т/год) | Максимально разовыйвыброс (г/сек) |
| --- | --- | --- | --- |
| Азотадиоксид Железаоксид Марганециегосоединения Оксидуглерода (CO) Пыльнеорганическая, сод. SiO2 20-70% Фтористыесоединения:плохорастворимы Фтористыйводород | 301 123 143 337 2908 344 342 | 0.0000003 0.0000021 0.0000002 0.0000027 0.0000003 0.0000007 0.0000002 | 0.0000002 0.0000012 0.0000001 0.0000015 0.0000002 0.0000004 8.680555556e-08 |

РАСЧЕТ

выбросов загрязняющих веществ от ДВС электростанций

Источник 6504

Расчетные алгоритмы модуля основаны на нормативных материалах,

заложенных в "Методике расчета выделений загрязняющих веществ в

атмосферу от стационарных дизельных установок", Санкт-Петербург,

2000г.

Расчетные формулы

-----------------

Wэi = (1/1000) * gэi * Gт, тонн/год

Mi = (1/3600) * емi * Pэ, г/с

или (если неизвестна мощность установки)

Mi = (1/3600) * gэi * Gч, г/с

где:

Wэi   - валовый выброс i-го вредного вещества

Mi    - максимально разовый выброс i-го вредного вещества

gэi   - выброс i-го вредного вещества, приходящегося на 1 кг

дизельного топлива при работе стационарной дизельной

установки на совокупности стационарных режимов,

составляющих эксплуатационный цикл, г/кг топлива

емi   - выброс i-го вредного вещества на единицу полезной работы

стационарной дизельной установки на режиме номинальной

мощности, г/кВт*час

Gт    - расход топлива стационарной дизельной установкой за год,

тонн

Gч    - расход топлива стационарной дизельной установкой за час,

кг

Pэ    - эксплуатационная (номинальная) мощность стационарной

дизельной установки, кВт

Примечание.

1. Для стационарных дизельных установок, отвечающих требованиям

природоохранного законодательства стран Европейского

Экономического Сообщества, США, Японии, значения выбросов

уменьшаются:

- по оксиду углерода в 2 раза

- по оксидам азота  в 2,5 раза

- по углеводородам, саже, формальдегиду и бенз(а)пирену в 3,5

раза.

2. При внедрении природоохранных технологий значения выбросов

корректируются с учетом эффективности очистки отработавших

газов.

3. Нормирование выбросов оксидов азота с учетом их трансформации

в атмосферном воздухе в оксид и диоксид азота производится с

использованием экспериментально определенных коэффициентов

трансформации, а в случае отсутствия экспериментальных данных -

в соответствии с действующими нормативными документами.

Для газотранспортных предприятий следует руководствоваться

"Отраслевой методикой нормирования выбросов оксидов азота от

газотранспортных предприятий с учетом трансформации NO -> NO2 в

атмосфере, Москва, 1999г."

Wэ(NO2) = a   * Wэ(NOx)

Wэ(NO)  = 0.65 * (1 - a  ) * Wэ(NOx)

M(NO2)  = a  * M(NOx)

M(NO)   = 0.65 * (1 - a ) * M(NOx),

где a   - безразмерный коэффициент трансформации при расчетах

валовых выбросов оксидов азота

a   - безразмерный коэффициент трансформации при расчетах

максимально разовых выбросов оксидов азота

Расход и температура отработавших газов

---------------------------------------

Gог = Gв * {1 + 1/(ф * а * Lo)}

Gв = (1/1000) * (1/3600) * (bэ * Pэ * ф * а * Lo)

где:

Gог - расход отработавших газов

Gв  - расход воздуха

bэ  - удельный расход топлива на эксплуатационном (номинальном)

режиме работы двигателя, г/кВт*час

ф   - коэффициент продувки (ф = 1.18)

а   - коэффициент избытка воздуха (а = 1.8)

Lo  - теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 1 кг

топлива (Lo = 14.3 кг)

С учетом коэффициентов расход отработавших газов дизельной

установки:

Gог = 8.72 * bэ * Рэ * 10е-6, кг/с

Объемный расход отработавших газов:

Qог = Gог / Yог, куб.м/с

где:

Yог - удельный вес отработавших газов, кг/куб.м

Yог = {Yог(при t=0°C)} / (1 + Tог/273)

где:

{Yог(при t=0°C)} - удельный вес отработавших газов при

температуре, равной 0°C ({Yог(при t=0°C)} = 1.31 кг/куб.м)

Tог - температура отработавших газов, К (на высоте до 5м от

стационарной дизельной установки Т = 450°C = 723 градусов К)

--------------------------------------------------------------------

Исходные данные

---------------

Источник выделения    Дизельная электростанция АД-250-Т400

Номер источника     6004

Группа дизельной установки

Б - мощность Ne< 73,6 - 736 кВт, быстроходность n = 500-1500 об/мин

Марка дизельной установки АД-250-Т400

Капитальный ремонт эксплуатация до капитального ремонта

Эксплуатационная мощность дизельной установки (кВт)   250.00

Расход топлива за год (тонн)   100.000

Удельный расход топлива на

эксплуатационном (номинальном) режиме работы (г/кВт*ч)  224.00

Соответствие требованиям природоохранного

законодательства стран ЕЭС, США, Японии:    Да

Применение природоохранных технологий:

Коэффициенты трансформации оксидов азота :

- в диоксид азота :

- для расчета выбросов т/год 0.800

- для расчета выбросов г/сек 0.800

- в оксид азота :

- для расчета выбросов т/год 0.130

- для расчета выбросов г/сек 0.130

-------------------------------------------------

Вещество: Оксид углерода (CO)

Уд.выделениеeм=6.2000000(г/кВт*час)

Уд.выделениеgэ=26.0000000(г/кг)

Степень очистки och=0.0000000(%)

Коэфф. снижения выбросов K=2.0000000

M=26*100*0.001*(100-0)/(2*100)=1.3000000 т/год

G=6.2*250*(100-0)/(2*360000)=0.2152778 г/сек

Вещество: Азота оксид

Уд.выделениеeм=9.6000000(г/кВт*час)

Уд.выделениеgэ=40.0000000(г/кг)

Степень очистки och=0.0000000(%)

Коэфф. снижения выбросов K=2.5000000

M=0.13*40*100*0.001*(100-0)/(2.5*100)=0.2080000 т/год

G=0.13*9.6*250*(100-0)/(2.5*360000)=0.0346667 г/сек

Вещество: Азота диоксид

Уд.выделениеeм=9.6000000(г/кВт*час)

Уд.выделениеgэ=40.0000000(г/кг)

Степень очистки och=0.0000000(%)

Коэфф. снижения выбросов K=2.5000000

M=0.8*40*100*0.001*(100-0)/(2.5*100)=1.2800000 т/год

G=0.8*9.6*250*(100-0)/(2.5*360000)=0.2133333 г/сек

Вещество: Керосин

Уд.выделениеeм=2.9000000(г/кВт*час)

Уд.выделениеgэ=12.0000000(г/кг)

Степень очистки och=0.0000000(%)

Коэфф. снижения выбросов K=3.5000000

M=12*100*0.001*(100-0)/(3.5*100)=0.3428571 т/год

G=2.9*250*(100-0)/(3.5*360000)=0.0575397 г/сек

Вещество: Сажа (C)

Уд.выделениеeм=0.5000000(г/кВт*час)

Уд.выделениеgэ=2.0000000(г/кг)

Степень очистки och=0.0000000(%)

Коэфф. снижения выбросов K=3.5000000

M=2*100*0.001*(100-0)/(3.5*100)=0.0571429 т/год

G=0.5*250*(100-0)/(3.5*360000)=0.0099206 г/сек

Вещество: Оксиды серы (в пересчете на SO2)

Уд.выделениеeм=1.2000000(г/кВт*час)

Уд.выделениеgэ=5.0000000(г/кг)

Степень очистки och=0.0000000(%)

Коэфф. снижения выбросов K=1.0000000

M=5*100*0.001*(100-0)/(1*100)=0.5000000 т/год

G=1.2*250*(100-0)/(1*360000)=0.0833333 г/сек

Вещество: Формальдегид (HCHO)

Уд.выделениеeм=0.1200000(г/кВт*час)

Уд.выделениеgэ=0.5000000(г/кг)

Степень очистки och=0.0000000(%)

Коэфф. снижения выбросов K=3.5000000

M=0.5*100*0.001*(100-0)/(3.5*100)=0.0142857 т/год

G=0.12*250*(100-0)/(3.5*360000)=0.0023810 г/сек

Вещество: Бенз(а)пирен

Уд.выделениеeм=0.0000120(г/кВт*час)

Уд.выделениеgэ=0.0000550(г/кг)

Степень очистки och=0.0000000(%)

Коэфф. снижения выбросов K=3.5000000

M=0.000055*100*0.001*(100-0)/(3.5*100)=0.0000016 т/год

G=0.000012*250*(100-0)/(3.5*360000)=0.0000002 г/сек

Gог=8.72*224*250*0.000001=0.4883200

Tог=723

Yог=0.359

Qог=1.3602228

Результаты расчета выбросов по источнику:

Дизельная электростанция АД-250-Т400

| Вредноевещество | Код веще- ства | Валовыйвыброс (т/год) | Максимально разовыйвыброс (г/сек) |
| --- | --- | --- | --- |
| Азотадиоксид Азотаоксид Бенз(а)пирен Керосин Оксидуглерода (CO) Оксидысеры (впересчетенаSO2) Сажа (C) Формальдегид (HCHO) | 301 304 703 2732 337 330 328 1325 | 1.2800000 0.2080000 0.0000016 0.3428571 1.3000000 0.5000000 0.0571429 0.0142857 | 0.2133333 0.0346667 0.0000002 0.0575397 0.2152778 0.0833333 0.0099206 0.0023810 |