Нормативная продолжительность строительства автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 составляет 11.6 месяцев (255 дней), в том числе подготовительный период 1 месяц. Общая численность работающих на строительстве составляет 157 человек. Строительные работы ведутся в две смены, причем в наиболее многочисленную смену число работающих составляет – 91 чел., а ИТР, служащих, МОП и охраны - 21 чел. Продолжительность смены 12 часов, вахта 21 день.

Отходы 3 класса опасности

Расчет нормативного образования обтирочного материала

Наименование по ФККО: обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)

Код по ФККО: 9 19 204 01 60 3

При работе со строительной техникой и оборудованием образуются отходы промасленных обтирочных материалов из расчета 100 г/день. Продолжительность строительства –11,6 мес. (255 рабочих дня). Объем отходов составит:

100 * 255 * 10-6 = 0,026 т/период.

Обтирочный материал, загрязненный маслами, накапливается в специальном металлическом контейнере с крышкой и по мере накопления вывозится на специализированные предприятия.

Отходы 4 класса опасности

Расчет нормативного количества образования ТБО

Наименование по ФККО: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

Код по ФККО: 7 33 100 01 72 4

Объем образования твердых бытовых отходов составляет 0,2 м3/год (40 кг/год) на одного работающего человека.

Общая численность работающих – 157 человек.

Продолжительность периода строительства составляет – 11,6 месяцев.

Общий объем образования твердых бытовых отходов на период строительства (11,6 месяцев) составляет:

175*0,2*11,6/12= 33,833 м3/период, или 175*40*11,6*10-3/12= 6,767 т/период.

ТБО состоят из бумаги (34% от общей массы отходов), пищевые отходы (33,1%), дерево, металл, текстиль (11,8%), кости (1,1%), стекло, кожа, резина (6,8%), пластмасса (1,6%), отсев менее 15 мм (7,9%), прочее (3,7%).

Бытовые отходы накапливаются в контейнере-мусоросборнике и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО.

Расчет отходов от эксплуатации очистных сооружений оборотного водоснабжения от мойки колес строительных машин

Наименование по ФККО: Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%

Код по ФККО: . 7 23 101 01 39 4

При проведении земляных и строительных работ, проектом организации строительства на выезде с территории строительной площадки предусмотрена установка пунктов для мойки колес. При проведении строительных работ будет использоваться: «Мойдодыр К-1» – 1 шт..

Моечные комплекты с системой оборотного водоснабжения используется на строительных площадках для мойки колес автотранспортных средств и строительной техники, выезжающей на трассы и городские магистрали. Обеспечивает экономию воды до 80%. Оборудование сертифицировано. Комплект легко демонтируется для перевозки на другой объект.

Ожидаемые концентрации загрязняющих веществ до и после очистки (с учетом коэффициента очистки 80%) представлены в таблице ниже:

| Наименование загряз-няющих веществ | Концентрации загрязняющих веществ до очистки, мг/л | Концентрации загрязняющих веществ после очистки, мг/л |
| --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | 1500 | 300 |
| Нефтепродукты | 80 | 20 |

Ориентировочное количество воды для мойки колес (по данным на аналогичных объектах) составляет 165 л/машину. В сутки проезжает ориентировочно 10 машин, общий суточный объем получается 165*10*10-3=1,65 м3/сут. Таким образом, в период проведения строительных работ (11,6 мес. или 255 дней) объём воды для мойки колёс составит:

Q = 1,65*255 = 420,75 м3 за период строительства.

Количество осадка очистных сооружений с учетом его влажности рассчитывается в соответствии с «Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления», М.,2003 по формуле:

М = Q*(С1 - С2)/((100- В)*104), т;

где: Q - расход сточных вод, м3/период;

С1 - концентрация загрязняющих веществ до очистных сооружений, мг/л;

С2 - концентрация загрязняющих веществ после очистных сооружений, мг/л;

ρ – плотность обводнённого осадка, г/см3;

В – влажность осадка, %.

Количество осадка очистных сооружений с учетом его влажности составит:

Мвзвеш.в-ва = ((1500-300)* 940,5/(100-95)*104) = 10,085 т

Мнефтепродукты = ((80-20)* 940,5)/(100-80)*104) = 0,126 т.

Количество осадка (взвешенные вещества, нефтепродукты), составляет 10,211 т на период проведения строительных работ.

Отход относиться к 4 классу опасности и по мере накопления в емкости сбора установки очистки стоков, осадок будет вывозиться на полигон промышленных отходов для захоронения, на основании договора со специализированной организацией.

Расчет нормативного количества образования шлака сварочного

Наименование по ФККО: Шлак сварочный

Код по ФККО: 9 19 100 02 20 4

Для отхода расчет нормативной массы образования производится по стандартной формуле:

M = Q * Np2

где Q - масса израсходованных электродов в течение года;

Np2 - норматив для одной расчетной единицы (окалина и сварочный шлак).

Марка электрода: "Э-50А"

Np2=4.50-Коэф.потерь на окалину и сварочный шлак,%

Q=0.2-Годовой расход электродов, т

M=0.009-Нормативная масса, т

Шлак от сварки собирается в специальный металлический контейнер и передается на утилизацию или переработку на специализированные предприятия.

Расчет нормативного количества образования обуви рабочей

Наименование по ФККО: обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства

Код по ФККО: 4 03 101 00 52 4

Срок службы обуви – 12 мес. [6]. С учетом продолжительности строительных работ (11,6 мес), строительным рабочим выдается 175 пар кожаных ботинок.

175 пар * 1,5 кг/пара * 10-3= 0,263 т/период

По мере списания изношенная спецобувь передается работникам для личного пользования.

Отходы биотулалетов

Наименование по ФККО: Отходы (осадки) из выгребных ям

Код по ФККО: 7 32 100 01 30 4

M’=y*n*R (м3),  M=M’*g/1000 (т);

где:

М – норматив образования отходов;

y – количество жидких отходов из непроницаемых выгребов, м3 на 1 человека в день;

n – количество рабочих, n=175;

R – количество рабочих дней на период строительства, R=225;

g – средняя плотность отходов.

Согласно СНиП 2.07.01-89 Приложение 1 «Нормы накопления бытовых отходов» норма накопления жидких отходов на одного человека (y) составляет 3,25 м3/год (0,0089 м3/сут) со средней плотностью (g) 1000 кг/м3.

M’=0,0089*175*225= 350,438 м3/период,

M= 350,438*1000/1000= 350,438 т/период;

M’=0,0089*175= 1,558 м3/сут.

Отходы накапливаются в сборных емкостях биотуалетов и вывозятся спец. автотранспортом на канализационные очистные сооружения.

Отходы 5 класса опасности

Расчет образования спецодежды

Наименование по ФККО: обрезки и обрывки смешанных тканей

Код по ФККО: 3 03 111 09 23 5

| Наименование | Кол-во, шт. | Вес единицы, кг | Срок службы, мес. [6] | Продолжитель-ность строительства, мес. | Объем отходов за период строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | т |
| Костюм х/б | 175 | 1,3 | 12 | 11,6 | 0,228 |
| Рукавицы комбинированные | 175 пар | 0,2 | 2 | 11,6 | 0,210 |
| Всего: |  |  |  |  | 0,456 |

По мере списания спецодежда передается работникам для личного пользования.

Расчет нормативного образования отходов электродов

Наименование по ФККО: остатки и огарки стальных сварочных электродов

Код вида отхода по ФККО: 9 19 100 01 20 5

Для отхода расчет нормативной массы образования производится по стандартной формуле:

M = Q * Np

где Q -  масса израсходованных электродов в течение года;

Np - норматив для одной расчетной единицы (огарки сварочных электродов). "Электроды для сварки оборудования тепловых электростанций", И.В.Воронцовский, М., Энергоатомиздат, 1983. стр.34.

Марка электрода: "Э-50А"

Q=0.200-Годовой расход электродов,т

Np=34.00-Коэфф.образования огарков сварочных электродов,%

M=0.068-Нормативная масса, т

Отходы собираются в металлические контейнеры и по мере накопления передаются на утилизацию специализированным предприятиям.

Литература:

- Оценка количества образующихся отходов производства и потребления. Методическая разработка. – СПб., 1997.

- Сборник методик по расчету объемов образования отходов. – СПб., 2000.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. – М., 1999

- Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам железных дорог, предприятий и организаций МПС СССР. – М.: "Транспорт", 1991

- РДС 82-202-96. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов  материалов в строительстве. – М.: Минстрой России, 1996.

- Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Утв. постановлением Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. № 66 с изменениями от 17 декабря 2001 г.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- Сборник норм расхода горюче-смазочных материалов на работу автомобильного транспорта и строительных машин. – Саратов, 1989.