# ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВБР Водные биологические ресурсы

ВОЗ  Водоохранная зона

ВМР Вторичные материальные ресурсы

ГОСТ – государственный стандарт;

ГН гигиенические нормативы;

ГЭЭ Государственная экологическая экспертиза

ДЭС Дизельная электрическая станция

ИЭИ Инженерно-экологические изыскания

КМНС Коренные малочисленные народы Севера

МУ  методические указания;

МЭД мощность эквивалента дозы;

НРБ нормы радиационной безопасности;

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду

ОДК Ориентировочно-допустимая концентрация

ОПС Окружающая природная среда

ООПТ Особо охраняемая природная территория

ПД Проектная документация

ППР Проекты производства работ

ПЗП Прибрежная защитная полоса

ПМ ООС Перечень мероприятий по охране окружающей среды

ПСП Плодородный слой почвы

ПРКН План развития коренных народов

ПЭМ Производственный экологический мониторинг

ПЭК Производственный экологический контроль

ПДК Предельно-допустимая концентрация

мр – максимально разовая для атмосферного воздуха населенных мест;

рх – для водных объектов рыбохозяйственного назначения

РФ – Российская Федерация;

СанПиН – санитарные правила и нормы;

СН – санитарные нормы;

СП – свод правил (строительных) или санитарные правила

СЗЗ Санитарно-защитная зона

СТП Схема территориального планирования

СЭМ Система экологического менеджмента

ТБО Твердые бытовые отходы

ТЗ ОВОС Техническое задание на проведение ОВОС

ТО Техническое обслуживание

ТР Технический ремонт

ФЗ – Федеральный закон

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

1.	Общие сведения	6

1.1 Цели, задачи и содержание процедуры ОВОС	7

1.2 Принципы проведения ОВОС	9

1.3 Применимые правовые и нормативные требования	9

2.	Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности	11

2.1 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности	11

2.2 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности	13

2.3 Место размещения проектируемого объекта	13

2.4 Основные проектные решения	16

2.5 Общие сведения о производстве строительно-монтажных работ	17

3.	Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в районе реализации проектных решений	24

3.1 Оценка климатических условий и состояния воздушного бассейна	24

3.2 Характеристика физических факторов риска	26

3.3 Характеристика радиационной обстановки	26

3.4	Характеристика  гидрологических условий	29

3.5 Геоморфология, рельеф и ландшафтные условия	39

3.6 Характеристика геологических и гидрогеологических условий	41

3.6.1 Геологические условия территории	41

3.6.2 Опасные геологические процессы	42

3.6.3 Гидрогеологические условия территории	43

3.7 Характеристика почвенного покрова	45

3.7.1 Морфологическое строение почв	45

3.7.2 Агрохимическая характеристика  почв	49

3.7.3 Оценка степени химического и санитарно-эпидемиологического загрязнения почво-грунтов	49

3.8 Характеристика растительности и животного мира	55

3.8.1 Растительность	55

3.8.2 Животный мир	60

3.9 Характеристика социально-экономических условий территории	61

3.9.1 Численность, занятость, уровень жизни населения и демографическая ситуация	61

3.9.2 Медико-биологические условия и заболеваемость	64

3.10 Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, попадающих под участок прохождения проектируемого объекта	64

3.10.1 Экологические ограничения природопользования	64

3.10.2Сведения об ООПТ федерального значения	65

3.10.3 Сведения об ООПТ  регионального значения	65

3.10.4 Сведения о территориях объектов культурного наследия	71

3.10.5 Обоснование ширины водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов	72

3.10.6 Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения	73

3.10.7 Сведения о возможном наличии подземных ископаемых	73

3.10.8 Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Крайнего Севера	74

3.10.9 Защитные леса и особо защитные участки лесов	74

3.10.10 Сведения о других зонах с особыми условиями использования территории	74

3.11 Комплексная характеристика существующей техногенной нагрузки на окружающую среду района расположения проектируемого объекта	74

4 Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду	77

4.1 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух	77

4.1.1 Период строительства	77

4.1.2 Период эксплуатации	83

4.1.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия	87

4.2 Оценка воздействия физических факторов риска	88

4.2.1 Период строительства	88

Период эксплуатации	96

4.2.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия	99

4.3 Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды	99

4.3.1 Период строительства	100

4.3.2 Период эксплуатации	106

4.3.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия	107

4.4 Оценка воздействия на геологические условия, земельные ресурсы и почвенный покров	108

4.4.1 Период строительства	108

4.4.2 Период эксплуатации	113

4.4.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия	113

4.5 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и  потребления	114

4.5.1 Период строительства	115

4.5.2 Период эксплуатации	125

4.5.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия	126

4.6 Оценка воздействия на ландшафты, растительный и животный мир	127

4.6.1 Период строительства	128

4.6.2 Период эксплуатации	130

4.6.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия	130

4.7 Оценка воздействия на социально-экономические условия	132

4.8 Оценка воздействия аварийных ситуаций и их последствий на экосистему региона	133

5. Выявление значимых воздействий на окружающую среду	135

5.1 Категории степеней воздействий на окружающую среду	135

5.2 Оценка технологических процессов и материалов с точки зрения воздействия на окружающую среду	137

5.3	Расчет интегрированного показателя оценки степени соответствия природоохранным требованиям параметров технологических процессов	140

6. Предложения к мероприятиям по минимизации негативного воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации	142

6.1 Общие организационные мероприятия на период строительства	142

6.2 Общие организационные мероприятия на период эксплуатации	143

6.3 Сводный перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечивающий допустимость воздействия	144

7.	Предложения к программе производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при реализации намечаемой хозяйственной деятельности, а также при авариях	153

7.1 Мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха	155

7.2 Почвенно-геохимический мониторинг	157

7.3 Гидрогеологический и гидрологический мониторинг состояния водных объектов	158

7.4 Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений	159

7.5 Мониторинг растительного покрова (фитомониторинг)	160

7.6 Мониторинг обитателей наземной и водной среды	161

7.7 Мониторинг окружающей среды при аварийных ситуациях	162

8.	Список использованных материалов	164

Приложения	167

А. Техническое задание на разработку материалов ОВОС

Б. Свидетельство о допуске к проектным работам

В. Исходно-разрешительная документация, информация по запросам

Г. Иллюстрационный материал

Рисунок Г1 – Схема расположения объекта относительно зон с особыми условиями использования

Рисунок Г2 – Схема расположения территорий традиционного природопользования

Рисунок Г3 – Схема результатов радиационного обследования территории

Д. Копии протоколов аналитических исследований почво-грунтов

Е. Копии протоколов радиационных исследований территории

Ж. Копии протоколов аналитических исследований поверхностных и подземных вод

З. Техническая документация оборудования (ДЭС, ЛОС)

И. Шумовые характеристики строительных машин и механизмов, принятых для расчетной оценки акустического воздействия  (аналогичные марки)

К. Расчет выбросов загрязняющих веществ при строительстве объекта

Л. Рассеяние выбросов загрязняющих веществ при строительстве объекта

М. Расчет выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации автозимника

Н. Рассеяние выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации автозимника

П. Расчет нормативного количества образования отходов при строительстве объекта

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графическое приложение 1. Карта-схема фактического материала для оценки существующего состояния компонентов ОПС

Графическое приложение 2. Ситуационный план. Схема современного экологического состояния территории

Графическое приложение 3 – Схема ИЗА и РТ, принятых для расчета максимально-приземных концентраций ЗВ при строительстве

Графическое приложение 4. Схема ИЗА и РТ, принятых для расчета максимально-приземных концентраций ЗВ при эксплуатации объекта

Графическое приложение 5. Карты-схемы рассеивания ЗВ при строительстве объекта

Графическое приложение 6. Карты-схемы рассеивания ЗВ при эксплуатации объекта

- Общие сведения

Оценка воздействия на окружающую среду проводится для намечаемой хозяйственной деятельности, проектная документация которой подлежит экологической экспертизе в соответствии с Законом РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ.

Общим основанием проведения ОВОС в составе проектной документации «Строительство автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33» является муниципальный контракт №15 от 23.03.2015 г между ООО «ТЭС-ГеоИнжПроект» и КГКУ «Камчатуправтодор» (Техническое задание на разработку материалов ОВОС представлено в Приложении А).

Заказчик деятельности – Краевое государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Камчатского края» (КГКУ «Камчатуправтодор»).

Адрес: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная,14А

ИНН 4101124881          КПП 410101001

ОГРН 1084101003403

Тел. (4152) 46-92-75, факс (4152) 46-92-74

E-mail: uad41@mail.ru

Характеристика типа обосновывающей документации – проектная документация, выполненная ООО «ТЭС-ГИП», г.Санкт-Петербург.

ООО «ТЭС-ГеоИнжПроект» имеет Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 925 СРО-И-037-18122012 от 17 июля 2015 года (Приложение Б).

В настоящей части материалов представлены результаты исследований по оценке воздействия на окружающую среду намечаемого строительства и эксплуатации автозимника продленного действия Анавгай-Палана на участке км 17- км 33.

На этапе предварительной экологической оценки проведена идентификация и классификация намечаемой деятельности. В результате проведенного анализа установлено:

- В соответствии с требованиями ст. 32 Закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ для намечаемой хозяйственной деятельности  необходима оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС).

- Согласно ст. 11 и 12, Федерального закона № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", намечаемая деятельность относится к объектам государственной экологической экспертизы.

  - 1.1 Цели, задачи и содержание процедуры ОВОС

Законодательством РФ (ФЗ от 23.11.195 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе») определена необходимость государственной экологической экспертизы проектной документации объектов, строительство которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных территорий.

Для объектов проведения государственной экологической экспертизы предусмотрена процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. N 372. Основной целью проведения ОВОС является подготовка экологически обеспеченного управленческого решения о реализации намечаемой деятельности посредством:

-	определения экологических аспектов деятельности, возможных негативных  воздействий и, связанных с ними последствий;

-	учета общественного мнения;

-	разработки мер по предотвращению и уменьшению негативных воздействий и, связанных с ними последствий.

Основными задачами при выполнении оценки воздействия на окружающую среду проектируемого объекта являются:

-	определение эколого-правового режима территории строительства, существующих ограничений;

-	анализ проектных решений намечаемой хозяйственной деятельности для выявления возможных источников и видов воздействий на окружающую среду;

-	прогноз возможных изменений состояния компонентов окружающей среды в  эксплуатации проектируемого объекта;

-	определение допустимости воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду путем сравнения с установленными критериями;

-	анализ достаточности мероприятий, обеспечивающих уменьшение негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду.

В качестве исходных данных для проведения ОВОС были использованы:

-	проектные решения по объекту строительства.

-	фондовые материалы, полученные в результате первичной оценки и анализа планировочной, технической и проектной документации;

-	результаты инженерных изысканий, проведенных на участке намечаемого строительства и в зоне возможного влияния.

При проведении основного этапа исследований ОВОС выполнялся анализ проектных решений в части установления уровня, интенсивности и масштаба значимых воздействий и последствий для охраняемых компонентов среды.

Важным процедурным вопросом проведения ОВОС является параллельное проведение исследований с процессом строительного проектирования, при этом реализовались следующие взаимосвязи участников процесса:

-  представление проектировщиками рабочих материалов по проектным решениям исполнителю ОВОС;

- оценка исполнителем ОВОС допустимости воздействий на основании анализа рабочих вариантов проектных решений;

- в случае обоснованных выводов о допустимости конкретного решения уведомление исполнителем ОВОС проектировщиков;

- в случае выявления ожидаемых сверхнормативных воздействий – уведомление исполнителем ОВОС проектировщиков о необходимости изменения проектных решений или разработки дополнительных компенсационных природоохранных мероприятий;

- рекомендации исполнителя ОВОС по вариантам необходимых природоохранных мероприятий;

- разработка проектировщиками технических решений по природоохранным мероприятиям;

- оценка исполнителем ОВОС эффективности природоохранных мероприятий;

- принятие решения о достаточности природоохранных мероприятий, уведомление Заказчика и проектировщиков;

-  внесение технических природоохранных решений в проектную документацию;

- составление исполнителем ОВОС перечня проектных мероприятий по охране окружающей среды, обеспечивающих допустимость реализации намечаемой деятельности.

В представленном процессе работ по ОВОС общественность рассматривается как участник, заинтересованный в минимизации воздействия на окружающую среду и определяющий отношение к проектным решениям и природоохранным мероприятиям.

  - 1.2 Принципы проведения ОВОС

При проведении ОВОС разработчики руководствовались следующими основными принципами:

- открытости экологической информации – при подготовке решений о реализации хозяйственной деятельности используемая экологическая информация была доступна для всех заинтересованных сторон;

- упреждения – процесс ОВОС проводился, начиная с ранних стадий подготовки решений по объекту вплоть до их принятия;

- разумной детализации – исследования в рамках ОВОС проводились с такой степенью детализации, которая соответствует значимости возможных неблагоприятных последствий реализации проекта, а также возможностям получения нужной информации;

-	последовательности действий – при проведении ОВОС строго выполнялась последовательность действий в осуществлении этапов, процедур и операций, предписанных законодательством РФ.

  - 1.3 Применимые правовые и нормативные требования

Необходимость проведения ОВОС определяется требованиями Федерального Закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ, ст. 32 – «оценка воздействия на окружающую среду проводится в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду».

Презумпция потенциальной экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности и обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности являются одними из основных принципов охраны окружающей среды.

Градостроительный кодекс РФ (статья 49) определяет общие требования к составу проектной документации, в том числе наличие обязательного раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды".  Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" установлено представление результатов ОВОС в качестве материалов, обосновывающих принятые проектные решения.

Основные требования законодательства Российской Федерации для проведения оценки воздействия:

1. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (Приложение к приказу Госкомэкологии от16.05.2000 г. № 372).

2. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

3. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

4. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

5. Градостроительный кодекс РФ. Федеральный закон № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.

6 Лесной кодекс РФ. Федеральный закон № 201-ФЗ от 04.12.2006 г.

7. Водный кодекс РФ. Федеральный закон № 73-ФЗ от 03.06.2006 г.

# Отдельные ссылки на источники законодательно-нормативной базы, применимой для данного проекта представлены в разделе документа в списках использованных источников.

- Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности

2.1 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности

В рамках реализации государственной программы «Развития транспортной системы в Камчатском крае на 2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №551-П осуществляется подготовка проектной документации по планировке территории в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории Камчатского края;

- определения зон планируемого размещения;

-определения границ формируемых земельных участков;

- обеспечения публичности и открытости градостроительных решений.

Размещение объекта строительства предусмотрено документами территориального планирования Камчатского края в границах особо охраняемой природной территории «Быстринский природный парк». Выбор трассы варианта проложения автозимника осуществлен на основании всестороннего анализа альтернативных вариантов, анализа наносимого ущерба окружающей среде, учета мнений заинтересованных организаций: природопользователей, землепользователей, органов власти и надзора в 2001 году при разработке обоснования инвестиций строительства автомобильной дороги от с. Анавгай до п. Палана Хабаровским филиалом ОАО «Гипродорнии».

Особо следует выделить необходимость строительства автозимника продленного действия для осуществления уставных целей КГУБ «Природный парк «Вулканы Камчатки». Согласно Уставу КГБУ основной целью деятельности организации является выполнение мероприятий по сохранению и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов в условиях рекреационного использования и осуществления иных видов природопользования на территории природного парка. В отсутствии постоянно действующей автомобильной дороги передвижение по территории Парка осуществляется с использованием гусеничной техники (МТ-ЛБ, ГТТ) по траекториям, определяемым водителями. В результате формируется повышенное негативное воздействие на окружающую среду, выражающееся в:

- уширении полосы нарушенного поверхностного слоя почвы;

- повышенном загрязнении атмосферного воздуха продуктами сгорания моторного топлива вследствие его высокого расхода (100 литров на 100 км);

- повышенном шумовом и вибрационном воздействии;

- неконтролируемом загрязнении почв горюче-смазочными материалами при заправке техники;

- повышенной длительности негативного воздействия вследствие тихоходности гусеничной техники.

# Рис.А Нарушенный поверхностный слой

Более того, отсутствие автодороги для общераспространенного транспорта снижают возможности:

- развития рекреационной и научно-образовательной деятельности КГБУ;

- контроля за соблюдением режима охраны и природопользования.

Общая протяженность автозимника Анавгай – Палана составляет около 450 км, из них 75 км проходит по территории Быстринского района Камчатского края и 375 км проходит по территории Тигильского района. Общее направление автозимника северо-восточное. Автозимник проходит по двум административным районам: Быстринский и Тигильский.

Начало участка - км 17 проектируемой трассы автозимника продленного действия Анавгай – Палана соответствует ПК 15+835 проектируемого участка «Строительство автозимника продленного действия км 0 – км 16». Конец участка – соответствует км 32 рабочего проекта на строительство автозимника продленного действия с. Анавгай Быстринского района Камчатской области – п. Палана Тигильского района Корякского АО. Первый комплекс км 0 – км 75, выполненного Хабаровским филиалом ОАО ГИПРОДОРНИИ в 2000 г.

Проектируемый участок автозимника км 17 – км 33 (протяженностью 16 км) является частью основного территориального маршрута Анавгай - Палана, который имеет важное социально-экономическое и стратегическое значение для развития края. Автозимник является дорогой регионального значения и осуществляет автомобильное сообщение между краевым центром г.Петропавловск - Камчатский с районными центрами севера Камчатского края, позволит осуществлять перевозки большую часть года, исключая периоды весенней распутицы и высоких паводков.

Кроме отмеченных выше потребностей региона в реализации намечаемой хозяйственной деятельности, немаловажную роль играет использование проектируемого автозимника для собственных нужд Природного парка «Быстринский», в целях развития рекреационного и коммерческого туризма на данной территории, обеспечения беспрепятственной доставки необходимых материальных ресурсов на территорию Природного парка «Быстринский».

2.2 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 №372 при процедуре ОВОС необходимо выполнить анализ альтернативных вариантов реализации проектируемой деятельности, включая «нулевой вариант» (отказ от деятельности) и обоснование выбора варианта намечаемой деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов.

В настоящем разделе альтернативные варианты не рассматриваются, так как участок проектируемого автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 является составной частью региональной трассы автозимника Анавгай – Палана. Оптимальный вариант прохождения трассы автозимника выбран в 2001 году  на основе проведенной оценки намечаемой деятельности на окружающую среду по экономическим и экологическим критериям с учетом перспективного развития Камчатского края, а также с учетом возможных ограничений, определенных законодательством.

2.3 Место размещения проектируемого объекта

В административном отношении участок прохождения трассы проектируемого объекта расположен в Быстринском районе Камчатского края.

Быстринский муниципальный район в Камчатском крае наделен статусом муниципального образования Законом Камчатской области от 17 декабря_2004 г. N 243 «Об установлении границ и о наделении статусом муниципальных образований на территории Быстринского района Камчатской области.

Административно район граничит: на северо-западе и севере с Тигильским районом Корякского автономного округа, на востоке – с Усть-Камчатским и Мильковским районами, на юге – с Мильковским и на западе с Соболевским районами. Выгодное географическое расположение БМР благоприятно сказывается на укреплении межмуниципальных связей.

Согласно делению кадастрового района рассматриваемая территория расположена в кадастровом квартале 41:04:0010101 в границах особо охраняемых природных территорий «Быстринский природный парк», Быстринский муниципальный район Камчатского края на землях лесного фонда Эссовского участкового лесничества (часть 1) КГКУ «Быстринское лесничество» (резервные леса):

- квартал 9, площадью 13702 кв. метров;

- квартал 13, площадью 139203 кв. метров;

- квартал 15, площадью 27150 кв. метров;

- квартал 17, площадью 56829 кв. метров;

- квартал 18, площадью 17685 кв. метров;

- квартал 21, площадью 135657 кв. метров;

- квартал 23, площадью 15483 кв. метров;

- квартал 181, площадью 121188 кв. метров.

Площадь земель, занимаемых проектной полосой отвода под строительство автозимника, определена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Для строительства автозимника продленного действия Анавгай - Палана на участке км 17 – км 33 , определены участки общей площадью 682540 кв. метров в том числе:

в постоянное (бессрочное) пользование:  под автозимник (:ЗУ1) – 650596 кв. метров;

во временное пользование: под строительную площадку (:ЗУ 2) – 31944 кв. метров.

Ширина полосы испрашиваемого участка для строительства проектируемого автозимника составляет 40 м.

Проектом планировки территории предусматривается установление придорожной полосы на расстоянии 50 метров от границы полосы отвода объекта строительства.

На своем протяжении территория выбранной трассы проходит по местности, свободной от застройки.

В границах территории, планируемой к размещению объекта, отсутствуют:

- установленные публичные сервитуты;

- территории объектов культурного наследия;

- земельные участки, предназначенные для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

Ближайшая жилая застройка (с.Анавгай) от проектируемого участка располагается на расстоянии 16 км.

Фотографии существующей территории трассы прохождения проектируемого объекта представлено на иллюстрационном материале, рис. 1-2.

Рисунок 1 Внешний вид существующей территории  -18 км трассы

# Рисунок 2 Внешний вид участка работ - вид с перевала на отметке 967,1

  - 2.4 Основные проектные решения

Параметры автозимника продленного действия - автомобильной дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, искусственных сооружений на ней представлены в таблице.

Таблица 2.1 Технические параметры проектируемого автозимника

| Категория автозимника по ВСН 137-89 | III |
| --- | --- |
| Строительная длина, км | 16,0 |
| Расчётная скорость - основная, км/час | 60 |
| Расчётная скорость - в пересеченной местности, км/час | 40 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина земляного полотна, м | 9,0 |
| Тип дорожной одежды | Низший |
| Расчётные нагрузки для автозимника согласно ГОСТ 52748-2007 | А-6; Н-8,3 |
| Количество водопропускных труб, шт. | определить проектом |
| Тип водопропускных труб | металлические гофрированные |
| Сейсмичность строительной площадки, балл | 8 |
| Обустройство дороги | в соответствии с проектом |
| Примыкания, подъезды | не предусмотрено |
| Здания и сооружения, предназначенные для содержания, эксплуатации автозимника | не предусмотрено |

Дорожная одежда низшего типа, из природной ПГС. При разработке и назначении конструкции дорожной одежды основывались на наличии местных материалов.

Приведенная интенсивность движения по ВСН-137-89 согласно категории автозимника III - с перспективной грузонапряженностью до 50 тыс.т нетто в год или с расчетной интенсивностью движения до 150 авт/сут.

Расчет конструкции дорожной одежды выполнен согласно Отраслевым дорожным нормам ОДН 218.046-01. «Проектирование нежестких дорожных одежд» применительно к автомобильной дороге общего пользования IV категории.

Коэффициент надежности принимаем 0,70.

Требуемый коэффициент прочности по упругому прогибу – 0,80 (табл. 3.1 ОДН 218.046- 01).

Минимальный требуемый модуль упругости – 50 МПа (по табл. 3.4 ОДН 218.046- 01).

Расчетный срок службы согласно ВСН 41-88«Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий» составляет 3года.

Дорожная одежда запроектирована с учетом интенсивности и состава движения. Для расчета прочности дорожной одежды принята нагрузка на ось двухосного автомобиля, равная 60 кН (по ГОСТ Р 52748-2007).

Принятая конструкция дорожной одежды: однослойное покрытие природной ПГС    толщиной слоя 20см.

Для покрытия низшего типа используется природная ПГС по ГОСТ 23735-79*. Согласно п.1.2 и п.1.4 содержание зерен гравия размером более 5мм должно быть не менее 10% и не более 95% по массе, а также наибольшая крупность зерен гравия должна быть не более 70мм. Поэтому природная смесь доработана с отсеиванием зерен гравия крупнее 70мм.

  - 2.5 Общие сведения о производстве строительно-монтажных работ

Организационно-технологическая схема возведения проектируемого автозимника  обусловлена конструктивной характеристикой сооружения и ситуацией участка строительства.

В проекте приняты наиболее целесообразные источники получения строительных материалов и конструкций, максимально возможная комплексная механизация всех видов работ при поточных и совмещенных способах проведения работ.

Поскольку рассматриваемый объект находится далеко от населенных пунктов с имеющимися стационарными дорожно-строительными организациями, проектом рекомендуется применять вахтовый метод строительства.

Общая продолжительность строительства – 11,6 месяцев, общая численность работающих –157 чел.

Строительные работы ведутся вахтовым методом,  в две смены, причем в наиболее многочисленную смену число работающих составляет 70% от общего количества  работающих –91 чел., в т.ч ИТР, служащих, МОП и охраны - 21 чел. Продолжительность смены 12 часов, вахта 21 день.

Строительство проектируемого объекта, по данным ПОС, производится в 2 этапа  подготовительный  и основной.

В подготовительный этап выполняются следующие работы и мероприятия:

- организация и устройство вахтового поселка дорожников. Вахтовые посёлки дорожников предполагается разместить на 2-х строительных площадках размером 50х100м на ПК160 и ПК250 проектируемого автозимника. Организация работы вахтовым методом должна обеспечивать ритмичность, непрерывность, комплектность технологических процессов на объекте, соблюдение правил по охране труда, эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту машин. Проект организации работ вахтовым методом разрабатывается подрядной организацией в соответствии «Методическими рекомендациями для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом», (2007г.) на стадии разработки проекта производства работ (ППР), утверждается заказчиком.

- установка предупредительных знаков;

- оборудование специально отведенных мест для нужд пожаротушения;

- оборудование специальных площадок для стоянки строительной техники;

- оборудование мест для сбора и временного хранения строительных отходов и бытового мусора;

- разборка существующих искусственных сооружений (водопропускные железобетонные трубы).

В основной период выполняются все монтажные и специальные строительные работы, а также работы по вертикальной планировке, благоустройству придорожной полосы.

Направление движения линейного потока принято проектом от ПК 158+35,09 к ПК 320+98,73.  Выполнение работ по строительству автозимника продленного действия будет осуществляться двумя потоками, один будет от ПК 158+35,09 до ПК 238 и с ПК 238 по ПК 320+98,73. При составлении организационно-технологической схемы учтено технологически возможное совмещение отдельных видов работ по времени.Начало работ проектом принято в августе.

- Устройство водопропускных труб - Материал элементов труб - сталь марки 09Г2Д по ТУ ТУ14-2-207-76. Продольные и поперечные (относительно оси трубы) стыки элементов выполняются внахлестку на болтах диаметром 16 мм с плосковыпуклыми. Для предохранения металлических конструкций от абразивного износа твердыми частицами, взвешенными в потоке, в трубе укладывается сборный или монолитный защитный лоток с углом охвата 120°. Лоток укладывается непрерывным по всей длине трубы. Технология укладки лотка должна соответствовать указаниям ОДМ 218.2.001-2009. Для устройства подушки под трубу применяются песчано - гравийная смесь толщиной 0,7 м. Трубы укладываются с общим уклоном, равным заданному в проекте, и со строительным подъемом, осуществляемым за счет изменения толщины гравийно-песчаной подушки по длине трубы. В настоящем проекте конструкция трубы без оголовка. По торцам трубы устанавливается окаймляющий уголок 45x45x4 мм по ГОСТ 8509-93 из стали марки СтЗ по ГОСТ 380-94. Для предотвращения фильтрации воды под трубу предусматривается устройство противофильтрационной из цементо-грунтовой смеси.

- Земляные работы: Разбивку земляного полотна следует выполнять в соответствии со СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Работы по устройству земляного полотна проводятся после строительства искусственных сооружений. Для отсыпки насыпи земляного полотна автозимника используются грунты выемок на ПК возвышенностей. В районе строительства присутствуют участки с залеганием вечномерзлых грунтов. В комплекс мероприятий по устройству земляного полотна входят:

-устройство выемок;

-сооружение насыпи;

-отсыпка верхнего слоя земляного полотна непучинистым грунтом;

-послойное уплотнение грунта земляного полотна

-устройство кюветов насыпи и выемок, сбросов из них;

-укрепление откосов насыпи, кюветов в необходимых местах;

-планировка верха и откосов земляного полотна.

- Перед производством работ по устройству земляного полотна должны быть закончены все демонтажные работы. Насыпь возводится экскаваторами с емкостью ковша 1,0м3 с автовозкой. Уплотнение насыпи земляного полотна предусматривается пневмокатками весом 25т. Выбор технологических параметров уплотнения (толщина отсыпаемого слоя, оптимальная влажность, число проходов уплотняющих машин), обеспечивающих получение требуемой плотности грунта, необходимо определять опытным путем. Верхний  слой толщиной 80см (верх земляного полотна) отсыпается из непучинистого грунта. Разработка грунтов выемок производится бульдозерами и экскаваторами с емкостью ковша 1,0м3 с транспортировкой в тело насыпи автосамосвалами. Скорость движения катка следует принимать равной 1,5-2 км/ч на первых 2-3 проходах и доводить к концу укатки до максимальной рабочей скорости, указанной в паспорте.

- Окончательную планировку поверхности земляного полотна с приданием установленных проектом поперечных уклонов и доуплотнение поверхностного слоя, планировку и укрепление откосов следует производить сразу после окончания возведения земляного полотна. Все нарушения поверхности земляного полотна, вызванные построечным транспортом и осадками, следует устранить непосредственно перед устройством дорожной одежды.

- Устройство дорожной одежды. Работы по устройству дорожной одежды выполняется после завершения всех видов работ по возведению земляного полотна.  Проектом принята конструкция дорожной одежды низшего типа, из природной ПГС.  При разработке и назначении конструкции дорожной одежды основывались на наличие местных материалов. Разработанная и принятая конструкция дорожной одежды: однослойное покрытие природной ПГС толщиной 20см. Работы по устройству дорожной одежды ведутся в теплое время суток по заранее отсыпанному, хорошо уплотненному и правильно спрофилированному земляному полотну. В процессе устройства покрытия необходимо обеспечение своевременной проверки соответствия фактических отметок земляного полотна проектным отметкам.

- Обустройство дороги. В состав работ обустройства дороги и защитных дорожных сооружений входят: отсыпка присыпных берм; уплотнение грунта присыпных берм; установка дорожных знаков на металлических стойках; установка направляющих устройств (вех и сигнальных столбиков); установка металлического барьерного.

# Совместно с обустройством дороги выполняются работы по рекультивации временно занимаемых земель. На землях, подлежащих рекультивации, производится разборка временных сооружений, а также грубая планировка территории. Ранее снимаемый растительный грунт, хранящийся в отвалах, надвигается на рекультивируемую площадь и засевается  многолетними травами.

Инженерное обеспечение строительства. Строительство проектируемого объекта предусматривается без подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования, проектной документацией предусмотрено автономное обеспечение процесса строительства.

Доставка рабочих от вахтового поселка до места работ осуществляется автотранспортом. Работники, проживающие в вахтовом поселке, обеспечены трехразовым питанием (на территории вахтового поселка - столовая) и медицинским обслуживанием (на территории вахтового поселка -  в медицинском пункте).

Для обеспечения электроэнергией принимаются дизельные электростанция АД-250-Т400 мощностью 250 кВт.

Доставка питьевой воды на строительную площадку осуществляется автоцистерной АЦПТ-10 вместимостью - 9700 л. Механизаторы и операторы дорожно-строительной техники обеспечиваются бутилированной питьевой водой непосредственно на месте работ. При расчете воды на хозяйственно-бытовые нужды учитывается потребность в питьевой воде из расчета: в летнее время 3,0– 3,5 л, в зимнее время 1,0-1,5 л на 1 работающего.

Все хозяйственно-бытовые стоки подлежат сбору и временному накоплению в емкостях биотуалетов. В связи со сложной транспортной доступностью в районе проектирования, еженедельный вывоз хоз-бытовых стоков не представляется возможным, поэтому проектом предусмотрена установка временной станции биологической очистки сточных вод.

Поверхностные сточные воды  подлежат сбору  по периметру строительной площадки (водоотводные лотки) с дальнейшим отводом на временные ЛОС.

Приняты очистные сооружения хоз-бытового и поверхностного стока обеспечивают очистку сточных вод до нормативов, предъявляемых к выпуску в рыбохозяйственные водоемы 1-й категории.

Заправка техники осуществляется на территории строительной площадки, на специально организованной площадке с твердым водонепроницаемым покрытием с уклоном в сторону водоотводного лотка, по лотку отвод стока во временные локальные очистные сооружения.

Сбор отходов производства и потребления в соответствии с требованиями природного законодательства СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования по размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления» предусмотрен в контейнеры, объемом 0,75 м3, размещенными на площадке с твердым покрытием.

Таблица 2.2 Технико-экономические показатели строительства

| № № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длина проектируемого участка дороги | м | 16245 |
| 2 | Общая продолжительность строительства, в т. ч. подготовительного периода | мес. | 11.6 1 |
| 3 | Число работающих людей на строительной площадке | чел. | 157 |

Исходя из потребной площади, строительная площадка оборудуется мобильными зданиями типовых конструкций. Для организации строительного производства на объекте работ проектом предусматривается использование минимального количества передвижных зданий производственно-бытового назначения, располагаемых в пределах постоянного землеотвода. Исходя из расчетного показателя площади и условий производства работ, необходимо использовать 112 мобильных зданий: модульные здания «Универсал» – 97, биотуалет – 13, помещения для охраны-1, помещение медпункта - 1. Нормативные показатели и расчет произведен в соответствии со МДС 12-46.2008.

Комплектование временного поселка строителей помещениями и их благоустройство осуществляется исходя из местных условий, сроков производства работ и численности проживающих. Все здания оборудованы автономными пожарными извещателями. В жилых помещениях устанавливаются пожарные извещатели из расчета один на помещение.

Размещение мобильных зданий предусматривается в два этажа.

Таблица 2.3 Потребность во временных зданиях и сооружениях

| Наименование |  | Параметры зданий |  | Потребная площадь, S (м2) | Кол-во, S/Sз (шт.) | Шифр проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | размеры, м | площадь, Sз (м2) |  |  |  |
| 1 | Контора | 6,02,43,0 | 14,4 | 67,2 | 5 | "Универсал" |
| 2 | Гардеробная c умывальной и сушкой одежды | 6,02,43,0 | 14,4 | 152,9 | 11 | "Универсал" |
| 3 | Помещение для приема пищи и отдыха | 6,02,43,0 | 14,4 | 139 | 10 | "Универсал" |
| 4 | Помещение для охраны | 5,02,53,0 | 12,5 | 0.08 | 1 | 420-15-29 |
| 5 | Биотуалет | 1,11,12,3 | 1,21 | 15,7 | 13 | «Санитек» |
| 6 | Душевая | 6,02,43,0 | 14,4 | 67,2 | 5 | "Универсал" |
| 7 | Медпункт | 6,02,43,0 | 14,4 | 7,85 | 1 | 1129-023 |
| 8 | Жилые помещения | 6,02,43,0 | 14,4 | 942 | 66 | "Универсал" |
|  | Итого |  |  | 1400 | 112 |  |

- Оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в районе реализации проектных решений

В этом подразделе определяются климатические характеристики района осуществления хозяйственной деятельности, гидрологические параметры водных объектов, состояние территории, геологической среды, растительного и животного мира, уровень существующего загрязнения компонентов среды различными веществами и т.п.

  - 3.1 Оценка климатических условий и состояния воздушного бассейна

Для оценки состояния воздушного бассейна в районе предполагаемого размещения объекта определены  климатические и аэроклиматические характеристики территории, уровень существующего загрязнения атмосферы взвешенными и химическими веществами, а так же физическими воздействиями.

Климат полуострова Камчатка характеризуется как холодный, избыточно влажный, с холодной многоснежной зимой.

Средняя температура самого теплого месяца - 15 оС, самого холодного — колеблется от –20 до –10 оС. По сезонной контрастности температурных условий, выраженной в виде коэффициента континентальности (по Иванову), климат Камчатки умеренно- и слабо континентальный в центральной части полуострова.

Осадки на большей части территории преобладают над испарением. Коэффициент увлажнения (Кувл), по Иванову, превышает 1,3. Годовое количество осадков колеблется от 350 до 900 мм (для узкой прибрежной полосы восточной Камчатки и гор — выше 1200 мм), составляя на большей части полуострова 500–700 мм. Летние осадки везде преобладают над зимними.

Устойчивый снежный покров обычно устанавливается во второй декаде октября и сохраняется до середины мая. В марте высота снежного покрова достигает 90 см.  Мощность снегового покрова превышает 50 см, а в некоторых районах и 200 см. Среднегодовая температура почвы отрицательная для всей центральной части Камчатки и находится в пределах от -1оС до - 3оС.

В годовом разрезе и в холодный период года в данном районе преобладают ветры северного, северо-восточного и восточного направлений, в теплый период года преобладают ветры южного, юго-западного, западного направлений.

Район размещения объекта  расположен в центральной части Камчатского полуострова. В этом районе климат по сравнению с побережьями более континентальный.  Зима холодная, длится около 5 месяцев. Средняя температура самого холодного месяца минус 20 °С, а самая низкая — 57 °С. Лето довольно теплое. Оно продолжается около 3 месяцев. Его средняя температура — плюс 12 °С. Здесь отмечены самые высокие для Камчатки температуры (плюс 37 °С).

Согласно СНиП 23-01-99* район проведения работ находится в нормальной строительно-климатической зоне, климатический подрайон - I В.

Метеорологические параметры территории по данным ФГБУ «Камчатское УГМС» Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГМС «Эссо»), (Приложение В)

Таблица 3.1 Сводная таблица наиболее значимых метеорологических характеристик

| Характеристика | Показатель |
| --- | --- |
| Коэффициент стратификации атмосферы | 200 |
| Среднемесячная температура воздуха в январе, 0С | -17,9 |
| Среднемесячная температура воздуха в июле, 0С | 20,8 |
| Средняя скорость ветра, 5%, м/с | 3,8 |
| Коэффициент рельефа местности | 1,6* |

* поправочный коэффициент учета влияния рельефа местности  установлен расчетным методом (Приложение В).

Таблица 3.2 Повторяемость направлений ветра в % от общего числа случаев

| Месяц | Направление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| Год | 10 | 13 | 4 | 4 | 21 | 33 | 11 | 4 | 16 |

Фон. На рассматриваемой территории посты наблюдения за состоянием воздушного бассейна отсутствуют.

В соответствии с письмом ГУ "Камчатское УГМС" (Приложение В), при отсутствии регулярных наблюдений, на основании утвержденных Росгидрометом Временных рекомендаций «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха» (ФГБУ «ГГО им. А. И. Воейкова»), фоновые концентрации загрязняющих веществ (взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид и диоксид азота) в атмосферном воздухе запрашиваемых районов можно принять равными нулю, как для малонаселенных районов с населением менее одной тысячи жителей, если в радиусе 5 км не находится ни одного населенного пункта с большим числом жителей.

Опасные природные явления. Туманы на рассматриваемой территории наблюдаются преимущественно в теплый период года. Чаще всего туманы бывают в июль-сентябрь. С октября количество туманов уменьшается. Среднее число дней с туманами за апрель-сентябрь составляет – 8 дней, а в период с октября по март-2 дня.

Грозовая деятельность в рассматриваемом районе чаще всего наблюдается в теплое время года, преимущественно с мая по ноябрь, когда над территорией смещаются циклоны и связанные с ними фронтальные разделы. В отдельные годы количество гроз может сильно отличаться от среднего. Грозы здесь небольшой продолжительности и характерны для летнего периода. Грозовая деятельность на территории центральной Камчатки начинается обычно в мае и заканчивается в сентябре. Наиболее часты грозы в июне-августе.

Метели на рассматриваемой территории наблюдаются с октября по май. За зиму наибольшее количество метелей бывает с декабря по март. За зиму наибольшее количество метелей бывает в январе  в среднем до 5 дней за месяц.

Град относится к редкому явлению погоды и наблюдается, как и грозы, в теплый период года. Выпадение града сопровождается ливневыми дождями, грозами, а иногда шквалистым ветром. Град во время грозы выпадает при вторжениях холодного воздуха.

Гололедно-изморозевые образования наблюдаются не каждый год месяцам (гололед, зернистая и кристаллическая изморозь, мокрый снег). Сложные метеорологические условия, особенно в зимний период (снежные бури, гололедно-изморозевые явления, обледенение механизмов) могут существенно тормозить выполнение работ.

  - 3.2 Характеристика физических факторов риска

Физические факторы воздействия (электромагнитные поля промышленной частоты, электромагнитные поля радиочастотного диапазона, вибрационное воздействие, акустическое воздействие) в районе прохождения трассы проектируемого автозимника не выявлены.

  - 3.3 Характеристика радиационной обстановки

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю оценивает радиационную обстановку в целом удовлетворительной. Радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения.

Ежегодный анализ результатов радиационного мониторинга, проводимого специалистами Роспотребнадзора, показывает, что радиационный фон на территории края близок к естественному фону, и находится в пределах от 0,05 до 0,12 мкЗв\час.

Таблица 3.3 Уровни радиоактивного загрязнения почвы на территории Камчатского края

| Годы | Плотность загрязнения почвы, кБк/м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 137Cs |  |  | 90Sr |  |  |
|  | Мин. | Сред. | Макс. | Мин. | Сред. | Макс. |
| 2007 | <0,15 | 0,53 | 2,14 | <0,10 | 0,12 | 0,85 |
| 2008 | 0,10 | 0,47 | 2,76 | <0,10 | 0,10 | 0,30 |
| 2009 | <0,10 | 0,47 | 2,92 | <0,05 | 0,05 | 0,39 |
| 2010 | <0,10 | 0,41 | 3,28 | <0,05 | 0,05 | 0,32 |
| 2011 | <0,10 | 0,25 | 1,22 | <0,05 | 0,06 | 0,31 |

Радиационная обстановка на территории края в результате аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии, не изменилась прогнозируемые максимальные дозы облучения населения (менее 0,1 мкЗв/год), значительно ниже безопасного уровня облучения. В исследованных Управлением Роспотребнадзора пробах почвы повышенное содержание техногенных и природных радионуклидов не выявлено. Радиоактивное загрязнение почвы на территории края имеет фоновые значения, обусловленные глобальными выпадениями.

При проведении радиационного контроля земельных участков под строительство определению подлежат следующие показатели радиационной безопасности:

- радиационные аномалии;

- мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (далее - мощность дозы).

Если планируется использование перемещаемых в ходе строительства грунтов для обратной засыпки, благоустройства территорий и т.п., то обязательным является анализ соответствия радиологических показателей грунтов требованиям п. 5.3.4 НРБ-99.

В результате проведенного наземного эколого-радиометрического обследования территории линейного земельного участка под размещение автозимника установлено:

- интенсивность гамма-излучения на обследованной территории изменяется от 7 до 14мкР/ч. Основные отличия значений интенсивности гамма-фона и мощности амбиентной дозы гамма-излучения обусловлены характером подстилающей поверхности (грунты и выходы породы в зоне прохождения трассы);

- мощность амбиентойдозы гамма-излучения (МАД) на высоте 1 м по всему участку составляет от 0,06 до 0,08мкЗв/ч, что не превышает нормативных значений, установленных СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).

- поверхностных радиационных аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений на территории участка не обнаружено.

Результаты анализа проб грунта и горных пород на площадке строительства автозимника на определение удельной активности приоритетных природных и техногенных радионуклидов с оценкой эффективной удельной активности природных радионуклидов (Аэфф) приведены ниже.

Таблица 3.4 Результаты определения удельной активности приоритетных природных и техногенных радионуклидов

| Годы | Плотность загрязнения почвы, кБк/м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 137Cs |  |  | 90Sr |  |  |
|  | Мин. | Сред. | Макс. | Мин. | Сред. | Макс. |
| 2007 | <0,15 | 0,53 | 2,14 | <0,10 | 0,12 | 0,85 |
| 2008 | 0,10 | 0,47 | 2,76 | <0,10 | 0,10 | 0,30 |
| 2009 | <0,10 | 0,47 | 2,92 | <0,05 | 0,05 | 0,39 |
| 2010 | <0,10 | 0,41 | 3,28 | <0,05 | 0,05 | 0,32 |
| 2011 | <0,10 | 0,25 | 1,22 | <0,05 | 0,06 | 0,31 |

По результатам исследований удельной активности природных радионуклидов, установлено:

- максимальная эффективная удельная активность (А эфф.) природных радионуклидов не превышает норматива, установленного СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010)», для строительных материалов (I класс) – 370 Бк/кг (НРБ-99).

- удельные активности техногенных радионуклидов в исследованных пробах менее значений, приведенных в приложении 3 к ОСПОРБ 99/2010, и в соответствии с п. 3.11.3 Санитарных правил СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» ОСПОРБ 99/2010 для грунта на площадке строительства автозимника не должны вводиться ограничения по радиационной безопасности на использование в хозяйственной деятельности любых твердых материалов, сырья и изделий (кроме продовольственного сырья, пищевой продукции и кормов для животных).

- Таким образом, в результате проведенного радиационного обследования установлено, что территория земельного участка, в том числе грунтов и горных пород, планируемых для строительства основания автозимника, не представляет опасности по техногенной и природной составляющим радиационного фактора экологического риска и отвечают требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010).

- Карта-схема фактического материала представлена в Графическом приложении 1. Протоколы радиационного исследования представлены в Приложении Е. Схема результатов радиометрического обследования территории приведена в Приложении Г, рисунок Г3.

  - Характеристика  гидрологических условий

- Для оценки существующего состояния гидросферы, района осуществления хозяйственной деятельности, определяются гидрологические и гидрохимические характеристики рек и водоемов, используемых для водоснабжения (водоотведения), гидрологические параметры подземных вод рассматриваемого района и режим водопользования территории.

- На Камчатке насчитывается до 14 100 рек и ручьев, из которых большая часть имеет длину до 10 км и только 105 — свыше 100 км. Резко выделяются по своим размерам река Камчатка (758 км) и река Пенжина (713 км). Средняя густота гидросети — 0,77 км2, но имеются районы с густотой менее 0,6 км2, а в молодых вулканических районах востока — всего около 0,03 км2.

- Несмотря на незначительную длину, реки Камчатки исключительно полноводны. Средний многолетний сток на полуострове является одним из самых больших не только на Дальнем Востоке, но и в России вообще. Он составляет 1000 мм. Питаются камчатские реки на 55–56 % подземными водами, талые воды дают 35–40 %, а дожди — около 10 %.

- На Камчатке свыше 100 тыс. больших и малых озер. На побережье распространены озера морского происхождения — лагунные: Нерпичье — самое большое на Камчатке, Большой Калыгирь, Лиственное и др. В Срединном хребте большое количество ледниковых озер. Наиболее многочисленная группа озер — торфяные. Велики их скопления в Западной Камчатской низменности, приморских низменностях Восточной Камчатки.

- Около 12 % площади полуострова занимают болота, больше всего их на западном побережье.

- Особенностью гидрологии Камчатки является наличие "сухих" рек — водотоков, свойственных вулканическим областям. "Сухие" реки зарождаются на склонах вулканов от таяния снегов и ледников. По роду своей деятельности "сухие" реки можно назвать эпизодическими, так как сток у них кратковременный и наблюдается в основном в течение весенне-летнего сезона. Водный поток часто не доходит до места своего назначения, исчезая в низовье, реже в средней части долины, фильтруясь в мощных рыхлых вулканических отложениях.

- На территории проектируемого объекта отсутствуют постоянные поверхностные водотоки. Ближайший к участку размещения проектируемого объекта  водный объект – река Кекур (протекает к западу от ПК 260 до ПК 317, на расстоянии 150-300 м). По данным государственного водного реестра река Кекур — река на северо-западе Камчатского края в России (код водного объекта 19070000112120000015516) является левым притоком реки Куюл, впадая в нее в 24 км от устья. Общее направление течения р. Кекур — с северо-востока на юго-запад. Длина — 11,1 км, площадь бассейна — 15,8 км².

- Река протекает по ассиметричной долине. Склоны долины пологие, задернованы, поросшие тундровой  растительностью и отдельными кустарниками и деревьями (лиственница).  Река в истоке имеет  извилистое русло  шириной 0,5-2 м и глубинами до 1,0 м. Дно глинистое, задернованное, так же есть участки с каменистным дном. Русло устойчивое в плане, глубинные деформации также незначительные.

- Проектируемая трасса автозимника не затапливается паводочными водами и находится вне водоохранной зоны р.Кекур (Водный кодекс РФ, водоохранная зона реки – 100 м).

- Иллюстрационные материалы вида на р.Кекур вдоль трассы проектируемой автодороги представлены в на рисунках 3-4.

Рисунок 3 Верховья р.Кекур в 150 м. от проектируемой автодороги

Рисунок 4 Вид на  р.Кекур протекающую вдоль трассы

Проектируемая трасса автодороги   пересекает 18 (водотоков) из них, 2 ручья б/н и 15 (пятнадцать) логов. Один из ручьев пересекают в двух местах.

- Лога по своим морфометрическим характеристикам схожи. На момент изысканий были пересохшие.  Имеют пологие задернованные склоны, слабо выражены в рельефе, покрытые тундровой растительностью и деревьями. Все лога впадают в р.Кекур с левого берега. Сток в логах №1 ПК 163+72.7 и логах №1 ПК174+45.0 пропущены под существующей автодорогой через бетонные трубы квадратного сечения.

- Общие сведения о водотоках, пересекаемых проектируемой трассой  приведены ниже.  Иллюстрационные материалы  представлены на рисунках 5-10.

Таблица 3.5 Сведения о водотоках пересекаемых трассой автодороги

|  | ПК | Водоток, створ | Куда впадает,с какого берега | Длина водотока, км |  |  | Площадь водосбора, км2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от истока до расчетного створа | от устья до расчетного створа | общая | в месте перехода трассы | общая |
| 1 | 159+20 | лог б/н №1 | р.Кекур, с лев. б. | 0.45 | 1.45 | 1.9 | 0.35 | 1.0 |
| 2 | 163+72.7 | лог б/н № 2 | р.Кекур, с лев. б. | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 1.05 | 1.17 |
| 3 | 163+72.7 | лог б/н № 3 | р.Кекур, с лев. б. | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.65 | 1.3 |
| 4 | 174+45.0 | лог б/н №4 | р.Кекур, с лев. б | 0.75 | 0.55 | 1.3 | 0.23 | 0.39 |
| 5 | 184+2.5 | лог б/н № 5 | руч б/н № 1, с лев. б | 0.8 | 1.3 | 1.83 | 0.5 | 0.7 |
| 6 | 185+53.6 | ручей б/н № 1 | р.Кекур, с лев. б. | 2.3 | 2.8 | 5.1 | 2.13 | 5.46 |
| 7 | 222+45.8 | лог б/н № 6 | р.Кекур, с лев. б | 0.4 | 3.45 | 3.9 | 0.11 | 1.69 |
| 8 | 231+83.4 | лог б/н № 7 | р.Кекур, с лев. б | 1.1 | 2.6 | 3.7 | 1.42 | 3.35 |
| 9 | 260+69.0 | лог б/н № 8 | р.Кекур, с лев. б | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 2.35 | 2.55 |
| 10 | 264+92.6 | лог б/н №9 | р.Кекур, с лев. б | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.23 | 1.27 |
| 11 | 272+31.4 | лог б/н 10 | р.Кекур, с лев. б | 0.7 | 0.05 | 0.75 | 0.25 | 0.3 |
| 12 | 283+15.3 | лог б/н № 11 | р.Кекур, с лев. б | 0.6 | 0.05 | 0.65 | 0.42 | 0.45 |
| 13 | 287+34.4 | ручей б/н 2 ств. 1 | р.Кекур, с с лев. б | 3.8 | 0.5 | 4.3 | 3.77 | 3.9 |
| 14 | 292+60 | лог б/н № 12 | р.Кекур, с с лев. б | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.31 | 0.7 |
| 15 | 295+44.9 | лог б/н № 13 | р.Кекур, с с лев. б | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 0.17 | 0.5 |
| 16 | 299+72.7 | ручей б/н 2 ств.2 | р.Кекур, с с лев. б | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 1.56 | 3.9 |
| 17 | 307+26.5 | лог б/н 14 | р.Кекур, с лев. б | 0.45 | 0.1 | 0.45 | 0.15 | 0.20 |
| 18 | 309+32.6 | лог б/н № 15 | р.Кекур, с с лев. б | 0.45 | 0.1 | 0.55 | 0.19 | 0.35 |
| 19 | 311+0.0 | лог б/н 16 | р.Кекур, с лев. б | 0.5 | 0.1 | 0.45 | 0.22 | 0.25 |
| 20 | 312+22.6 | лог б/н 17 | р.Кекур, с лев. б | 0.5 | 0.1 | 0.50 | 0.2 | 0.22 |
| 21 | 313+27.1 | лог б/н 18 | р.Кекур, с лев. б | 0.55 | 0.1 | 0.58 | 0.27 | 0.3 |
| 22 | 314+40.5 | лог б/н 19 | р.Кекур, с лев. б | 0.65 | 0.1 | 0.55 | 0.26 | 0.35 |
| 23 | 317+1.3 | лог б/н 20 | р.Кекур, с с лев. б | 0.35 | 0.2 | 0.55 | 0.12 | 0.25 |

Согласно данным инженерно-гидрометеорологических изысканий (15-2015-ИИ-ИГМИ), для всех водотоков преобладающими являются расходы воды весеннего половодья. Ниже представлена сводная таблица максимальных расходов воды и максимальных уровней воды в местах перехода трассы автодороги.

Таблица 3.6 Сводная таблица максимальных расходов воды

| № п/п | ПК | Водоток, створ | Максимальные расходы воды, м3/с |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За половодье |  |  |  | За дождевой паводок |  |  |  |
|  |  |  | Q1% | Q2% | Q5% | Q10% | Q1% | Q2% | Q5% | Q10% |
| 1 | 159+20 | лог б/н №1 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.33 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
| 2 | 163+72.7 | лог б/н № 2 | 0.95 | 0.82 | 0.74 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.42 | 0.35 |
| 3 | 168+20 | лог б/н № 3 | 0.57 | 0.49 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.39 | 0.31 | 0.26 |
| 4 | 174+45.0 | лог б/н №4 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
| 5 | 184+2.5 | лог б/н № 5 | 0.52 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.44 | 0.39 | 0.31 | 0.26 |
| 6 | 185+53.6 | ручей б/н № 1 | 1.88 | 1.63 | 1.46 | 1.27 | 1.10 | 0.99 | 0.79 | 0.66 |
| 7 | 222+45.8 | лог б/н № 6 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| 8 | 231+83.4 | лог б/н № 7 | 1.32 | 1.14 | 1.03 | 0.89 | 1.13 | 1.02 | 0.82 | 0.68 |
| 9 | 260+69.0 | лог б/н № 8 | 2.00 | 1.72 | 1.55 | 1.34 | 1.27 | 1.15 | 0.92 | 0.76 |
| 10 | 264+92.6 | лог б/н №9 | 1.12 | 0.97 | 0.87 | 0.76 | 0.70 | 0.63 | 0.50 | 0.42 |
| 11 | 272+31.4 | лог б/н 10 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.17 |
| 12 | 283+15.3 | лог б/н № 11 | 0.41 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.30 | 0.24 | 0.20 |
| 13 | 287+34.4 | ручей б/н 2 ств. 1 | 3.14 | 2.71 | 2.43 | 2.11 | 1.35 | 1.21 | 0.97 | 0.81 |
| 14 | 292+60 | лог б/н № 12 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.17 |
| 15 | 295+44.9 | лог б/н № 13 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| 16 | 299+72.7 | ручей б/н 2 ств.2 | 1.47 | 1.27 | 1.14 | 0.99 | 1.43 | 1.28 | 1.03 | 0.86 |
| 17 | 307+26.5 | лог б/н 14 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.12 |
| 18 | 309+32.6 | лог б/н № 15 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
| 19 | 311+0.0 | лог б/н 16 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.11 |
| 20 | 312+22.6 | лог б/н 17 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| 21 | 313+27.1 | лог б/н 18 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| 22 | 314+40.5 | лог б/н 19 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.13 |
| 23 | 317+1.3 | лог б/н 20 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |

Таблица 3.7 Максимальные уровни воды в месте пересечения с проектируемой автодорогой , Н%, мБс

| № п/п | ПК | Водоток, створ | Н1% | Н 2% |  | Н5% | Н10% | Н, отметка дна тальвега, мБс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159+20 | лог б/н №1 | 667.84 |  | 667.83 | 667.82 | 667.82 | 667.71 |
| 2 | 163+72.7 | лог б/н № 2 | 667.29 |  | 667.29 | 667.28 | 667.28 | 667.17 |
| 3 | 168+20 | лог б/н № 3 | 666.91 |  | 666.90 | 666.90 | 666.88 | 666.74 |
| 4 | 174+45.0 | лог б/н №4 | 661.35 |  | 661.35 | 661.34 | 661.34 | 661.26 |
| 5 | 184+2.5 | лог б/н № 5 | 675.20 |  | 675.19 | 675.19 | 675.18 | 675.03 |
| 6 | 185+53.6 | ручей б/н № 1 | 677.31 |  | 677.27 | 677.24 | 677.21 | 676.48 |
| 7 | 222+45.8 | лог б/н № 6 | 807.14 |  | 807.14 | 807.13 | 807.13 | 807.03 |
| 8 | 231+83.4 | лог б/н № 7 | 807.19 |  | 807.19 | 807.18 | 807.17 | 807.03 |
| 9 | 260+69.0 | лог б/н № 8 | 746.77 |  | 746.76 | 746.74 | 746.73 | 746.45 |
| 10 | 264+92.6 | лог б/н №9 | 751.52 |  | 751.51 | 751.50 | 751.49 | 751.35 |
| 11 | 272+31.4 | лог б/н 10 | 751.08 |  | 751.07 | 751.07 | 751.07 | 750.98 |
| 12 | 283+15.3 | лог б/н № 11 | 759.82 |  | 759.81 | 759.80 | 759.80 | 759.65 |
| 13 | 287+34.4 | ручей б/н 2 ств. 1 | 757.83 |  | 757.80 | 757.77 | 757.74 | 757.19 |
| 14 | 292+60 | лог б/н № 12 | 760.51 |  | 760.49 | 760.49 | 760.48 | 760.35 |
| 15 | 295+44.9 | лог б/н № 13 | 765.80 |  | 765.78 | 765.78 | 761.75 | 761.62 |
| 16 | 299+72.7 | ручей б/н 2 ств.2 | 768.06 |  | 768.05 | 768.04 | 768.02 | 767.71 |
| 17 | 307+26.5 | лог б/н 14 | 786.30 |  | 786.29 | 786.29 | 786.29 | 786.24 |
| 18 | 309+32.6 | лог б/н № 15 | 791.10 |  | 791.08 | 791.06 | 791.05 | 790.94 |
| 19 | 311+0.0 | лог б/н 16 | 794.02 |  | 794.02 | 794.01 | 794.01 | 793.90 |
| 20 | 312+22.6 | лог б/н 17 | 794.04 |  | 794.03 | 794.03 | 794.02 | 793.97 |
| 21 | 313+27.1 | лог б/н 18 | 798.97 |  | 798.95 | 798.95 | 798.93 | 798.72 |
| 22 | 314+40.5 | лог б/н 19 | 800.96 |  | 800.95 | 800.95 | 800.94 | 800.87 |
| 23 | 317+1.3 | лог б/н 20 | 812.40 |  | 812.39 | 812.39 | 812.38 | 812.28 |

Рисунок 5 Вид на  ручей б/н №2 створ 1 ПК 287+34.4 вид вверх по течению

Рисунок 6 Вид на  ручей б/н №2 створ 1 ПК 287+34.4 вид вниз по течению

Рисунок 7  Вид на долину ручья б/н №1 ПК 185+53.6

Рисунок 8 Вид на ручья б/н №1 ПК 185+53.6 вниз по течению

Рисунок 9 Вид на лог №20  ПК 317+1.3 вид вверх по течению

Рисунок 10 Вид на лог №14  ПК 307+26.5 вид вверх по течению

Для качественной оценки состояния поверхностных вод в рамках инженерно-экологических изысканий была отобрана проба поверхностной воды из ближайшего водного объекта р.Кекур. В результате визуального наблюдения при отборе проб поверхностной воды в точке отбора гибели рыбы и других водных организмов, растений, выделений пузырьков донных газов, посторонних окрасок, запаха, цветения воды, пены и пленки не зафиксировано.

Результаты аналитических исследований воды приведены ниже в таблице. Для сопоставления приведены нормативы к качеству воды в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», по нормативам, приведенным в ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» и Приказом Росрыболовства от 18.01.2010 N 20"Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения".

Таблица 3.8 Результаты химического анализа поверхностных вод

| Показатель, размерность | Норматив |  | Результаты анализа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГН и СанПиН | Рыбхоз.норм. | Г-101-1 (водохранилище) |
| Общие показатели воды |  |  |  |
| Цветность, град | - | - | 11,5 |
| рН, ед. | 6,5-8,5 | 6,5-8,5 | 8,05 |
| БПК5, мгО2/дм3 | 4,0 | 3,0 | 4,0 |
| ХПКмгО2/дм3 | 30,0 | - | 22,0 |
| Взвешенные вещества, мг/ дм3 | - | - | <3,0 |
| Запах, балл | <2 | - | <1,0 |
| Растворённый кислород, мг/ дм3 | >4,0 | - | 9,9 |
| Жесткость общая, оЖ | - | - | 4,0 |
| Макрокомпоненты, мг/дм3: |  |  |  |
| Нитраты | 45,0 | 40,0 | 0,15 |
| Нитриты | 3,0 | 0,08 | <0,02 |
| Аммоний | 2,0 | 0,5 | <0,05 |
| Хлориды | 350,0 | 300,0 | 7,0 |
| Сульфаты | 500,0 | 100,0 | 2,5 |
| Микрокомпоненты, мг/дм3 |  |  |  |
| Свинец | 0,01 | 0,01 | <0,0002 |
| Кадмий | 0,001 | 0,005 | <0,00001 |
| Цинк | 1,0 | 0,1 | 0,063 |
| Кобальт | 0,1 | 0,01 | <0,0002 |
| Медь | 1,0 | 0,005 | 0,008 |
| Никель | 0,02 | 0,01 | <0,0002 |
| Хром | 0,05* | 0,02 | <0,0002 |
| Марганец | 0,1 | 0,01 | 0,045 |
| Органические загрязнители |  |  |  |
| Нефтепродукты, мг/дм³ | 0,3 | 0,05 | <0,05 |
| Фенолы, мг/дм³ | 0,1 | 0,001 | <0,0005 |
| АПАВ, мг/дм³ | 0,5 | - | <0,01 |

На основании данных представленных в таблице можно сделать следующие выводы:

-	вода нейтральная (pH=8) насыщена кислородом (более 4 мг/л), что соответствует нормативным требованиям;

-	показатель биологического (БПК5) потребления кислорода и цветности в воде находятся в пределах нормативных требований как для водоёмов рыбохозяйственного, так и для водоёмов культурно-бытового водопользования;

-	содержание макрокомпонентов в воде, в том числе соединений азота (нитраты, нитриты, аммоний), значительно ниже установленных нормативов как для водоёмов рыбохозяйственного, так и для водоёмов культурно-бытового водопользования;

-	содержания микрокомпонентов, в том числе тяжелых металлов, в воде значительно ниже ПДК как для водоёмов рыбохозяйственного, так и для водоёмов культурно-бытового водопользования;

-	содержание органических загрязнителей (СПАВ, фенолов и нефтепродуктов) в воде не превышает нормативных значений как для водоёмов рыбохозяйственного, так и для водоёмов культурно-бытового водопользования.

Таким образом, по исследованным показателям поверхностный водоток ручей Кекур в зоне проектирования автозимника продленного действия не загрязнен химическими неорганическими и органическими веществами.

Карта-схема фактического материала представлена в Графическом приложении 1. Протоколы аналитических исследований проб поверхностной воды представлены в Приложении Ж.

3.5 Геоморфология, рельеф и ландшафтные условия

Камчатка — молодая геосинклинальная область активных современных тектонических процессов и современного вулканизма. Восток Камчатки находится в зоне активных контактов Тихоокеанской и Евразийской (Охотский блок) литосферных плит, где происходит их сближение и погружение океанической плиты под островные дуги, переработка океанической земной коры и формирование континентальной. Остальная часть полуострова отражает более древнюю стадию развития земной коры с мощностью около 30 км. Она характеризуется континентальной и переходной (от океанической к континентальной) земной корой.

Территория прохождения трасы проектируемого автозимника лежит в пределах Срединного хребта Камчатского полуострова, состоящего из системы горных цепей и лавовых плато высотой в среднем 1200-1400 м. Самая высокая его вершина - Ичинская сопка (3621 м) является высоким вулканом. В целом хребет асимметричен: его западный склон относительно пологий, а восточный, совпадающий с центральным камчатским разломом, очень крутой. Южная часть Срединного хребта представляет собой антиклинальное поднятие, ядро которого сложено докембрийскими и нижнепалеозойскими породами, прорванными интрузиями гранитов. Палеозойские отложения представлены здесь преимущественно пачками сланцев, а мезозой — главным образом эффузивами. Видную роль играют также излияния плиоценовых и четвертичных андезитов и базальтов. В Срединном хребте много потухших вулканов, но только один — Ичинская сопка — находится в сольфатарном состоянии.

Согласно ландшафтно-хозяйственному районированию (Чуян Г. Н. 2008), территория изысканий находится в пределах Центрально-Камчатского горно-вулканического района.

При классификации современных ландшафтов территории по степени антропогенной нарушенности учитывается  кол-во компонентов природно-территориальных комплексов (ПТК), которые были затронуты изменениями.

Таблица 3.9 Классификация ландшафтов территории по степени нарушенности

| Индекс | Степень нарушенности | Компоненты ПТК преимущественно затронутые изменениями | Примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полная необратимые изменения | Геологическое строение Рельеф Гидросфера Почвы Растительность Животный мир | Селитебные территории, промышленные площадки, карьеры, дороги на отсыпанном основании |
| 2 | Сильная необратимые изменения | Рельеф Гидросфера Почвы Растительность Животный мир | Трасса газопровода и площадки крановых узлов, перемещенные грунты |
| 3 | Средняя обратимые изменения | Почвы Растительность | Сельхозугодия, техногенные луговые полосы |
| 4 | Слабая обратимые изменения | Растительность | Вырубки, производные леса |
| 5 | Практически ненарушенные незначительные обратимые изменения | Нарушений практически нет | Хвойные леса, болота, пойменные луга |

Исходя из данной классификации, на территории проектируемого строительства преобладают практически ненарушенные ландшафты.

Современное экологическое состояние ландшафтов участков проектируемой трассы формируется под влиянием в основном естественных природных факторов. На период исследования ландшафт, преимущественно имеет минимальные нарушения почвенно-растительного покрова, за исключением участков движения гусеничной техники, эксплуатируемой неконтролируемо, непосредственно в пределах природных территорий ввиду недостаточно развитой дорожной сети.

3.6 Характеристика геологических и гидрогеологических условий

Данная оценка отражает инженерно-геологические и гидрогеологические условия района строительства, характер проявления опасных экзогенных процессов.

3.6.1 Геологические условия территории

Проектируемая трасса автозимника продленного действия Анавгай-Палана км17-км33 проложена в Анаунском вулканическом районе, который представляет собой пологоволнистый вулканический дол или нагорье, на котором располагаются относительно небольшие щитовые вулканы. Вулканический дол занимает одни из самых пониженных участков всего Срединного хребта. Четвертичный вулканизм Анаунского района приурочен к опущенному блоку пород фундамента. Форма вулканического дола близка к пологому щиту диаметром около 30 км. Рельеф всего района имеет первично-вулканический облик в виде остатков потухших вулканов и расчлененных платообразных возвышенностей. Эти возвышенности являются высокими поверхностями выравнивания, которые покрыты древнечетвертичными лавами.

В геологическом строении территории в геологическом разрезе выделены нерасчлененные верхнечетвертичные и современные элювиально-делювиальные отложения.

В соответствии с ГОСТ 20522-2012 выделено 24 инженерно-геологических элементов.

ИГЭ-1. Насыпные грунты:дресвяно-гравийные грунты

ИГЭ-2. Супеси песчанистые коричневые с примесью органических веществ текучие

ИГЭ-3. Супеси песчанистые коричневые текучие

ИГЭ-4. Супеси гравелистые темно-коричневые с валунами твердые

ИГЭ-5. Супеси галечниковые темно-коричневые с валунами твердые

ИГЭ-6. Супеси песчанистые темно-коричневые с галькой, гравием до 15% твердые

ИГЭ-7. Супеси гравелистые темно-коричневые с валунами пластичные

ИГЭ-8. Супеси галечниковые темно-коричневые с валунами пластичные

ИГЭ-9. Супеси песчанистые темно-коричневые с галькой, гравием до 15% пластичные

ИГЭ-10. Гравийные грунты с песчаным запонителем до 50%

ИГЭ-11. Гравийные грунты с супесчаным запонителем твердой и пластичной консистенции до 30%

ИГЭ-12. Дресвяные грунты с песчаным заполнителем до 30%

ИГЭ-13. Галечниковые грунты с песчаным заполнителем до 30%

ИГЭ-14. Пески гравелистые желтые с прослоями супеси плотные влажные

ИГЭ-15. Пески пылеватые желтые средней плотности влажные

ИГЭ-16. Супесями гравелистыми в талом текучей ,в мерзлом твердомерзлой консистенции.

ИГЭ-17. Песками гравелистыми мерзлыми.

ИГЭ-18. Песками пылеватыми мерзлыми.

ИГЭ-19.Гравийными грунтами с песчаным заполнителем мерзлыми.

ИГЭ-20. Супесям  песчанистыми твердыми мерзлыми.

ИГЭ-21. Супесями пластичными мерзлыми.

ИГЭ-22. Туфовым песком мерзлым.

ИГЭ-23. Туфовый песок

ИГЭ-24. Андезит

По данным инженерно-геологического обследования многолетнемерзлые грунты представлены ИГЭ-16-ИГЭ-22. Мерзлые грунты, в основном, массивной криогенной текстуры. Температура мерзлых грунтов составляет -0,2ºС, т. е. мерзлые грунты находятся в пластично-мерзлом состоянии. Мерзлые грунты по содержанию легко-растворимых солей относятся к незасоленным.

3.6.2 Опасные геологические процессы

Наличие и возможность развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов обуславливается геолого-литологическим строением, гидрогеологическими условиями территории, а также воздействием техногенных факторов при строительстве и эксплуатации проектируемого автозимника.

На территории изысканий к опасным геологическим процессам можно отнести гравитационные процессы и вероятность сейсмической активности.

К гравитационным процессам относится образование осыпей.

Проектируемые трассы проходят по горному участку Камчатского края, на склонах и вершинах сопок встречены выходы скальных пород на поверхность, которые могут служить источником осыпеобразования.

В соответствии со СНиП II-7-81* по карты ОСР-97-А не нормируется и по картам ОСР-97-В и ОСР-97-С вероятность возможного превышения интенсивности сейсмических воздействий при 10 %- й, 5 %-й и 1 %-й вероятности составляет 10. Согласно картам общего сейсмического районирования ОСР-97 «Список населенных пунктов Российской Федерации, расположенных в сейсмических районах, с указанием расчетной сейсмической интенсивности в баллах шкал М8К-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности – А (10%), В(5%), С(1%) в течение 50 лет», по картам С (1%) оценивается в 8 баллов. Оценка сейсмичности приведена для средних грунтов для точечных объектов, то есть объектов (СП 14.13330.2011).

Нормативная глубина сезонного промерзания для данного района; для супесей – 1,97 м.,  для песков средней крупности – 2.07 м, крупнообломочных грунтов-2.28м (рассчитана по формуле 5.3 СП 22.13330.2011 по данным СП  131.13330.2012).

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, по ГОСТ 25100-2012 относятся к:

- сильнопучинистым и чрезмернопучинистым (ИГЭ 2, ИГЭ 3);

- практически непучинистым (ИГЭ 1, ИГЭ 4, ИГЭ 5, ИГЭ 6).

3.6.3 Гидрогеологические условия территории

Гидрогеологические условия определяются особенностями строения водовмещающих толщ, глубиной и характером распространения водоносных горизонтов и разделяющих их слабопроницаемых пород, условиями питания и разгрузки подземных вод.

Главной чертой гидрогеологических условий является повсеместное распространение единого водоносного комплекса подземных вод, приуроченного к аллювиально-морским, преимущественно песчано-галечниковым отложениям. Рассматриваемый водоносный комплекс обеспечивает транзит потока грунтовых вод с западного предгорья Камчатки, частично перехватываемого руслами малых рек, врезанных в рыхлый комплекс отложений. Основной грунтовый сток разгружается на подводном склоне шельфа Охотского моря. Дополнительное питание водоносного комплекса – инфильтрационное за счет атмосферных осадков.

По трассе прохождения проектируемого объекта  установлены два водоносных горизонта:

-	в торфяных грунтах развит «собственный» водоносный горизонт. Невыдержанным водоупором служат подстилающие суглинки. Обычно торф водонасыщен с дневной поверхности. Торфяные пространства длительное время залиты поверхностными водами застойного типа или слабопроточного режима. При перерывах в выпадении атмосферных осадков происходит сход воды с тундры и частичное испарение из торфяных массивов. На короткий период свободная (поровая) вода исчезает из верхних интервалов глубин торфяного покрова, а затем, при возобновлении питания, торф вновь впитывает воду и переходит в фазу избыточного водонасыщения. Фильтрация воды протекает довольно медленно, коэффициент фильтрации составляет менее 1 м/сут. Торф обладает значительной влагоемкостью и в самые длительные «засушливые» периоды года его влажность остается довольно высокой, что предопределяет пучинистость при сезонном промерзании.

-	местное инфильтрационное питание обеспечивает формирование близ-поверхностного горизонта грунтовых вод в торфяниках, частью идет на восполнение запасов нижезалегающего основного водоносного горизонта в аллювиально-морском комплексе гравийно-галечниковых отложений.

На некоторых участках оба водоносных горизонта – в аллювиально-морских отложениях и в торфах совмещены.

Для оценки степени загрязнения подземных вод был в рамках инженерно-экологических изысканий был проведен отбор проб воды подземной из первого водоносного горизонта.

# Подземные воды считаются загрязненными при обнаружении динамических тенденций изменения состава и свойств воды, обусловленного проникновением загрязнений с поверхности почвы, из водотоков, смежных водоносных горизонтов; латерального подтока вод иного (относительно фона) минерального состава, изменением условий питания и разгрузки, уровнем эксплуатируемого и первого от поверхности водоносных горизонтов.

Таблица 3.10 Результаты химико-аналитических исследований качества подземных вод

| Показатель, размерность | СП 2.1.5.1059-01 | Номер пробы, содержания компонентоввеществ |
| --- | --- | --- |
|  |  | СГ-15 |
| Азотные соединения: |  |  |
| Аммоний | 1,5 | <0,05 |
| Нитраты | 45,0 | 0,11 |
| Нитриты | 3,0 | <0,02 |
| Неорганические вещества, мг/дм3: |  |  |
| Кобальт | 0,1 | <0,0002 |
| Хром | 0,05 | <0,0002 |
| Медь | 1,0 | 0,008 |
| Никель | 0,02 | <0,0002 |
| Свинец | 0,01 | <0,0002 |
| Цинк | 1,0 | 0,063 |
| Марганец | 0,1 | 0,045 |
| Органические загрязнители, мг/дм3 |  |  |
| Нефтепродукты | 0,30 | <0,05 |
| АПАВ | 0,30 | <0,01 |
| Фенолы | 0,30 | <0,0005 |

Таким образом, подземные воды в зоне возможного влияния объекта по всем исследованным показателям показателей (макрокомпоненты, свойства воды, азотные соединения, неорганические вещества, органические загрязнители) соответствует требованиям СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Карта-схема фактического материала представлена в Графическом приложении 1. Протоколы аналитических исследований приведены в Приложении Ж.

3.7 Характеристика почвенного покрова

Данная оценка отражает почвенные условия, виды и формы существующего техногенного воздействия на территорию, характер землепользования.

Специфичность почв Камчатки обусловлена сочетанием ряда факторов почвообразования, не встречающихся в других частях материка: холодным, избыточно влажным климатом, и почвообразующими породами вулканического происхождения.

Согласно карте почвенно-географического районирования СССР (1968) в Быстринском районе зональные горные тундровые и горные лесные пеплово-вулканические почвы развиваются на вулканических почвообразующих породах.

Согласно почвенной карте РСФСР (1988) большая часть проектируемой трассы проходит по территории, где представлены вулканические сухоторфянистые почвы, небольшая, северная часть трассы проходит по территории, где представлены вулканические иллювиально-гумусовые тундровые почвы, развитые на рыхлых вулканических почвообразующих породах.

3.7.1 Морфологическое строение почв

Условия, существующие на территории прохождения трассы автозимника, привели к образованию таких почв как охристые вулканические почвы, развитые под лиственничной лесотундрой и стланиковой тундрой, пойменные (аллювиальные дерновые) почвы  и горные слаборазвитые (примитивные) почвы, развитые под щебнистой тундрой.

Типичное морфологическое строение подтипа охристых вулканических почв характеризуется выделением трех элементарных профилей, каждый из которых представлен органогенным и иллювиально-гумусово-железистым горизонтами. Мощности отдельных горизонтов и элементарных профилей довольно постоянные, границы резкие и ровные.

А0 — слаборазложившаяся лесная подстилка мощностью около 6 см, рыхлая, часто отмечается примесь вулканических песков и пеплов.

A0A1 — переходный перегнойный горизонт мощностью около 3 см, темно-серый или коричневато-серый, состоящий из полуразложившихся и хорошо разложившихся органических остатков с примесью вулканических пеплов, бесструктурный, реже непрочной комковатой структуры, очень рыхлый; переплетен густой сеткой корней трав и деревьев, легко отделяется от нижележащих горизонтов.

Вh — иллювиально-гумусовый горизонт мощностью около 12 см, темно-кофейный, иногда с сероватым оттенком в верхней части, состоит из вулканических пеплов, порошистой или комковато-порошистой структуры, не всегда хорошо выраженной, очень рыхлый; ниже иллювиально-гумусового горизонта в охристых почвах восточного побережья выделяется крупнопепловый горизонт (КП) мощностью 5-8 см, состоящий из крупного вулканического песка; в охристых почвах Центральной Камчатской депрессии под иллювиально-гумусовым горизонтом выделяется прослойка мощностью 1-3 см тонкого вулканического песка яркой буро-желтой окраски; переход ко второму элементарному профилю резкий.

А'погр — погребенный гумусовый горизонт мощностью 8-12 см, серовато-охристый или серовато-бурый, на ощупь супесчаный или легкосуглинистый, непрочной комковато-зернистой структуры, связный, липкий; при растирании образец становится мокрым, переход постепенный.

Вохр — иллювиальный, мощностью 12-14 см, яркий, охристый, на ощупь среднесуглинистый, мелкокомковатой, хорошо выраженной структуры, легко рассыпается на структурные отдельности, но в то же время липкий, при растирании становится мокрым, переход четко выражен.

А"погр — второй погребенный гумусовый горизонт мощностью около 10 см; иногда четкий, темноокрашенный, грубогумусный, иногда нечеткий, серо-бурых тонов.

В"охр — иллювиальный, мощностью около 20 см, иногда яркий, малиново-охристых тонов; иногда более тусклый, бурых или охристо-бурых тонов.

Типичное морфологическое строение пойменных (аллювиальных дерновых) почв следующее:

Ад — слабоуплотненная землистая дернина, обычно небольшой мощности;

A1 — гумусовый горизонт мощностью 3-20 см и более (в зависимости от степени развития почв), непрочно-комковатой структуры, часто слоистый;

В — переходный горизонт, слоистый, без признаков иллювиального процесса, развит не всегда;

CD — аллювий различного механического состава.

Типичное морфологическое строение горных примитивных почв следующее: под слабооторфованной подстилкой (2–5 см) залегает прокрашенный вмытым иллювиальным гумусом темно-коричневый суглинисто-щебнистый горизонт В мощностью 6–10 см, постепенно переходящий в сильнокаменистый, обогащенный щебнем элювий и элюво-делювий плотных осадочных, метаморфических и вулканических пород.

O – A – Слабооторфованная подстилка.

B - Темно-коричневый суглинисто-щебнистый горизонт.

C - Сильнокаменистый, обогащенный щебнем горизонт.

Карта-схема почв территории трассы проектируемого автозимника представлена на рисунке 11.

Рисунок 11 Карта-схема почв территории

3.7.2 Агрохимическая характеристика  почв

Охристые вулканические почвы отличаются высоким содержанием перегноя по всему профилю (более 5%) и повышенным содержанием гумуса (до 8-10%) в иллювиально-гумусовом (Bh) и охристых горизонтах (В 'охр и В"охр). Реакция верхнего элементарного профиля кислая (pHKCl 4,0-4,5), ниже по профилю в основном слабокислая, в подстилающих породах почти нейтральная. Емкость поглощения низкая (не выше 8-11 мг-экв на 100 г почвы), минимальная емкость поглощения отмечается в охристых горизонтах.

Пойменные (аллювиальные дерновые) почвы характеризуются отсутствием или очень слабо выраженной слоистостью профиля и хорошо сформированным, довольно мощным (более 15 см) гумусовым горизонтом, содержащим более 3% гумуса.

Горные примитивные почвы характеризуются высокой гумусированностью мелкозема (содержание гумуса 8–10%); аккумуляция гумуса в горизонте Bh,p сопровождается закреплением несиликатных форм R2O3. Реакция почв — сильнокислая (pHcoл 3,6–3,8) гидролитическая кислотность высокая (20–50 ммоль(экв)/100 г почвы).

При проведении изысканий был отобран образец почв для определения агрохимических показателей. Протокол анализа почв в Приложении Д. . Карта-схема фактического материала представлена в Графическом приложении 1.

Как следует из данного протокола, pH водной вытяжки составил 6,31, pH солевой вытяжки – 4,97, содержание гумуса – 6,9 %, сумма токсичных солей – 0,013 %, процент Na обменного от емкости катионного обмена – 0,35, массовая доля почвенных частиц <0,1 мм – 99,75.

Таким образом, плодородный горизонт в месте отбора пробы не подлежит снятию для использования в целях рекультивации, т.к. не соответствует пункту 2.1.6 ГОСТ 17.5.3.06-85 (массовая доля почвенных частиц <0,1 мм).

3.7.3 Оценка степени химического и санитарно-эпидемиологического загрязнения почво-грунтов

Основным критерием оценки степени загрязнения почвы тем или иным химическим веществом в России является их предельно допустимая концентрация (ПДК) или ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) в почве. Под ПДК (ОДК) понимается максимальное содержание загрязняющего почву химического соединения (или элемента), не вызывающего прямого или косвенного негативного влияния на объекты окружающей среды и здоровье человека.

# Значения ПДК (ОДК) приведены в таблице. Согласно ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почвах», песчаные и суглинистые почвы характеризуются различными (ОДК) для валового содержания одного и того же токсиканта. Кроме того, для суглинистых почв ОДК зависят от их кислотности (рНКcl).

Таблица 3.11 Значения ПДК (ОДК) валового содержания тяжелых металлов  и органических загрязнителей в почвах

| Элемент | Значение ПДК (ОДК), мг/кг |  |  | Нормативный документ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | супесь | сугл. рН<5,5 | сугл. рН>5,5 |  |
| Hg | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ГН 2.1.7. 2041-06 |  |
| Pb | 32 | 65 | 130 | ГН 2.1.7. 2511-09 |  |
| As | 2 | 5 | 10 | ГН 2.1.7. 2511-09 |  |
| Cd | 0,5 | 1 | 2 | ГН 2.1.7. 2511-09 |  |
| Zn | 55 | 110 | 220 | ГН 2.1.7. 2511-09 |  |
| Ni | 20 | 40 | 80 | ГН 2.1.7. 2511-09 |  |
| Cu | 33 | 66 | 132 | ГН 2.1.7. 2511-09 |  |
| Бенз(а)пирен | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ГН 2.1.7. 2511-09 |  |
| Нефтепродукты | 1000 | 1000 | 1000 | «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими веществами»,утвержденным Роскомземом 10 ноября 1993г.,Минприроды РФ 18 ноября 1993 г |  |

Для оценки степени химического загрязнения почво-грунтов в рамках инженерно-экологических изысканий был проведен отбор проб почво-грунтов в количестве 16 шт.

В протоколах аналитических исследований (Приложение Д) и в отчете сравнение выявленных концентраций производится с ПДК (ОДК) с учетом литологического состава грунтов их кислотности – суглинков и глин с рН более 5,5. Оценка опасности загрязнения почв комплексом металлов для здоровья населения производится по показателю суммарного загрязнения (Zc).

Ниже, в таблице приведены характеристики содержания неорганических и органических загрязнителей в почво-грунтах земельного участка под строительство проектируемого автозимника.

Таблица 3.12 Содержание химических загрязнителей в почво-грунтах участка, мг/кг

| Определяемый показатель | Результаты исследований, код пробы |  |  |  | ПДК, ОДК мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1062-П | 1063-П | 1064-П | 1065-П |  |
| pH | 6,25 | 6,10 | 6,28 | 6,30 | - |
| Кадмий | 0,14 | 0.08 | 0,09 | 0,02 | 0,5 |
| Медь | 22,9 | 24,1 | 26,8 | 21,7 | 33,0 |
| Мышьяк | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 2,0 |
| Никель | 8,1 | 5,8 | 7,3 | 8,1 | 20,0 |
| Ртуть | 0,037 | 0,032 | 0,025 | 0,015 | 2,1 |
| Свинец | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,73 | 32,0 |
| Цинк | 14,4 | 12,1 | 16,2 | 18,3 | 55,0 |
| Zc* | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| Нефтепродукты | 158,7 | 84,2 | 130,7 | 53,2 | 1000,0 |
| Бенз(а)пирен | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 | 0,02 |

*суммарный показатель загрязнения.

В результате геохимического обследования почво-грунтов на территории объекта изысканий установлено:

- превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых концентраций (ОДК) для свинца, кадмия, мышьяка, цинка, никеля, меди, ртути, марганца, бенз(а)пирена и нефтепродуктов в почвах на территории земельного участка не выявлено;

- величина показателя суммарного загрязнения (Zc) в почво-грунтах на территории объекта изысканий составляет от 1,0 до 2,0усл.ед., что соответствует «чистой» категории загрязнения тяжелыми металлами (Приложение 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03).

Результаты микробиологического и паразитологического анализов почв земельного участка обобщены в нижеследующей таблице

Таблица 3.13 Результаты эпидемиологического обследования почво-грунтов

| Номер Пробы | Индекс БГКП, КОЕ/г | Индекс энтеро-кокков, КОЕ/г | Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы | Яйца, личинки гельминтов | Категория загрязнения* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | менее 1 | менее 1 | не обнаружены | не обнаружены | «чистая» |
| № 2 | менее 1 | менее 1 | не обнаружены | не обнаружены | «чистая» |
| № 3 | менее 1 | менее 1 | не обнаружены | не обнаружены | «чистая» |
| № 4 | менее 1 | менее 1 | не обнаружены | не обнаружены | «чистая» |

- -категория загрязнения приведена в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03.

В результате проведенных эпидемиологических исследований установлено:

- по бактериологическим показателям «индекс БГКП», «индекс энтерококков» почвы на территории земельного участка относятся к категории эпидемического загрязнения «чистая»;

- по паразитологическим показателям почвы также относятся к категории «чистых» - яйца (личинки) гельминтов не обнаружены

Таким образом, почвы на территории обследованного земельного участка по санитарно-химическим и эпидемиологическим показателям относятся к категории загрязнения «чистая» в соответствии с СанПиН 2.2.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы», СанПиН 2.1.7.2197-07 Изменение N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы СанПиН 2.1.7.1287-03".

Протоколы аналитических исследований представлены в Приложении Д.

Карта-схема фактического материала представлена в Графическом приложении 1. Схема зонирования территории по степени химического и эпидемиологического загрязнения представлена на рисунках 12-13.

Рисунок 12 Зонирование территории по степени химического загрязнения почв

Рисунок 13 Зонирование территории по степени эпидемического загрязнения почв

  - 3.8 Характеристика растительности и животного мира

    - 3.8.1 Растительность

Флора Камчатки представлена 1166 видами и подвидами сосудистых растений, относящихся к 410 родам и 89 семействам. Среди них 183 вида (16%) являются заносными, а 983 вида (84%) - аборигенными (Якубов, Чернягина, 2004). Вследствие относительно молодого геологического возраста территории на Камчатке слабо выражен эндемизм (Тахтаджян,1978). Эндемичных родов и семейств на полуострове нет. Видовой эндемизм представлен незначительно: только 18 видов сосудистых растений являются камчатскими эндемами: Agrostispanzhetica Probat., Aconitumworoschilovii A. Luferov, Bidenskamtschaíica Vass., Castillejaolgae Khokhr., Daphnekamtschatica Maxim., Festucakamtschaíica (St.-Yves) Tsvel., Fimbristylisochotensis (Meinsh.)Kom., Oxyiropiserecta Кош., OxytropislitoralisKom., Sambucuskamtschatica E. Wolf., SchizachnekomaroviiRoshev., TaraxacumneokamtschaticumWorosch., T. rufumDahlst., T. rubiginansDahlst., T. pseudoglabrumDahlst., ThymusnovograblenoviiProbat., Veronicacallitrichoides Кош., ZannichelliakomaroviiTzvel. (Якубов, 2004).

Редкими и исчезающими растениями Камчатки, внесенными в Красную Книгу, являются: Abiesgracilis, Cypripediummacranthon, Epipogiumaphyllum, Platantherakamtschatica, Poaradula, Rhodiolarosea, Woodsiaalpina, Isoëtesasiatica, I. beringensis.. В системе флористического районирования территорию полуострова  относят к Камчатской лиственнолесной подобласти Евразиатскойхвойнолесной (таежной) области (Нешатаева 2006).

Зональная дифференциация растительного покрова связана с тем, что территория полуострова Камчатка разделена высокими горными хребтами, простирающимися меридионально. Зональные закономерности растительного покрова наиболее четко проявляются на обширных приморских равнинах и в широких межгорных депрессиях, имеющих меридиональное простирание. Ботанико-географический феномен существования на побережьях коренных приокеанических березняков, замещающих хвойные леса как на североатлантическом (Betulapubescenssubsp. tortuosa), так и на северотихоокеанском (Betulaermanii) побережьях Евразии, связан с особенностями холодного и влажного климата океанических побережий, в частности, с недостатком летнего тепла. Большую часть приморских равнин полуострова относится к подзоне северной тайги, а районы Центральной Камчатской депрессии - к подзоне средней тайги.

На Камчатке представлен единый тип поясности растительного покрова - Горнотундрово-стланиково-каменноберезово-горнотаежный (Камчатский):

Ледники и снежники

Разреженные группировки осыпей и скал

Горнотундровый пояс

Стланиковый пояс

Каменноберезовый пояс

Горнотаежный пояс

Белоберезняки на месте хвойных лесов

Он относится к Бореальному классу типов поясности, Берингийскому подклассу типов поясности и группе Северотихоокеанских островных высотно-поясных систем (типов поясности), выделенных Г.Н. Огуреевой и др. (1999). Камчатский тип поясности представлен четырьмя подтипами:

1 - океанический горнотундрово-стланиковый (Южнокамчатско-северокурилъский)

2 -горнотундрово-стланиково-каменноберезовый (Западно- и Восточнокамчатский)

3 - горнотаежный (Централънокамчатский)

4 - вулканогенный вариант Централънокамчатского подтипа.

По  схеме геоботанического районирования территория полуострова Камчатка отнесена к Камчатской лиственнолесной подобласти Евразиатской таежной (хвойнолесной) области. Растительный покров подобласти в целом характеризуется преобладанием на плакорных местообитаниях каменноберезовых лесов. В пределах подобласти выделено 6 провинций и 20 округов.

На территории прохождения проектируемой трасы автозимника произрастает растительность типичная  для горно-тундровых участков данного региона. В основном это кустарничковая тундра, стланиковая тундра и лиственичники.

Массовыми, фоновыми видами кустарничковой тундры являются голубика (Vaccíniumuliginósum), водяника черная (Empetrumnigrum) и багульник стелющийся (Ledumdecumbens). Также присутствуют кустарничковые виды ивы, например ива арктическая (Salixarctica), из невысоких кустарников – пятили́стник куста́рниковый(Pentaphylloidesfruticosa). Были встречены различные травянистые виды, например чемерица остродольная  (Veratrumoxysepalum) и ветренник сибирский (Anemonastrumsibiricum). Непосредственно в окрестностях проектируемой трассы произрастают такие широко распространенные пищевые виды как брусника(Vaccíniumvítis-idaéa), голубика (Vaccíniumuliginósum), княженика (Rubusarcticus).

Из древесных пород на территории изысканий присутствуют ли́ственница Кая́ндера (даурская) (Lárix cajánderi) и сосна стланиковая (Pinuspumila). Заготовка древесины не наблюдается. На участке северо-северо-западнее оз. Илмаган присутствует достаточно обширный участок выгоревшего редкостойного лиственичника.

В процессе изысканий, на пикете  30 км проектируемого автозимника, был выявлен вид, занесенный в Красную книгу Камчатки родиола розовая (Rhodiolarosea). Популяция родиолы розовая расположена в нижней части склона западной экспозиции к востоку от предполагаемого размещения трассы автозимника на расстоянии 0,4-0,5 км. Растения одиночные или небольшими группами. Протяженность популяции около 100 м., плотность невысокая. Работы по прокладке автозимника ее существованию не угрожают. Плотность ценопопуляции– от 2 до 5 экз./м2.

Фотоматериалы существующей флоры участка прохождения трассы проектируемого автозимника представлены на рисунках 14-16.  Карта-схема растительности приведена на рисунке 17.

Рисунок 14 Основные растительные сообщества территории: стланиковая тундра

Рисунок 15 Основные растительные сообщества территории: кустарничковая тундра и редкостойный лиственичник

Рисунок 16 Родиоларозовая (Rhodiolarosea)- вид, занесенный в  Красную книгу Камчатки

Рисунок 17Карта-схема растительности на территории и в зоне возможного влияния объекта

3.8.2 Животный мир

Проектируемая трасса автозимника продленного действия проходит по территории Быстринского природного парка. По зоогеографическому районированию, основанному на последних данных териологии, Быстринский природный парк относится к Сибирско-Европейской подобласти, Берингийской северо-таежной провинции, Камчатскому округу.

Особенностью фауны наземных млекопитающих данного района, обусловленной природно-географическими условиями полуострова, является сочетание лесных, тундровых и горных форм млекопитающих. Среди лесных форм выделяются экологические группировки темнохвойной тайги (лось, рысь, белка), каменноберезняков (соболь, заяц-беляк, красная полевка) и высокотравья (камчатский суслик), пойменных комплексов (ондатра, выдра, американская норка, полевка-экономка) и, наконец, стланиковых зарослей (красно-серая полевка). Типичными представителями горных ландшафтов (скалы, каменистые осыпи) считаются пищуха, черношапочный сурок и снежный баран, которые также встречаются в природном парке. Однако многие животные также способны перемещаться между биотопами в течение года в зависимости от местонахождения пищи и высоты снежного покрова. К активно перемещающимся млекопитающим, в частности относятся лиса, росомаха, бурый медведь и горностай, которых можно увидеть практически в любом биотопе парка. К тому же, бурый медведь представляет опасность для человека, что необходимо учитывать при прохождении любых маршрутов либо даже прогулок вблизи населенных пунктов.

В настоящее время фауна млекопитающих Быстринского природного парка насчитывает 30 видов, относящихся к 6 отрядам: Насекомоядные (5 видов землероек-бурозубок), Рукокрылые (ночница Брандта и северный кожанок), Грызуны (3 вида полевок, ондатра, белка, камчатский суслик, черношапочный сурок, возможно, 2 вида леммингов), Зайцеобразные (заяц-беляк и пищуха), Хищные (бурый медведь, лисица, волк, рысь, росомаха, выдра, соболь, горностай, ласка, американская норка) и Копытные (лось и снежный баран). Еще одна особенность фауны млекопитающих Быстринского района - относительно высокая насыщенность акклиматизированными видами. Это 2 экзотических вида – ондатра (Ondatrazibethicus) и американская норка (Mustelavison) и один отечественный вид – лось (Alcesalces). Белка и рысь также появились на территории парка относительно недавно (начале 20 века), вследствие собственного переселения с материка, однако сейчас являются довольно обычными видами для лесных биотопов парка.

Местообитания территории проектируемой трассы представлены горной тундрой с отдельными участками каменистой тундры, стланиковой тундрой и лесотундрой. Наиболее массовым, повсеместно встречающимся, видом животных является беренгийский суслик (еврашка) (Spermophilusparryi). Из представителей орнитофауны в процессе проведения изысканий были встречены белая куропатка (Lagopuslagopus) и как наиболее массовый вид – горная трясогузка (Motacillacinerea). Также были отмечены редкие следы домашних животных: лошадей и собак.

В соответствии со сведениями, полученными в Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края (Приложение В), сделаны выводы:

-	 охотничье-промысловые виды территории размещения объекта представлены 9 видами гусеобразных, ориентировочная численность которых на весеннем пролете составляет не более 10000 гусей и 50000 уток.

-	 территории, прилегающие к трассе проектируемого автозимника  не являются важными местами обитания для охотничьих ресурсов, причем возможное появление этих видов в основном связано с сезонными миграциями.

-	 места отстоя (нагула) и гнездования видов, относящихся к охотничьим ресурсам, в районе проектируемого объекта отсутствуют.

-	на территории изысканий возможно временное пребывание таких охраняемых видов как: беркут (Aquiliachrisaetos), белоплечий орлан (Haliaeetuspelagicus), орлан-белохвост (Haliaeetusalbicilla), кречет (Falcorusticolus), сапсан (Falcoperegrinus), ястреб-тетеревятник (Accipitergentilis), белая (полярная) сова (Nycteascandiaca), луток (Mergellusalbellus), большой крохаль (Mergusmerganser), лебедь-кликун (Cygnuscygnus), причем возможное появление этих видов в основном связано с сезонными миграциями.

-	 места отстоя (нагула) и гнездования для объектов животного мира, находящихся под угрозой исчезновения в районе проектируемого объекта отсутствуют.

Таким образом, из представителей животного мира в районе расположения проектируемого объекта в основном обитают наиболее массовые виды, характерные для данного региона.

3.9 Характеристика социально-экономических условий территории

3.9.1 Численность, занятость, уровень жизни населения и демографическая ситуация

Территория Быстринского района, с административным центром - село Эссо, составляет 23,4 тыс. квадратных километров. Данные о численности населения, уровне жизни и демографической ситуации Быстринского района представлены ниже.

Таблица 3.14 Населенные пункты, расположенные в границах территории муниципального района

| № п/п | Статус и наименование населенного пункта | Численность населения (чел.) | Численность населения, относящегося к коренным малочисленным народам, (чел.) | Расстояние до административного центра муниципального района, (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | село Эссо (сельское поселение) | 2226 | 777 | административный центр |
| 2. | село Анавгай (сельское поселение) | 640 | 493 | 23 |
| 3. | поселок Горный Ключ (поселок в составе сельского поселения). | 3 | __ | 35 |

Таблица 3.15 Поселения в составе муниципального района

| Наименование поселения | Административный центр | Площадь территории (кв. км) | Численность населения (чел.) | Численность населения, относящегося к коренным малочисленным народам (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские поселения |  |  |  |  |
| Сельские поселения |  |  |  |  |
| 1. Анавгайское сельское поселение |  | 0,5 | 640 | 493 |
| 2. Эссовское сельское поселение | административный центр | 2,7 | 2226 | 777 |

Таблица 3.16 Межселенная территория Быстринского муниципального района

| Площадь территории (кв. км) | Численность населения (чел.) | Численность населения, относящегося к коренным малочисленным народам (чел.) | Статус и наименование населенного пункта, находящегося на межселенной территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 374,22 | ----------- | --------- | -------------- |

Таблица 3.17 Численность и демографическая характеристика населения Быстринского района

| Показатель | Единица измерения | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года) - всего, в том числе в возрасте: | чел. | 2880 | 2866 |
| а) моложе трудоспособного, из них: | -«- | 686 | 662 |
| - детей дошкольного возраста (до 6 лет включительно) | -«- | 285 | 246 |
| - детей школьного возраста (от 7 до 16 лет включительно) | -«- | 383 | 394 |
| б) трудоспособном | -«- | 1727 | 1684 |
| в) старше трудоспособного | -«- | 467 | 520 |
| Средний возраст постоянного населения | лет | 54 | 56 |
| Мужчины, в том числе в возрасте: | чел. | 1385 | 1394 |
| а) моложе трудоспособного | -«- | 360 | 341 |
| б) трудоспособном | -«- | 881 | 890 |
| в) старше трудоспособного | -«- | 144 | 163 |
| Средний возраст | лет | 55 | 55 |
| Женщины, в том числе в возрасте: | чел. | 1455 | 1472 |
| а) моложе трудоспособного | -«- | 326 | 319 |
| б) трудоспособном | -«- | 846 | 811 |
| в) старше трудоспособного | -«- | 323 | 342 |
| Средний возраст | лет | 58 | 58 |

Таблица 3.18 Показатели уровня жизни населения Быстринского района

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий - всего, | тыс. руб. | 40,9 |  |
|  | в том числе предприятий муниципальной формы собственности | -«- | 21,3 | 30,3 |
| 2. | Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий - всего | -«- | 19,1 | 20,9 |
| 3. | Величина просроченной задолженности по заработной плате работников - всего, | -«- |  |  |
|  | в том числе сложившейся: |  |  |  |
|  | - из-за отсутствия собственных средств предприятий | -«- |  |  |
|  | - из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней, в том числе: | -«- |  |  |
|  | а) федерального бюджета | -«- |  |  |
|  | б) бюджета субъекта федерации | -«- |  |  |
|  | в) местного бюджета | -«- |  |  |
| 4. | Среднедушевой денежный доход населения (в месяц) | -«- | 12,7 | 13,5 |
| 5. | Численность населения, имеющего денежный среднедушевой доход ниже прожиточного минимума | чел. / % |  |  |
| 6. | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | чел. | 188 | 141 |
|  | - из них признано безработными | -«- | 119 | 83 |
| 7. | Численность безработных, которым назначено пособие по безработице | -«- | 119 | 83 |
| 8. | Количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | единиц | 81 | 50 |

Таблица 3.19 Демографическая характеристика муниципального образования

| Показатель | Единица измерения | 2011 год | 2012 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся за год | чел. | 42 | 23 |
| Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) | % | 7,45 | 8,0 |
| Число умерших за год | чел. | 7,9 | 31 |
| Общий коэффициент смертности (на 1000 чел.) | % | 12,5 | 10.8 |
| Естественный прирост населения | чел. | -2 | -8 |
| Коэффициент естественного прироста населения | % | - 0,7 | 0,27 |
| Численность вынужденных переселенцев, зарегистрированных за год | чел. | - | - |
| Численность беженцев, зарегистрированных за год | -«- | - | - |
| Число прибывших за год | -«- | 29 | 38 |
| Численность выбывших за год | -«- | 48 | 62 |

3.9.2 Медико-биологические условия и заболеваемость

Заболеваемость населения формируется под влиянием многих факторов жизни людей – их генетическим статусом, образом жизни и условиями быта, профессиональной деятельностью, социальными факторами, качеством среды обитания.

По данным доклада Управления Роспотребнадзорапо Камчатскому краю, динамика заболеваемости населения края за 5 лет свидетельствует о росте как общей заболеваемости на 8,5%, так и по основным классам болезней: болезней органов пищеварения – на 9,5%, травм и отравлений - на 13,5%, болезней системы кровообращения – на 13,6%, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ - на 12,4%.

По сравнению с предыдущим годом отмечается снижение заболеваемости по классу болезней: новообразования – на 1,3 %.

Уровень смертности напрямую зависит от уровня заболеваемости. Более половины всех умерших в крае скончались от болезней системы кровообращения (53,7%), на втором месте смертность от новообразований (15,2%), на третьем – от внешних причин (несчастных случаев, отравлений и травм) – 11,9%.

В структуре общей заболеваемости детей от 0 до 14 лет  ранговые места болезней следующие: первое место занимают болезни органов дыхания (64,6%), второе - травмы и отравления (5,9%), третье – инфекционные и паразитарные болезни (5,2%), четвёртое - болезни кожи и подкожной клетчатки (4,8%), пятое - болезни уха и сосцевидного отростка (4,2%).

3.10 Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, попадающих под участок прохождения проектируемого объекта

3.10.1 Экологические ограничения природопользования

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к  зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны,  зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таблица 3.20 Сведения о зонах с особыми условиями использования территории

| Виды зон |  | Нормативно-правовое основание установления зоны |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов |  | Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |  |
| Охранные зоны воинских захоронений |  | Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» |  |
| Водоохранные зоны рек, ручьев |  | Водный кодекс Российской Федерации |  |
| Водоохранные зоны озер, водохранилищ |  |  |  |
| Прибрежная защитная полоса |  |  |  |
| Охранная зона объекта культурного наследия |  | Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |  |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности |  |  |  |
| Зона охраняемого природного ландшафта |  |  |  |
| Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения |  | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |  |
| Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов вредности |  | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |  |

3.10.2Сведения об ООПТ федерального значения

По данным Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России на территории района размещения проектируемого объекта, особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют. Копия Письма Министерства природных ресурсов и экологии  Российской Федерации об отсутствии  ООПТ федерального значения представлена в Приложении В.

3.10.3 Сведения об ООПТ  регионального значения

В Камчатском крае 121 особо охраняемая природная территория (ООПТ):

— 6 ООПТ федерального значения: 3 природных заповедника; 1 природный заказник; 2 округа санитарной охраны (курорт Паратунка и Малкинское месторождение минеральных вод);

— 113 ООПТ регионального значения: 4 природных парка под номинацией "Вулканы Камчатки"; 15 заказников; 94 памятника природы (12 памятников природы находятся на ООПТ федерального значения и 14 — на территории природных парков регионального значения);

— 2 ООПТ местного значения: 1 ландшафтный природный парк; 1 заказник (научный стационар).

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края весь участок проектируемого автозимника км 17 - км 33 расположен на землях особо охраняемых природных территорий регионального значения - Быстринский природный парк (кластер природного парка "Вулканы Камчатки")

Копия Письма Министерства природных ресурсов и экологии  Камчатского края о наличии ООПТ регионального значения представлена в Приложении В. Схема расположения объекта изысканий относительно существующих и проектируемых ООПТ на рисунке 18.

Рисунок 18 Расположение и границы ООПТ регионального значения – природный парк «Быстринский»

Площадь кластера «Быстринский» — 1 325 000 га.

Основание образования - Постановление главы администрации Камчатской области от 18.08.1995 № 192.Включен в Список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО под единой номинацией «Вулканы Камчатки» (6 декабря 1996 г. на 20-й сессии Комитета по Всемирному наследию).

Природный парк «Быстринский» находится в центральной части Камчатки в долине р. Быстрая, разделяющей Срединный и Козыревский хребты Камчатки, а также включает бассейны р. Анавгай, верховьев р. Тигиль — на севере и правых притоков р. Ича — на юге.

На территории природного парка находится 2 населенных пункта: районный центр Быстринского муниципального района — с. Эссо (в 530 км от г. Петропавловска-Камчатского, около 2 000 жителей) и с. Анавгай (в 25 км отс. Эссо, 700 жителей). В границах парка находится вулкан Ичинская сопка, имеются термальные и минеральные источники. На р. Быстрая действует каскад малых ГЭС.

Цель создания природного парка — сохранение типичных и уникальных природных комплексов Центральной Камчатки, защита их от антропогенного воздействия, сохранение и обеспечение непрерывного развития традиционных адаптивных форм природопользования, сохранение и расширение рекреационных ресурсов территории парка.

Спустя почти год после создания природного парка, но до включения его в Список объектов Всемирного природного наследия вышло постановление главы администрации Камчатской области от 5.07.1996 № 186 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации Камчатской области от 18.08.1995 № 192 "О создании природного парка «Быстринский»"» была изменена южная граница парка с целью вывода за его пределы крупных месторождений: Агинского золоторудного месторождения и медно-никелевого месторождения Шануч, уточнена площадь парка (1 325 тыс. га вместо бывших 1 400 тыс. га) и утверждено в новой редакции положение о природном парке.

Территория природного парка является самой большой из всех ООПТ Дальнего Востока, располагается на Срединном, Козыревском и Быстринском хребтах и захватывает часть Центрально-Камчатской депрессии и Западно-Камчатской низменности.

Природный парк «Быстринский» объединяет все виды зональной растительности Центральной Камчатки: альпийская тундра, луга, лиственные и хвойные леса, лесотундры. Таких хвойных лесов, как здесь, нет больше нигде на Камчатке, а Ичинский вулкан является самым высоким действующим вулканом Срединного хребта Камчатки. На всей территории имеются оленьи пастбища.

Территория природного парка является местом исторически компактного проживания эвенов, в границах парка ведут хозяйственную деятельность до 60 традиционных эвенских хозяйств, относящихся к древней ительменской культуре. Рядом с с. Анавгай обнаружена неолитическая стоянка человека, а на берегу одноименной реки расположен культурный этнографический комплекс «Мэнедек», где туристам демонстрируют традиционный быт, обряды, фольклор эвенов.

С 1990 г. на территории парка «Быстринский» ежегодно проходит гонка на собачьих упряжках «Берингия», которая стартует вс. Эссо и имеет большое значение для развития здесь зимнего туризма.

Режим особой охраны и природопользования природного парка установлен Положением о природном парке «Вулканы Камчатки»

На территории Природного парка устанавливается дифференцированный режим особой охраны и природопользования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков с учетом целей и задач функционирования Природного парка, а также природных, историко-культурных, хозяйственных и иных особенностей.

Исходя из ценности природных объектов, на территории Природного парка выделяются следующие функциональные зоны:

1) зона особой охраны, предназначенная для сохранения и (или) восстановления представляющих особую ценность естественных природных ландшафтов, редких и исчезающих видов растений или животных, других объектов живой и неживой природы, в пределах которой ограничено любое использование территории, допускается только ведение научных работ и строго регулируемое  посещение;

2) зона округа горно-санитарной охраны, устанавливаемая для областей питания и разгрузки месторождений термальных и минеральных вод с целью их защиты от неблагоприятного воздействия, в пределах которой ограничено хозяйственное использование, связанное с загрязнением и истощением данного бальнеологического ресурса;

3) зона рекреационного использования, предназначенная для организации отдыха в природных условиях, спортивной и любительской охоты и рыболовства, где также допускается ведение регулируемого природопользования на охотничье-промысловых участках с соблюдением режима охраны природных комплексов и объектов Природного парка;

4) зона обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания посетителей;

5) зона хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функционирования Природного парка, а также для ведения местными жителями устоявшихся видов хозяйствования и регулируемого природопользования с соблюдением установленного режима охраны Природного парка;

6) зона охраны историко-культурных комплексов, предназначенная для сохранения и изучения памятников археологии, истории и культуры, где допускается ограниченная рекреационная деятельность по разрешению дирекции Учреждения, а также проведение специальных работ и археологических исследований при наличии соответствующих разрешений, выдаваемых государственным органом охраны памятников истории и культуры в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

7) зона традиционного природопользования, где осуществляется хозяйственная и иная деятельность, связанная с традиционным природопользованием коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающими на территории Камчатского края;

8) зона с месторождениями и проявлениями полезных ископаемых, где допускается проведение работ, связанных с геологическим изучением недр и разведкой полезных ископаемых, при соблюдении особенностей установленного режима особой охраны  Природного парка и по согласованию с Министерством природных ресурсов Камчатского края. Проектная документация этих работ (с указанными способами, методами и сроками проведения) подлежит государственной  экологической экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

Границы функциональных зон устанавливаются на основании  проекта развития и планировки природного парка, могут меняться в процессе развития его инфраструктуры или при необходимости ужесточения режима особой охраны природных объектов.

По официальной информации КГБУ «Природный парк «Вулканы камчатки» (Приложение В), функциональное зонирование территории природного парка «Быстринский» не утверждено. Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского Края разрабатывается проект Положения о природном парке «вулканы Камчатки» в составе 4-х кластерных участков, в том числе кластера «Быстринский», для которого участок проектируемого автозимника продленного действия с.Анавгай-п.Палана предполагается определить в зону хозяйственного назначения и расположения линейных объектов (сооружений).

В природном парке «Быстринский» разрешается свободное посещение гражданами с целью отдыха и коммерческими туристическими группами — с разрешения, выдаваемого в КГБУ «Природный парк "Вулканы Камчатки"» или в офисе парка в с. Эссо. На территории природного парка разрешена охота на охотничьи виды животных по разрешениям (лицензиям), за исключением территории заказника «Ичинский», а также промысловая лицензионная рыбалка на рыбохозяйственных участках.

Курирующая организация - Краевое государственное бюджетное учреждение «Природный парк "Вулканы Камчатки"». 684000, Россия, Камчатский край, г. Елизово, ул. Завойко, 33. Тел.: 8 (415-31) 7-24-00, факс: 8 (415-31) 7-39-41, e-mail: park@mail.kamchatka.ru

3.10.4 Сведения о территориях объектов культурного наследия

Учет объектов культурного наследия осуществляется в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации, с учетом положений  Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №73-ФЗ).

По данным Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России, на территории расположения объекта изысканий объекты культурного наследия федерального значения, в том числе и находящиеся под охраной ЮНЕСКО – отсутствуют. Письмо Министерства культуры РФ представлено в Приложении В.

По данным писем Министерства культуры Камчатского края (Приложение В)  и Паспорта Быстринского муниципального района объект изысканий расположен за пределами зон охраны объектов культурного наследия.

Таблица 3.21 Объекты культурного наследия по данным Паспорта БМР

| № п/п | Наименование памятника, музея | Дата установки, создания | Место нахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |
|  | НЕТ |  |  |
| 2 | Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |
|  | НЕТ |  |  |
| 3 | Объекты культурного наследия местного значения |  |  |
|  | Мемориальный комплекс «Воинам Быстринцам погибшим в Великой Отечественной войне» | 1987 год Проводятся работы по реконструкции | с. Эссо ул. 40 лет Победы |
| 4 | Музеи на территории муниципального образования |  |  |
|  | Быстринский районный этнографический музей | 30.12.1982 г. | с. Эссо Быстринского района Ул. Набережная, д. 14-А. |

3.10.5 Обоснование ширины водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности, в том числе градостроительной, в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного мира.

В соответствии со статьями 6, 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ, ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос (территории общего пользования) водных объектов, расположенных на территории объекта изысканий составляет:

Таблица 3.22 Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек

| Название реки, озера | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Кекур | 100 | 50 | 20 |
| Ильманган | 50 | 50 | 50 |

Регламенты использования территории водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос в соответствии с Водным кодексом РФ представлены ниже.

Таблица 3.23 Регламенты использования территорий водоохранных зон, включая прибрежные защитные полосы и береговые полосы водных объектов

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Береговая полоса | - строительство ограждений земельных участков, перекрывающих свободный подход людей к водному объекту, пребывание и передвижение около водных объектов, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств. - строительство ограждений земельных участков в пределах границ береговой полосы шириной 20 м. - ограждения не должны закрывать видовые перспективы прибрежных ландшафтов. | Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств. |
| Прибрежная защитная полоса | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), - распашка земель; - размещение отвалов размываемых грунтов; - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | -Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; -Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |
| Водоохранная зона | - использование сточных вод для удобрения почв; - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств). - проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в т.ч в научных целях. |  |

    - 3.10.6 Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения

По данным карты «Зон с особыми условиями Быстринского муниципального района» (Приложение Г, рисунок Г1), .на рассматриваемом участке поверхностные и подземные водозаборы отсутствуют, и в зоны санитарной охраны водозаборов территория не попадает.

    - 3.10.7 Сведения о возможном наличии подземных ископаемых

На основании произведенного запроса (Приложение В), Отделом геологии и лицензирования, департамента по недропользованию по дальневосточному федеральному округу по Камчатскому краю Министерства природных ресурсов РФ выдано Заключение об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком работ.

    - 3.10.8 Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Крайнего Севера

Территория Быстринского муниципального района является средой проживания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов Крайнего Севера (Приложение Г, рисунок Г2).  Правовой режим этих территорий органами исполнительной власти не установлен.

Территория проектируемого автозимника не используется для компактного проживания коренных малых народов.

    - 3.10.9 Защитные леса и особо защитные участки лесов

Согласно схеме территориального планирования Быстринского муниципального района (Приложение Г, рисунок Г2) и Лесохозяйственному регламенту Быстринского участкового лесничества, участок размещения проектируемого объекта расположен в зоне резервных лесов лесного фонда на территории природного парка,  за пределами нерестоохранных полос лесов и границ существующих, а также проектируемых населенных пунктов.

    - 3.10.10 Сведения о других зонах с особыми условиями использования территории

Кроме вышеперечисленных особых зон и объектов, к числу территорий ограниченного пользования относятся:

- Санаторно-курортные местности, курорты, пансионаты.

- Гидрометеорологические станции.

- Местообитания растений и животных, занесённых в Красную книгу.

- Зоны минимальных расстояний наземных транспортных сооружений.

- Подземные трубопроводы и кабельные линии.

- Санитарно-защитные зоны промышленных и коммунально-складских предприятий.

Согласно карте «Зон с особыми условиями Быстринского муниципального района» (Приложение Г, рисунок Г2) , объект расположен вне зон указанных выше объектов.

  - 3.11 Комплексная характеристика существующей техногенной нагрузки на окружающую среду района расположения проектируемого объекта

По результатам проведенных исследований участка прохождения проектируемой трассы автозимника и прилегающей местности установлено:

- 	 большую часть территории занимает однородный ландшафт между горными склонами, пересеченный пересыхающими ручьями преимущественно в меридиональном направлении.

-	в результате маршрутного геоэкологического обследования произведен обход территории и установлено отсутствие свалок, полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), шлако- и хвостохранилищ, отстойников, нефтехранилищ и других потенциальных источников загрязнения.

- 	визуальные признаки загрязнения (пятна мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений, несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов, источников резкого химического запаха, метанопроявлений и т.п.) на территории объекта и в непосредственной близости от него не выявлены.

- 	потенциально-опасные объекты – источники техногенной опасности (пожаро-взрывоопасные объекты) в районе расположения объекта отсутствуют.

- 	участок прохождения трассы расположен в зоне резервных лесов лесного фонда на территории природного парка, но за пределами нерестоохранных полос лесов и границ существующих и проектируемых населенных пунктов.

На территории проектируемого строительства преобладают практически ненарушенные ландшафты. Однако, в связи с фактическим использованием территории для движения гусеничной техники с целью доставки людей и товаров, участок ввиду отсутствия централизованной трассы постоянно находится под воздействием транспортных средств, которые, не имея автозимника продленного действия, двигаются хаотично нарушая почвенно-растительный покров и ландшафт территории (иллюстрационный материал представлен в на рисунке 19). Схема современного экологического состояния территории представлена в Графическом Приложении 2.

Рисунок 19 Движение транспорта вдоль участка проектируемой трассы

4 Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду

  - 4.1 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух

    - 4.1.1 Период строительства

      - 4.1.1.1 Характеристика проектируемого объекта как источника загрязнения атмосферы

Степень загрязнения атмосферного воздуха является важным показателем негативного воздействия на окружающую природную среду.

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна при строительстве автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 будут являться выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников:

Основными видом воздействия на состояние воздушного бассейна при производстве строительных работ будут выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, к которым относятся:

источник 6501: выбросы загрязняющих веществ при перемещении пылящих материалов;

источник 6502: ДВС автотранспорта и спецтехники на стройплощадке;

источник 6503: выбросы при проведении сварочных работ;

источник 6504: двигатели дизельных электростанций.

На этапе строительно-монтажных работ для линейных объектов, таких как автозимник, на которых работы ведутся с последовательным по определенным участкам продвижением от участка к участку, рекомендуется следующий порядок оценки воздействия на атмосферный воздух выбросов от используемой дорожно-строительной техники, оборудования и транспортных средств [Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. (Дополненное и переработанное). Санкт-Петербург, НИИ Атмосфера, 2012]:

- выбирается один из однотипных участков ведения строительно-монтажных работ, наиболее близко расположенный к жилым зонам, для которого выполняются оценки максимальных разовых выбросов и создаваемых ими приземных концентраций.;

- для всего линейного объекта рассчитываются валовые выбросы за период строительно-монтажных работ.

В качестве однотипного участка для расчёта приземных концентрации был выбран участок строительства автозимника 500 м, для которого был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Строительная площадка рассматривается как единый источник выбросов от автотранспортных средств, перемещения пылящих материалов и проведения сварочных работ.

При выемочно-погрузочных работах в атмосферу выделяются пыль неорганическая с содержанием SiO2 20-70%, пыль неорганическая с содержанием SiO2 менее 20 и более 70%.

Сварочные работы на стройплощадке сопровождаются выделением в атмосферу сварочного аэрозоля в составе: азота диоксида, железа оксида, марганца и его соединения, оксида углерода, пыли неорганической, содержащей SiO2 70-20%, фтористого водорода и фтористых соединений плохо растворимых.

При работе двигателей строительной техники и автотранспорта в атмосферу выделяется сажа, сернистый ангидрид, оксид азота, диоксид азота, оксид углерода и бензин, керосин.

Максимально разовые предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ определены «Гигиеническими нормативами» ГН 2.1.6.695-98 (Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. С дополнениями №1 - ГН 2.1.6.1765-03; № 2 - ГН 2.1.6.1983-05; № 3 - ГН 2.1.6.1985-06; № 4 – ГН 2.1.6.2326-08; №5 – 2.1.6.2416-08) и ГН 2.1.6.2309-07 (Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. С дополнениями: № 1 – ГН 2.1.6.2388-08; № 2 - ГН 2.1.6.2414-08). Коды веществ соответствуют унифицированным ГГО им. Войкова и НИИ атмосферы МПР России.

Выбросы загрязняющих веществ приняты по техническим нормативам выбросов (факторы эмиссии) при условии их не превышения по сравнению с Российскими нормативами.

В таблицах 4.1 и 4.2 представлены количественная и качественная характеристики выбросов и параметры источников загрязнения в период строительства объекта. В графе 5 в таблице 4.1 указаны ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, для которых отсутствуют предельно допустимые концентрации (ПДК).

Таблица 4.1 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Вещество |  | Критерии качества атмосферного воздуха |  |  |  | Выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | ПДКм.р. | ПДК с.с. | ОБУВ | Класс опасн. | г/с | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123 | Железо (II)(III)оксиды,Железа диоксид(пыль,пары)(п | 0.000000 | 0.040000 | - | 3 | 0.0000012 | 0.0000021 |
| 143 | Марганец и его соединения(в пер.на MnO2) | 0.010000 | 0.001000 | - | 2 | 0.0000001 | 0.0000002 |
| 301 | Азота диоксид; Азот(IV) оксид | 0.200000 | 0.040000 | - | 2 | 0.2497957 | 2.2792747 |
| 304 | Азота оксид; Азот (II) оксид | 0.400000 | 0.060000 | - | 3 | 0.0405918 | 0.3692966 |
| 328 | Сажа; Углерод черный | 0.150000 | 0.050000 | - | 3 | 0.0144817 | 0.1693233 |
| 330 | Ангидрид сернистый;Сера диоксид | 0.500000 | 0.050000 | - | 3 | 0.0896867 | 0.6826070 |
| 337 | Углерода оксид | 5.000000 | 3.000000 | - | 4 | 0.3829265 | 6.0276486 |
| 342 | Фтористые соединен.газообр.,/HF,SiF4/Фтористый вод | 0.020000 | 0.005000 | - | 2 | 8.6806e-08 | 0.0000002 |
| 344 | Фтористые соединения:плохо растворимые неорганич.ф | 0.200000 | 0.030000 | - | 2 | 0.0000004 | 0.0000007 |
| 703 | Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен | 0.000000 | 0.000001 | - | 1 | 0.0000002 | 0.0000016 |
| 1325 | Формальдегид | 0.035000 | 0.003000 | - | 2 | 0.0023810 | 0.0142857 |
| 2732 | Керосин | - | - | 1.200000 |  | 0.0811564 | 0.9905169 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0.500000 | 0.150000 | - | 3 | 0.2450000 | 0.1811497 |
| 2908 | Пыль неорганическая,содерж. 20-70% двуокиси кремни | 0.300000 | 0.100000 | - | 3 | 0.3360002 | 1.5916464 |
|  | Всего |  |  |  |  | 1.4420220 | 12.3057537 |

Таблица 4.2 Характеристика источников выбросов на период строительства

| Производство | Цех, участок | Источник выделения загрязняющих веществ |  |  | Число часов работы в год |  | Наименование источника выброса вредных веществ |  | Число источников выброса |  | Номер источника на карте-схеме |  | Высота источников выброса, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Кол-во, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | СП | П |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Строительство автозимника | Стройплощадка | Выемо-погрузочные работыт | - | 1 | - |  | - | Неорганизованный | - | 1 | - | 6501 | - | 1,5 |
|  |  | ДВС автотранспорта и спецтехники | - | 1 | - |  | - | Неорганизованный | - | 1 | - | 6502 | - | 5,0 |
|  |  | Сварочный аппарат | - | 1 | - |  | - | Неорганизованный | - | 1 | - | 6503 | - | 5,0 |
|  |  | ДВС ДЭС | - | 1 | - |  | - | Организованный | - | 1 | - | 6504 | - | 5,0 |

Таблица 4.2. Параметры выбросов загрязняющих веществ (Продолжение)

| Номер источника |  | Диаметр устья трубы, м. |  | Параметры ГВС на выходе из источников выброса |  |  |  |  |  | Коорд. На карте-схеме, м. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Скорость м/с |  | Объем на 1 трубу, м3/сек |  | т,°с |  | Точки центра ист., группы ист. или конца линейн ист. |  | Второго конца линейного источника |  | Ши-рина площадного |  |
| СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | СП | П | X | У | X | У | СП | П |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| - | 6501 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3706 | 1795 | 3963 | 1367 |  | 100 |
| - | 6502 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3706 | 1795 | 3963 | 1367 |  | 100 |
| - | 6503 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3706 | 1795 | 3963 | 1367 |  | 100 |
| - | 6504 | - | 0,1 | - | 0,22918 | - | 0,0018 | - | 120 | 3826 | 1632 |  |  |  |  |

4.1.1.2 Расчет приземных концентраций ЗВ и анализ уровня загрязнения атмосферы

Оценка влияния выбросов загрязняющих веществ объекта на состояние воздушной среды проводилась по «Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86.

Расчет загрязнения атмосферы источниками выбросов проводился с использованием программы «ПРИЗМА» версия 4.30, редакция 4. Программа разработана НПП «Логус», согласована ГГО им. Воейкова и имеет Сертификат соответствия «Единой сертификационной системы» №ЕСС.СС.06.ПП.039 - 11. Программа реализует алгоритм расчета, представленный в ОНД-86. Целесообразность расчета определена программой автоматически, согласно п. 8.5.14 ОНД-86. Показатели расчётных значений выбросов ЗВ, участие в расчёте которых нецелесообразно, можно считать допустимыми, а валовые выбросы принять в качестве нормативов ПДВ.

Программа «ПРИЗМА» позволяет по каждому ингредиенту определить приземные концентрации веществ, выбрасываемых источниками выбросов предприятия, в любом узле промышленной площадки и любой расчетной точке, выбранной пользователем: на границе санитарно-защитной зоны предприятия, в жилой застройке и т.д., а так же выявить источники, дающие наибольший вклад в загрязнение воздуха.

Детальные расчеты загрязнения атмосферного воздуха при строительстве объекта проведены для 14 загрязняющих веществ.

Расчёт на рассеивание произведён в локальной системе координат на площадке размером 10000 х 17000 м с шагом расчетной сетки 100 х 100м. В выбранной системе координат ось Х направлена на восток, ось Y – на север.

В каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и направлению ветра концентрация примеси. Перебирались скорости ветра: 0.5 м/с; Uм.с.; 0.5 Uм.с.; 1.5 Uм.с., U*, где Uм.с. — средневзвешенная опасная скорость ветра, автоматически рассчитываемая программой по формуле (5.28) из ОНД-86, U* - скорость ветра, повторяемость превышения которой (по средним многолетним данным) не больше 5% Шаг по углу перебора направлений ветра был принят равным 1о.

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 16 км – пос. Анавгай.

Уровень приземных концентраций определён в 4 расчётных точках, принятых:

Точка 1 – южнее строительной площадки, на расстоянии 100 м. в направлении пос. Анавгай;

Точка 2 – восточнее строительной площадки, на расстоянии 100 м.;

Точка 3 – севернее строительной площадки, на расстоянии 100 м.;

Точка 4 – западнее строительной площадки, на расстоянии 100 м.;

Ситуационная схема размещения объекта и карта-схема расположения источников выбросов, расчетных точек приведена в Графическом Приложении 3.

Расчет на рассеяние загрязняющих веществ в атмосфере произведен с учетом неодновременности работы строительной техники. Результаты расчета представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 Результаты расчета в контрольных точках

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Фон, долей ПДК | Расчетная максимальная приземная концентрация с учетом фона, долей 0,8ПДК |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т.1 | т.2 | т.3 | т.4 |
| 301 | Азота диоксид; Азот(IV) оксид | - | 0.3471975 | 0.415849 | 0.588134 | 0.565993 |
| 304 | Азота оксид; Азот (II) оксид | - | 0.02821 | 0.033788 | 0.047786 | 0.045988 |
| 328 | Сажа; Углерод черный | - | 0.02077875 | 0.01955 | 0.035914 | 0.033748 |
| 330 | Ангидрид сернистый;Сера диоксид | - | 0.0496025 | 0.061826 | 0.08743 | 0.085168 |
| 337 | Углерода оксид | - | 0.0237725 | 0.022149 | 0.031323 | 0.028284 |
| 703 | Бенз[a]пирен; 3,4-Бензпирен |  | 0.0055025 | 0.007115 | 0.010061 | 0.009904 |
| 1325 | Формальдегид |  | 0.01871875 | 0.0242 | 0.034221 | 0.033689 |
| 2732 | Керосин | - | 0.01899 | 0.020986 | 0.029766 | 0.027821 |
| 2902 | Взвешенные вещества | - | 0.1494275 | 0.115326 | 0.143703 | 0.111574 |
| 2908 | Пыль неорганическая,содерж. 20-70% двуокиси кремни | - | 0.34155 | 0.263603 | 0.328463 | 0.255026 |

Анализ результатов расчета показал, что в период проведения работ по строительству автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 уровень максимальных приземных концентраций в расчетных точках не превышает нормативный показатель качества атмосферного воздуха 0,8 долей ПДК (согласно СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ОНД-86) по всем загрязняющим веществам.

Расчет показал, что по всем расчетным точкам в выбранном варианте расчета, отсутствует превышение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе значений 0,8 ПДК, что соответствует ПДК для территорий курортов и мест массового отдыха населения. Соответственно и на остальной территории, включая пос. Анавгай, расположенный на расстоянии 16 км будет соблюдение 0,8 ПДК.

В связи с тем, что вклад от источников выбросов в загрязнение атмосферы является минимальным и осуществляется только в кратковременный период строительных работ, уровень воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу оценивается как допустимый.

4.1.2 Период эксплуатации

Перечень и характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации определены по результатам анализа проектных решений.

Источниками выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 являются двигатели автотранспорта при проезде по автозимнику. Интенсивность движения потока автотранспорта принята по ВСН-137-89. Согласно категории автозимника III - расчетная интенсивностью движения до 150 авт/сут.

С учетом протяженности строящегося участка автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 для удобства расчетов рассеивания, он был разбита на отдельные участки, которые соответствуют источникам выбросов, сведения по участкам приведены в таблицах 4.4. Местоположение расчетных участков показано на ситуационном плане в Графическом Приложении 4.

Таблица 4.4 Сведения по источникам выбросов

| Номер источника | Название источника при расчете | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 6001 | Автозимник_Уч1 | Автозимник участок 1 |
| 6002 | Автозимник_Уч2 | Автозимник участок 2 |
| 6003 | Автозимник_Уч3 | Автозимник участок 3 |
| 6004 | Автозимник_Уч4 | Автозимник участок 4 |
| 6005 | Автозимник_Уч5 | Автозимник участок 5 |
| 6006 | Автозимник_Уч6 | Автозимник участок 6 |

Таблица 4.4 (Продолжение) Сведения по источникам выбросов

| источника |  | Коорд. на карте-схеме, м. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала истточника |  | Второго конца источника |  | Ширина площадного источника, м | Длинна, м |
| 6001 | Автозимник_Уч1 | 3640.8 | 1874.65 | 4213.01 | 998.44 | 6 | 1046 |
| 6002 | Автозимник_Уч2 | 3529.61 | 3800.73 | 3640.8 | 1874.65 | 6 | 1929 |
| 6003 | Автозимник_Уч3 | 4184.42 | 6437.1 | 3529.61 | 3800.73 | 6 | 2716 |
| 6004 | Автозимник_Уч4 | 3842.98 | 9051.46 | 4184.42 | 6437.1 | 6 | 2636 |
| 6005 | Автозимник_Уч5 | 7283.79 | 13615.11 | 3842.98 | 9051.46 | 6 | 5715 |
| 6006 | Автозимник_Уч6 | 6999.29 | 15850.16 | 7283.79 | 13615.11 | 6 | 2253 |

Параметры рассматриваемого источника, состав и количество выбросов загрязняющих веществ приведены в Приложении М.

Расчет валовых (т/год) и максимально-разовых выбросов (г/с) произведен с использованием Программного комплекса “Модульный ЭКО-расчет” версия 4.05 от 27.09.2004 г. НПП “Логус” в расчетном модуле «Магистраль», основанного на положениях и формулах «Методики определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов» утв. Приказом Госкомэкологии России N 66 от 16.02. 1999 г.

Программный комплекс “Модульный ЭКО-расчет” версия 4.05 от 27.09.2004 г. НПП “Логус” входит Перечень методик, используемых в 2015 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержден приказом Генерального директора ОАО «НИИ Атмосфера № 43 от 22.12.2014 г.. согласно Приложения «Список рекомендованных к применению программ, используемых в 2015 году при определении и нормировании  величин выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Программные продукты по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от различных производств».

Расчетная методика включена в Перечень методик, используемых в 2015 году для расчета, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержден приказом Генерального директора ОАО «НИИ Атмосфера № 43 от 22.12.2014 г.

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по отдельным участкам представлено в Приложении М.

Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при эксплуатации объекта, представлен в таблице 4.5.

Таблица 4.5 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

| Данные о выбросах на автозимнике |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название вещества |  | Код |  | Выброс, г/с |  | Выброс, т/г |  |
| Диоксид азота: |  | 0301 |  | 0.26046 |  | 8.213844485 |  |
| Монооксид азота: |  | 0304 |  | 0.04232 |  | 1.334748586 |  |
| Углеводороды, бензин: |  | 2704 |  | 0.33383 |  | 10.52766919 |  |
| Оксид углерода: |  | 0337 |  | 3.61792 |  | 114.094867 |  |
| Диоксид серы: |  | 0330 |  | 0.01099 |  | 0.346697323 |  |

4.1.21 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ. Анализ результатов расчетов рассеивания выбросов

Оценка влияния выбросов загрязняющих веществ объекта на состояние воздушной среды проводилась по «Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86.

Расчет загрязнения атмосферы источниками выбросов проводился с использованием программы «ПРИЗМА» версия 4.30, редакция 4. Программа разработана НПП «Логус», согласована ГГО им. Воейкова и имеет Сертификат соответствия «Единой сертификационной системы» №ЕСС.СС.06.ПП.039 - 11. Программа реализует алгоритм расчета, представленный в ОНД-86. Целесообразность расчета определена программой автоматически, согласно п. 8.5.14 ОНД-86. Показатели расчётных значений выбросов ЗВ, участие в расчёте которых нецелесообразно, можно считать допустимыми, а валовые выбросы принять в качестве нормативов ПДВ.

Программа «ПРИЗМА» позволяет по каждому ингредиенту определить приземные концентрации веществ, выбрасываемых источниками выбросов предприятия, в любом узле промышленной площадки и любой расчетной точке, выбранной пользователем: на границе санитарно-защитной зоны предприятия, в жилой застройке и т.д., а так же выявить источники, дающие наибольший вклад в загрязнение воздуха.

Детальные расчеты загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 проведены по 6 вредным веществам.

Расчёт на рассеивание произведён в локальной системе координат на площадке размером 10000 х 17000 м с шагом расчетной сетки 100 х 100м. В выбранной системе координат ось Х направлена на восток, ось Y – на север.

В каждой расчетной точке рассчитывалась максимальная по величине скорости и направлению ветра концентрация примеси. Перебирались скорости ветра: 0.5 м/с; Uм.с.; 0.5 Uм.с.; 1.5 Uм.с., U*, где Uм.с. — средневзвешенная опасная скорость ветра, автоматически рассчитываемая программой по формуле (5.28) из [20], U* - скорость ветра, повторяемость превышения которой (по средним многолетним данным) не больше 5% Шаг по углу перебора направлений ветра был принят равным 1о.

Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 16 км – пос. Анавгай.

Уровень приземных концентраций определён в 2 расчётных точках, принятых:

Точка 1 – южнее южной границы рассматриваемого участка автозимника в направлении к пос. Анавгай, на расстоянии 100 м.;

Точка 2 –севернее северной границы рассматриваемого участка автозимника, на расстоянии 100 м.;

Ситуационная схема размещения объекта и карта-схема расположения источников выбросов, расчетных точек приведена в Графическом Приложении 4.

Результаты расчета рассеяния представлены в таблице 4.6 и Приложении Н.

Таблица 4.6 Результаты расчета в контрольных точках

| Код ЗВ | Наименование загрязняющего вещества | Расчетная максимальная приземная концентрация с учетом фона, долей 0,8ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | т.1 | т.2 |
| 0301 | Диоксид азота | 0.020123 | 0.020678 |
| 0304 | Оксид азота | 0.001635 | 0.001680 |
| 2704 | Углеводороды, бензин | 0.001032 | 0.001060 |
| 0337 | Оксид углерода | 0.011181 | 0.011489 |
| 0330 | Диоксид серы | 0.000340 | 0.000349 |

Критерием качества атмосферного воздуха являются гигиенические нормативы – предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, установленные для населенных мест. В соответствии с СанПиН 2.1.6-1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» допустимое воздействие на атмосферный воздух в жилой зоне не должно превышать 1 ПДК, в рекреационной зоне - 0,8 ПДК.

Анализ результатов расчета показал, что в период эксплуатации автозимника уровень максимальных приземных концентраций в расчетных точках не превышает нормативный показатель качества атмосферного воздуха 0,8 долей ПДК (согласно СанПиН 2.1.6.1032-01, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, ОНД-86) на расстоянии 100 метров от источника по всем загрязняющим веществам, следовательно и на границе жилой застройки, расположенной на расстоянии 16 км – пос. Анавгай, так же будут соблюдаться нормативные требования.

Расчет показал, что по всем расчетным точкам в выбранном варианте расчета, отсутствует превышение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе значений 0,8 ПДК.

В связи с тем, что вклад от источников выбросов в загрязнение атмосферы является минимальным и осуществляется только в кратковременный период строительных работ, уровень воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу оценивается как допустимый.

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ по объекту представленных в таблице показывает, что прогнозируемые уровни загрязнения атмосферного воздуха жилой зоны с учетом фона, создаваемые при эксплуатации проектируемого объекта, не превышают установленных гигиенических нормативов по всем загрязняющим веществам.

    - 4.1.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия

С целью снижения негативного воздействия на атмосферный воздух в ходе проведения строительных работ рекомендуется проведение следующих мероприятий:

- привлечение подрядной строительной организации, имеющей необходимые разрешительные документы природоохранного значения;

- применение спецтехники и автотранспорта с ДВС, отвечающих требованиям ГОСТ и параметрам заводов изготовителей по выбросам ЗВ в атмосферу; контроль указанных параметров на базе перед выездом на стройплощадку;

- использование горюче-смазочных материалов, соответствующих требованиям ГОСТ;

- организация технического обслуживания и ремонта спецтехники и автотранспорта на территории производственной базы подрядной строительной организации;

- поэтапное ведение строительных работ;

- увлажнение инертных материалов при проведении разгрузочных работ.

Значительную часть загрязняющих воздух веществ составляют отработанные газы строительных машин и механизмов. Поэтому основные мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха при выполнении технологических процессов должны быть направлены на уменьшение токсичности отработанных газов.

Сокращение максимальных концентраций и валовых выбросов загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха возможно за счет выполнения следующих мероприятий:

- сокращения выбросов от рассредоточенных источников;

- смещения во времени технологических процессов, связанных с большим выделением вредных веществ в атмосферу в неблагоприятные по метеопараметрам периоды;

- рассредоточения движения автомашин.

При соблюдении рекомендованных мероприятий, учитывая временный характер воздействия на атмосферный воздух можно сделать вывод, что в период строительства существенного изменения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районе производства работ и негативного влияния выбросов на здоровье людей и не ожидается.

  - 4.2 Оценка воздействия физических факторов риска

    - 4.2.1 Период строительства

В качестве факторов физического воздействия на окружающую среду при проведении работ рассматриваются:

– шумовое воздействие;

– вибрационное воздействие.

      - 4.2.1.1 Акустическое  воздействие строительных работ на прилегающую территорию

Наиболее значимым физическим воздействием будет являться шумовое воздействие. Оценка шумового воздействия на окружающую среду включает в себя выявление источников шума, их шумовых характеристик, анализ возможных зон воздействия и определение допустимости воздействия.

Основными источниками шумового воздействия при строительстве проектируемых объектов являются: строительная техника (бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, автомобили) и другая вспомогательная техника (вахтовые автомобили и т.п.).

Согласно санитарным нормам (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки») нормируемыми параметрами непостоянного шума являются эквивалентные (по энергии) уровни звука LАэкв и максимальные уровни звука LАмакс.

Участок трассы проектируемого автозимника находится на значительном удалении от селитебной территории, домов отдыха, больниц, гостиниц и пансионатов.

Уровень шума на территории природного парка не нормируется, поэтому при оценке воздействия строительных работ на прилегающую территорию используем параметры ПДУ в соответствии с п.9, табл.3 СН 2.2.4/2.1.8.562:

- для времени суток с 7 до 23 ч. LА экв = 55 дБА, LА макс = 70 дБА;

- для времени суток с 23 до 7 ч. LА экв = 45 дБА, LА макс = 60 дБА.

Данные о максимально-возможном количестве строительной техники, одновременно работающей на строительной площадке в непосредственной близости друг от друга представлены в таблице 4.7 (согласно раздела ПОС).  Данные о максимальных и эквивалентных уровнях звука источников приняты по справочным данным на основе протоколов измерений уровня шума аналогичных машин и механизмов, шумовые характеристики дизель-генератора в шумозащитном кожухе - по технической документации (Приложение И).

Ожидаемый уровень звука Lэкв и Lмах, определяемый вкладом рассчитываемого объекта, в точках нормирования определяется по формулам полученным в результате преобразования формул (20) и (11) СНиП 23-03-2003:

Lмах = Lpr0 -20lg(r/r0)			(4.1)

Lэкв = Lpr0 -20lg(r/r0) +10 lg(nti/T) 			(4.2)

где:

– расстояние от источника шума до расчетной точки;

ro - базовое расстояние уровня звукового давления

Lpr0 - звуковое давление источника шума на базовом расстоянии.

n - число периодов акустического воздействия строительной техники на расчетную точку, 4;

ti- время периода воздействия, 60 мин;

T – общее время, для которого вычисляется эквивалентный уровень звука; согласно  СНиП 23-03-2003принято равным продолжительности дня - 960 мин (16 ч).

Суммарный  уровень звукового давления  в расчетной точке от всех источников шума определяется по формуле (СНиП 23-03-2003):

,		(4.3)

где:

– уровень звукового давления i-ого источника, дБА.

Расчет шумового воздействия на период строительства объекта  выполнен при условии одновременной работы в форсированном режиме нескольких единиц строительной техники и автотранспорта  в соответствии с принятой технологией ведения работ (раздел ПОС).

С учетом размещения строительной площадки  и в соответствии с санитарным нормированием проведен выбор расчетных точек (РТ), для которых в последующем выполнен расчет шума. Так как строительные работы проводятся поточным методом, проведем расчет для площадок (однотипные участки) строительных работ, с выбором расчетных точек наиболее близко расположенных к источникам шума:

Для расчета принят однотипный участок ведения строительных работ в районе размещения вахтового поселка строителей – ПК 245-ПК 255.

Для оценки воздействия были выбраны 2 точки на границе строительной площадки (восточная граница строительной площадки – РТ1  и западная граница строительной площадки – РТ2).

Таблица 4.7 Исходные данные для расчета акустического воздействия

| Наименование величин и их описание | Ссылка | Характеристика |  | La, дБА |  |  |  | Lм, дБА |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИШ-1 Дизель-генератор [координаты на плане (x,y,z), м = (2117.8,1354.3,1.0)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание источника: АД-250С-Т400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы источника: |  |  | постоянный |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): |  |  | 16.0 час |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): |  |  | 8.0 час |  |  |  |  |  |  |
| Тип источника шума: |  |  | внешние источники шума |  |  |  |  |  |  |
| Категория источника шума: |  |  | Дизельные агрегаты |  |  |  |  |  |  |
| Фирма: |  |  | Россия |  |  |  |  |  |  |
| Марка блока: |  |  | Т400 |  |  |  |  |  |  |
| Пространственный угол излучения, рад. | на поверхности территории (2П) |  | W = 6.28 |  |  |  |  |  |  |
| Уровень звуковой мощности источника LwА, дБА | Приложение И |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| ИШ-2 Автокран [координаты на плане (x,y,z), м = (2153.3,1414.5,1.0)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание источника: КС-35714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы источника: |  |  | непостоянный |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Тип источника шума: |  |  | внешние источники шума |  |  |  |  |  |  |
| Категория источника шума: |  |  | Строительная техника |  |  |  |  |  |  |
| Вид агрегата/работ: |  |  | Погрузка/разгрузка материалов/укладка водопропускных труб |  |  |  |  |  |  |
| Пространственный угол излучения, рад, =(2П) |  |  | W = 6.28 |  |  |  |  |  |  |
| Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) уровни звука на опорном расстоянии d, дБА |  |  | d = 7 м | 70 |  |  |  | 70 |  |
| ИШ-3 Бульдозер [координаты на плане (x,y,z), м = (2238.2,1568.9,1.0)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание источника: ДЗ-118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы источника: |  |  | непостоянный |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Тип источника шума: |  |  | внешние источники шума |  |  |  |  |  |  |
| Категория источника шума: |  |  | Строительная техника |  |  |  |  |  |  |
| Вид агрегата/работ: |  |  | Планировка территории/сооружение земляного полотна/устройство дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |
| Пространственный угол излучения, рад. |  |  | W = 6.28 |  |  |  |  |  |  |
| Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) уровни звука на опорном расстоянии d, дБА |  |  | d = 7.5 м | 65 |  |  | 74 |  |  |
| ИШ-4 Экскаватор [координаты на плане (x,y,z), м = (1889.3,1155.1,1.0)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание источника: ЭО 4121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы источника: |  |  | непостоянный |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Тип источника шума: |  |  | внешние источники шума |  |  |  |  |  |  |
| Категория источника шума: |  |  | Строительная техника |  |  |  |  |  |  |
| Вид агрегата/работ: |  |  | Планировка территории/сооружение земляного полотна |  |  |  |  |  |  |
| Пространственный угол излучения, рад. |  |  | W = 6.28 |  |  |  |  |  |  |
| Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) уровни звука на опорном расстоянии d, дБА |  |  | d = 7 м |  | 76 |  |  |  | 86 |
| ИШ-5 Экскаватор [координаты на плане (x,y,z), м = (1998.9,1287.9,1.0)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание источника: ЭО-304В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы источника: |  |  | непостоянный |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Тип источника шума: |  |  | внешние источники шума |  |  |  |  |  |  |
| Категория источника шума: |  |  | Строительная техника |  |  |  |  |  |  |
| Вид агрегата/работ: |  |  | Планировка территории/сооружение земляного полотна |  |  |  |  |  |  |
| Пространственный угол излучения, рад. |  |  | W = 6.28 |  |  |  |  |  |  |
| Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) уровни звука на опорном расстоянии d, дБА |  |  | d = 7 м |  |  | 76 |  |  | 86 |
| ИШ-6 автопогрузчик [координаты на плане (x,y,z), м = (2039.0,1332.7,1.0)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание источника: ТО-28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы источника: |  |  | непостоянный |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Тип источника шума: |  |  | внешние источники шума |  |  |  |  |  |  |
| Категория источника шума: |  |  | Строительная техника |  |  |  |  |  |  |
| Вид агрегата/работ: |  |  | Планировка территории/сооружение земляного полотна |  |  |  |  |  |  |
| Пространственный угол излучения, рад. |  |  | W = 6.28 |  |  |  |  |  |  |
| Уровень звука La на опорном расстоянии d, дБА |  |  | d = 7.5 м |  |  | 74 |  |  | 74 |
| ИШ-7 Компрессор [координаты на плане (x,y,z), м = (2179.4,1418.4,1.0)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы источника: |  |  | непостоянный |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Тип источника шума: |  |  | внешние источники шума |  |  |  |  |  |  |
| Категория источника шума: |  |  | Строительная техника |  |  |  |  |  |  |
| Вид агрегата/работ: |  |  | Планировка территории/сооружение земляного полотна |  |  |  |  |  |  |
| Пространственный угол излучения, рад. |  |  | W = 6.28 |  |  |  |  |  |  |
| Эквивалентный (La) и максимальный (Lmax) уровни звука на опорном расстоянии d, дБА |  |  | d = 7.5 м |  |  | 69 |  |  | 80 |

Таблица 4.8 Результаты расчета акустического воздействия строительной техники на прилегающую территории

| Наименование машин и механизмов | Количество | Расстояние измерения уровня звука, м | Приняты аналогичные марки, Приложение И |  | Расстояние от ИШ до РТ1 | Максимальный уровень звука в РТ1 | Эквивалентный уровень звука в РТ1 | Расстояние от ИШ до РТ2 | Максимальный уровень звука в РТ2 | Эквивалентный уровень звука в РТ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LАэкв, дБА | Lмакс, дБА | r ,м | Lмакс, дБА | Lэкв, дБА | r ,м | Lмаксим, дБА | Lэкв, дБА |
| Дизель-генератор | 1 | 7 | 60 | 60 | 36 | 45,78 | 39,76 | 36 | 45,78 | 39,76 |
| Автокран | 1 | 7 | 70 | 70 | 43 | 54,23 | 48,21 | 65 | 50,64 | 44,62 |
| Бульдозер | 1 | 7 | 65 | 74 | 216 | 44,21 | 38,19 | 67 | 54,38 | 48,36 |
| Экскаватор ЭО 4121 | 1 | 7,5 | 76 | 86 | 330 | 53,13 | 47,11 | 219 | 56,69 | 50,67 |
| Экскаватор ЭО304В | 1 | 7 | 76 | 86 | 172 | 58,19 | 52,17 | 150 | 59,38 | 53,36 |
| Автопогрузчик | 1 | 7,5 | 74 | 74 | 117 | 50,14 | 44,12 | 91 | 52,32 | 46,30 |
| Компрессор | 1 | 7,5 | 69 | 80 | 55 | 62,69 | 56,67 | 93 | 58,13 | 52,11 |
| Суммарный уровень звука в РТ |  |  |  |  |  | 64,99 | 58,97 |  | 64,12 | 58,10 |
| ПДУ, СН 2.2.1/2.1.8.562-96 |  |  |  |  |  | 70 | 55 |  | 70 | 55 |
| Превышение в РТ |  |  |  |  |  | -5,01 | 3,97 |  | -5,88 | 3,10 |

При проведении строительных работ на границе строительной площадки  прогнозируется незначительное  превышение ПДУ по показателям эквивалентного уровня звука (до 4 дБА).

На основании проведенных расчетов была составлена карта-схема распространения шума (рисунок 20), в соответствии с которой определено:

-	максимальное расстояние от строительной площадки до изолинии 
55 дБА (день) – 254 м.

Шаг сетки -50 м;                                                  Изолинии – эквивалентный уровень звука, дБА

Максимальное расстояние до изолинии 55 дБА (СН 2.2.1/2.1.8.562-96) – 254м

Рисунок 20 Карта-схема размещения источников шума на период строительства

4.2.1.2 Вибрационное воздействие строительных работ на прилегающую территорию

Основными источниками вибрационного воздействия являются дорожно-строительная техника и транспортные средства. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 /50/ данная техника относится к источникам общей вибрации первой категории (транспортная вибрация) и общей вибрации второй категории (транспортно-технологическая). К источникам локальной вибрации относятся: ручной механизированный инструмент, ручки управления оборудованием.

Дорожно-строительная и транспортная техника являются источниками вибрационного воздействия ввиду конструктивных особенностей и использования двигателей внутреннего сгорания. Вся используемая техника сертифицирована и имеет необходимые допуски к использованию.

Вибрация распространяется на незначительные расстояния (не распространяется за пределы территории площадки проведения работ) и носит локальный характер, поскольку подвержена быстрому затуханию в грунте. При соблюдении правил и условий эксплуатации машин и ведения технологических процессов (использование сертифицированного оборудования, временное выключение неиспользуемой вибрирующей техники, виброизоляция машин и агрегатов, надлежащее крепление вибрирующей техники), применении средств индивидуальной защиты, воздействие источников локальной вибрации ожидается незначительным.

4.2.1.3 Электромагнитное воздействие строительных работ на прилегающую территорию

На всех этапах работ персоналом используются средства УКВ радиосвязи: ретрансляторы, стационарные радиостанции, мобильные радиостанции, а также портативные рации. Диапазон используемой полосы радиочастот 146-174 МГц. Применяемые средства радиосвязи являются стандартным сертифицированным оборудованием, имеют необходимые допуски и сертификаты.

Таблица 4.9 Параметры средств связи, используемых в период строительства

| Наименование | Мощность на выходе датчика, Вт | Чувствительность приемника, мкВ | Высота подвеса антенны,м | Потери в АФТ, дБ | Коэффициент усиления антены, дБи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Портативные рации | 1 | 0.35 | 1.5 | 0 | 0 |
| Мобильные станции | 10 | 0.30 | 2 | 1 | 3 |
| Стационарные станции | 10 | 0.30 | 3 | 1 | 3 |
| Ретрансляторы | 40 | 0.30 | 16—30 | 1.5—4 | 5.15—7.15 |

Примечание: 'АФТ— антенно-фидерный тракт

Используемое стандартное сертифицированное оборудование является источником воздействия ЭМП на человека. Уровень ЭМИ устройств, используемых персоналом в период работ, низкий, так как они рассчитаны на ношение и пользование людьми, и имеют необходимые гигиенические сертификаты.

При соблюдении гигиенических требований к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. Воздействие на персонал ожидается незначительным. Исходя из опыта реализации аналогичных проектов, электромагнитные характеристики источников для проектируемых работ удовлетворяют требованиям, приведенным в СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, и оцениваются как маломощные источники, не подлежащие контролю органами санитарно-эпидемиологического надзора и не превышающие предельно допустимых уровней, установленных санитарными правилами.

Период эксплуатации

Источником шумового воздействия при эксплуатации автозимника является автомобильный транспорт.

Определение величин шумовых характеристик автозимника и оценка ожидаемого акустического режима на прилегающей территории производилось следующей последовательности.

1. На основании исходных данных по предполагаемой интенсивности движения автомобильного транспорта рассчитаны шумовые характеристики автотранспортных потоков.

Расчет шумовой характеристики транспортного потока определяется по формуле:

, дБА, (4.4)

где 	 – расчетное значение эквивалентного уровня звука в точке на расстоянии 7,5 м от оси крайней полосы движения на высоте 1,5 м от уровня проезжей части, дБА;

Q – интенсивность движения, ед./час;

V – средняя скорость потока, км/час.;

ρ – доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, %;

– поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части дороги, дБА;

– поправка, учитывающая продольный уклон дороги, дБА

В соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов…», Росавтодор 2003, ночная интенсивность может быть принята как 10% от дневной интенсивности. При этом из формулы 4.4 следует, что при снижении интенсивности в 10 раз, LAэкв уменьшается на 10 дБА. Поскольку нормативные значения для дневного и ночного времени суток различаются на 10 дБА (СН 2.2.4/2.1.8.562-96), то дальнейшие расчеты уровня звука проводились для дневного времени суток.

Расчет уровня звука от автозимника при максимальной интенсивности в дневное время суток проведен по методике, изложенной в  Пособие к МГСН 2.04-97 Проектирование защиты от транспортного шума и вибрации  жилых и общественных зданий.

По результатам анализа проведенных расчетов можно сделать вывод:

-	расчетное значение эквивалентного уровня звука в точке на расстоянии 7,5 м от оси крайней полосы движения на высоте 1,5 м от уровня проезжей части, дБА ориентировочно составит 50,9дБА;

-	при эксплуатации автозимника продленного действия соблюдаются нормативы ПДУ,  СН 2.2.1/2.1.8.562-96.

- 	в связи со значительной удаленностью трассы прохождения автозимника от селитебной территории и низкой интенсивностью движения, акустическое воздействие на прилегающую среду оценивается как допустимое.

Таблица 4.10 Результаты расчета акустического воздействия автозимника  на прилегающую территории

| Наименование величин и их описание | Ссылка |  | Характеристики |  |  | La, дБА | Lмакс, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автозимник Участок однотипный (ПК 245-ПК255) |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы источника: |  |  | непостоянный |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): |  |  | 16.0 час |  |  |  |  |
| Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00): |  |  | 8.0 час |  |  |  |  |
| Тип источника шума: |  |  | Автодорога/протяженный/линейный |  |  |  |  |
| Название: |  | Автозимник Анавгай-Палана км.17-км.33 | Ширина = 9 м | Кол-во полос = 2 | Ширина разд. полосы = 0 м |  |  |
| Вид дорожного покрытия | исходные данные |  | ПГС |  |  |  |  |
| Интенсивность движения автотранспорта N, авт./ч | исходные данные |  | Днём 14* | Ночью - 2 |  |  |  |
| % грузового транспорта в потоке | исходные данные |  | 90 |  |  |  |  |
| % дизельного транспорта в потоке | исходные данные |  | 50 |  |  |  |  |
| средняя скорость потока, км/ч | исходные данные |  | 40 |  |  |  |  |
| поправка на вид дорожного покрытия DLд, дБА | Звукоизоляция и звукопоглощение / Л. Г. Осипов 2004. |  | 3 |  |  |  |  |
| Расчет шумовой характеристики транспортного потока | , дБА |  |  |  |  |  |  |

* Часовая интенсивность может быть рассчитана по формуле:   			где

Nсут - среднегодовая суточная интенсивность движения авт./сут.

Nч - среднегодовая часовая интенсивность движения, авт./ч;

Kt, Кн, Кг - коэффициенты неравномерности движения определяются по таблице В.1 (ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог) – для расчета взяты максимальные значения.

=14 авт./час

    - 4.2.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия

Для снижения акустического воздействия на прилегающую территорию необходимо:

-	осуществлять строительные работы работ строго в полосе временного отвода.

-	 контроль за техническим состоянием двигателей и систем выхлопа отработанных газов автомобилей, бульдозеров, экскаваторов с целью недопущения к эксплуатации техники, излучающей повышенный шум.

-	запрет на эксплуатацию автомобильной и строительной техники с открытыми капотами двигателей.

-	 запрет на стоянку автотехники и автомобилей с работающими двигателями, а также бульдозеров и экскаваторов в то время, когда работы не производятся.

-	-поддержание состояния дорог на территории строительной площадки и подъездов на уровне, позволяющем автомобильной и строительной технике передвигаться без излишних нагрузок на двигатель, а также вибраций кузовов и грузов.

-	 организация строительства в строгом соответствии с планировочными технологическими и техническими решениями проекта.

Защита от шума строительно-акустическими методами на рабочих местах строительной площадки обеспечивается:

- рациональным с акустической точки зрения решением генерального плана объекта, рациональным решением расстановки техники и оборудования;

- работающие обеспечиваются средствами ИЗ - противошумными наушниками, специальными вкладышами «беруши» (ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. «Средства и методы защиты от шума. Классификация»).

Основным мероприятием по защите от электромагнитного излучения является использование сертифицированных технических средств (средств связи) с наиболее низким уровнем электромагнитного излучения, выбор рациональных режимов работы и рациональное размещение источников ЭМП, соблюдение правил безопасной эксплуатации источников ЭМП. Используемые средства связи имеют свидетельства о регистрации радиоэлектронных средств.

  - 4.3 Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды

Настоящая оценка воздействия намечаемой деятельности на водную среду выполнена с учетом требований нормативной документации в области охраны водной среды.

В процессе исследований ОВОС использованы следующие методы:

-	анализ данных о гидрологических и гидрохимических режимах водных объектов в районе намечаемой деятельности;

-	анализ проектных решений по водопользованию, по системам водоснабжения и отведения стоков;

-	расчетная оценка объемов водопотребления и водоотведения;

-	 расчетная оценка содержания загрязняющих веществ в поверхностных и хозяйственно-бытовых стоках до и после очистки.

В качестве основного критерия оценки воздействия объекта исследования на поверхностные воды использовались нормативы качества воды в водных объектах рыбохозяйственного значения.

    - 4.3.1 Период строительства

Виды воздействия на поверхностные и подземные воды в существенной мере определяются конструктивными особенностями, технологией и организацией строительства.

В соответствии с данными, представленными в данном проекте, на земельном участке намечаемой хозяйственной деятельности поверхностные водные объекты, расположенные в районе строительства, не подвергаются прямому воздействию.

Строительство автозимника при пересечении суходолов выполняется без изменения рельефа берегов и дна.

Учитывая, что прямых сбросов сточных вод и использования водных объектов (поверхностных и подземных) не предполагается, то оценка уровня воздействия на водную среду сводится к оценке объемов потребления водных ресурсов и отведение сточных вод.

Основными видами работ, оказывающими воздействие поверхностные и подземные воды, являются:

- строительные работы: устройство насыпей под автозимник, водопропускных труб;

- жизнедеятельность рабочих в вахтовом поселке и на строительной площадке (образование хоз-бытовых стоков);

- планировочные и земляные работы.

Воздействия, оказываемые на поверхностные и подземные воды при производстве работ по строительству автозимника, сводятся, в основном, к следующему:

-	использование воды на нужды строителей на строительных площадках (водоснабжение).

-	загрязнение водных объектов в результате неорганизованного выноса (сброса) загрязняющих веществ с территорий площадок строительства за ее пределы с дождевыми сточными водами по естественному уклону местности в кюветы дорог, понижения в рельефе и т.д.

-	гидродинамическое воздействие (нарушение условий питания и дренирования грунтовых вод на участках их неглубокого залегания вследствие устройства насыпей под автозимник). Масштабы воздействия определяются размерами нарушенных площадей и режимом грунтовых вод. При жестком соблюдении требований к условиям строительства и последующей рекультивации территории воздействие оценивается как умеренное, допустимое, обратимое. Воздействие на глубже залегающие водоносные горизонты и комплексы при строительстве в штатной ситуации не прогнозируется.

-	косвенное воздействие в форме химического загрязнения подземных вод в результате поступления загрязняющих веществ с дневной поверхности строительных площадок. Загрязнение подземных вод посредством инфильтрации загрязненного поверхностного стока, как правило, связано с эксплуатацией неисправной строительной техники и автотранспорта, проливами при заправке техники ГСМ, нарушением регламента строительных работ, складированием материалов и отходов на неподготовленные площадки.

Водопотребление и водоотведение проектируемого объекта является одним из основных факторов его воздействия на окружающую среду.

Водоснабжение проектируемых объектов на стадии строительства обусловлено использованием воды для:

- хозяйственно-бытовых нужд персонала;

- нужд строительного производства.

Объемы потребления воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды на стадии строительства представлены, согласно данным водопотребления раздела ПОС.

| Наименование потребителей | Норма расхода воды | Коэффициент неравномерности | Потребность в л/сек |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход воды на производственные нужды: - поливка песка; - поливка щебня; -заправка, обмывка автотранспорта. | 5 м3 на 100 м3 песка 20 м3 на 1000 м2 300 л в сутки | 1,5 | 1.58 |
| Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды | 15 л на одного работающего в смену | 2 | 1.12 |
| Расход воды на пожаротушение | 5 л в секунду |  | 5 |
| Всего |  |  | 7,7 |

Доставка питьевой и производственной воды на строительную площадку осуществляется автоцистерной. Механизаторы и операторы дорожно-строительной техники обеспечиваются бутилированной питьевой водой непосредственно на месте работ.

Водоотведение. На площадке строительства будут  формироваться следующие виды сточных вод:

- поверхностные сточные воды;

- хозяйственно-бытовые сточные воды.

Источниками образования загрязненного поверхностного стока являются:

- планировочные и другие земляные работы;

- сток с площадок размещения временных зданий, дорог, складов, площадок накопления отходов, монтажных площадок;

- сток с временных складов грунта и плодородного слоя почвы;

- общестроительные работы.

      - 4.3.1.1 Расчет объемов образования поверхностных сточных вод с территории строительных площадок

Объемы образования поверхностного стока рассчитаны в соответствии с "Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты", ФГУП "НИИ ВОДГЕО", 2014 г. Дополнения к СП 32.13330.2012. Канализация. Наружные сети и сооружения." Данные "Рекомендации…" используются в работе, поскольку позволяют учитывать условия формирования поверхностного стока в зависимости от типа подстилающей поверхности и конкретных климатических особенностей территории.

Годовой объем поверхностных сточных вод определяется по формуле:

Wг = WД + WТ + WМ

где WД , WТ   и WМ - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных вод  соответственно, в м3;

Среднегодовой объем дождевых и талых вод, в м3, стекающих с территории промплощадок, определяется по формулам

WД  = 10 * hД *Д *F;

WТ = 10 * hТ * Т * F;

где

F - площадь водосборного бассейна, в га;

hД - слой осадков, в мм, за теплый период года, определяется по таблице 2 СП 131.13330.2012 "Строительная климатология";

h Т - слой осадков, в мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния (определяет количество талых вод в весеннее половодье), определяется по таблице 1 СП 131.13330.2012"Строительная климатология";

Д и Т - общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

При определении среднегодового объема дождевых вод (WД), стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока (Д ) определяется как средневзвешенная величина для всей площади водосбора с учетом средних значений  коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:

- для водонепроницаемых покрытий в пределах  0,6-0,8.

При определении среднегодового объема талых вод общий коэффициент стока талых вод (Т) с селитебных территорий городов с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать равным 0,7; с территории промплощадок - в пределах  0,5-0,7.

Таблица 4.11 Обобщенные проектные данные для расчета объема поверхностного стока

| Наименование | Ед. измер | Площадь границ землепользования, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь 2-х строительных площадок размером 50х100м на ПК160 и ПК250 проектируемого автозимника | м2 | 5000*2=10000 |  |
| Площадь водонепроницаемых покрытий (общая площадь мобильных временных зданий и сооружений) | м2 | 1400*2=2800 |  |
| слой осадков за теплый период года (по СП 131.13330.2012) | мм | 652 |
| слой осадков за холодный период года (СП 131.13330.2012)) | мм | 863 |

По  расчетным данным, годовой объем поверхностных сточных вод с территории строительных площадок ориентировочно составит 2970 м3/год, из них:

- среднегодовой объем дождевых  (WД )  - 1278 м3,

- среднегодовой объем талых (WТ ) вод –1692 м3.

Сбор  поверхностного стока с площадок строительства осуществляется в водосборные лотки, установленные по периметру площадки с дальнейшим отводом сточных вод на  временные ЛОС. ЛОС размещаются вне пределов водоохранных зон близлежащих водных объектов, в границах строительной площадки.

      - 4.3.1.2 Проектные решения по очистке поверхностных сточных вод

Для очистки поверхностного стока проектом принята установка ЛОС-СП из стеклопластика. Станции этого типа работают по проточной схеме. В данной схеме ливневая вода сразу направляется на очистные сооружения, поэтому отсутствует необходимость строительства аккумулирующего резервуара.

Технология очистки ливневых вод включает в себя следующие основные этапы и сооружения:

- прием и механическая очистка (для задержания крупного и плавающего мусора, присутствующего в ливневом стоке в приемной камере предусмотрена сороулавливающая решетка. Применение решетки позволяет предотвратить засорение поверхности приемной камеры плавающими отбросами и засорение системы удаления осадка крупными оседающими включениями. Для обслуживания решетки (удаления накопившихся отбросов) предусмотрен колодец. Наличие первичной механической очистки стабилизирует работу всех последующих технологических сооружений);

- отстаивание (выделение из ливневых вод нерастворенных веществ, которые под действием гравитационной силы оседают на дне резервуара. Для уменьшения объема зоны отстаивания, отстойник оборудован тонкослойными модулями. Проходя через конструкцию модуля, поток очищаемого стока разбивается на тонкие слои, за счет чего время оседания частиц сокращается, а соответственно сокращается и объем самого отстойника. Также в процессе отстаивания происходит выделение из ливневых вод нефтепродуктов, которые собираются на поверхности жидкости в зоне отстаивания);

- фильтрование (происходит на сорбционном фильтре. Концентрация взвешенных веществ в очищенной воде на выходе из сооружений составляет 3,0 мг/дм3, нефтепродуктов – 0,05 мг/дм3).

- сброс очищенной воды (качественные показатели очищенных сточных вод соответствуют допустимым к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения первой категории водопользования);

- удаление осадка (откачка осадка со дна станции производится ассенизационной машиной. Подключение машины производится к перфорированной системе, предусмотренной в конструкции станции. Система удаления осадка выполнена таким образом, что удаление осадка производится со всей площади дна станции. Периодичность откачки зависит от интенсивности ливневых дождей, но не реже 1 раза в 6 месяцев).

Паспорт ЛОС представлен в Приложении З.

      - 4.3.1.3 Проектные решения по очистке хоз-бытовых сточных вод

На стадии строительства основными источниками образования хозяйственно- бытовых сточных вод будут являться умывальники и туалеты.

Для приема хозяйственно-бытовых сточных вод на строительной площадке, в  целях исключения поступления загрязняющих веществ и микроорганизмов на рельеф и в водные объекты, на стадии строительства планируется установка биотуалетов, душевых и умывальных, снабженных герметичными септиками. Устанавливаемые биотуалеты и септики обеспечивают вместимость хозяйственно-бытовых стоков в суточном объеме образования. Для очистки хоз-бытовых сточных вод используются станции биологической очистки ЕРШ серии БС из стеклопластика. Данная установка обеспечивают очистку хоз-бытового стока до ПДК рыбохозяйственных водоемов.

Технология очистки хоз-бытовых сточных вод включает в себя следующие основные этапы и сооружения:

- механическая очистка (производится на решетках, на которых происходит удаление крупных отбросов и взвешенных веществ минерального и органического происхождения размером более 1 мм).

- усреднение (для стабилизации работы очистных сооружений и уменьшения их объема, в схеме очистки предусмотрен усреднитель, который предназначен для выравнивания расхода стоков и концентрации загрязняющих веществ в сточной воде, и позволяет обеспечить равномерную гидравлическую нагрузку на последующие элементы сооружений биологической очистки и доочистки. Для перемешивания и предотвращения выпадения осадка в усреднителе предусмотрен массообменный насос).

- биологическая очистка (аэротенк, вторичный отстойник вертикального типа. Из нижней части отстойника ил подается в усреднитель и аэротенк. Избыточный ил отводится в илоуплотнитель проточного типа. Осветленная вода из вторичного отстойника поступает в аэроционный смеситель, где происходит коагуляция для удаления избыточного количства фосфора).

- двухступенчатое фильтрование (1 ступень – фильтр с синтетической загрузкой. В качестве загрузки используются кассеты с синтетическими водорослями ЁРШ. Перед подачей на ершовый фильтр дозируется раствор коагулянта для улучшения процесса фильтрации. После ершового фильтра сточная вода насосами подается на автоматический дисковый фильтр тонкой очистки, оборудованный системой промывки).

- обеззараживание ( применением раствора гипохлорита натрия).

- сброс очищенной воды (качественные показатели очищенных сточных вод соответствуют допустимым к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения первой и высшей категории водопользования).

Паспорт ЛОС представлен в Приложении З.

При соблюдении технологических решений по сбору, очистке и сбросу сточных вод, учитывая малые сроки, строительства воздействие на поверхностные и подземные воды можно считать допустимым.

    - 4.3.2 Период эксплуатации

Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод в период эксплуатации определяется режимом водоотведения поверхностных вод с трассы автозимника.

Поверхностные сточные воды в естественном режиме посредством водопропускных труб отводятся на рельеф местности. Данное проектное решение обосновано низкой интенсивностью движения и условиями значительного разбавления чистым стоком с прилегающей территории.

В целом воздействие на водную среду при  эксплуатации проектируемого объекта следует рассматривать как ограниченное в пространстве и допустимое, не превышающее нормативных требований для объектов подобного рода.

    - 4.3.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия

Допустимое воздействие на поверхностные водные объекты в районе проведения работ определяется выполнением ряда предусмотренных проектом мероприятий по охране окружающей среды.

При строительстве:

- Производство работ строго в отведенной стройгенпланом зоне.

- Исключение переезда строительной техники через существующие пересыхающие водотоки вброд (для предотвращения нарушения пропускной способности русла водотока);

- Планировка, инженерная подготовка территории и упорядоченный отвод поверхностного стока с территории стройплощадок.

- Обустройство системы временных водоотводных лотков, предназначенных для обеспечения сбора загрязненного стока. Временные водоотводные канавы устраиваются по спланированной территории поточным методом.

- Устройство локальных очистных сооружений поверхностных сточных вод, обеспечивающих очистку стоков до ПДК рыбохозяйственных водоемов.

- В рамках проведения исследований ОВОС рассматривается мероприятие по своевременному осмотру технического состояния ЛОС.

- Покрытие кузовов автомашин специальными тентами при транспортировке сыпучих грузов.

- Размещение временных складов снятого грунта вне пределов водоохранных зон близлежащих водных объектов.

- Обеспечение стройплощадок биотуалетами.

- Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующиеся в процессе жизнедеятельности людей (строительной бригады), с целью соблюдения природоохранного законодательства и снижения содержания в них загрязняющих веществ, подвергаются обработке на установке очистки сточных вод с их последующим сбросом на рельеф.

- Запрет на чистку, смазку, замену масла машин, механизмов и строительного оборудования вне строительных площадок и прилегающих территориях.

- Исключение работы строительной техники с неисправными двигателями, для предотвращения проливов ГСМ.

При эксплуатации:

При эксплуатации автозимника в штатном режиме существенного загрязнения водной среды не прогнозируется. Опасность загрязнения сохраняется при возникновении аварийных ситуаций.

При возникновении аварийных ситуаций мероприятия по защите окружающей среды проводит эксплуатирующая организация в соответствии с планами ликвидации аварийных ситуаций на транспорте.

В качестве мероприятий по охране водной среды при эксплуатации автозимника предусмотрены:

- Для снижения вероятности подтопления трассы паводковыми водами проектом предусмотрена планировка территории в сторону понижения и строительство водопропускных труб.

- Своевременный осмотр дорожного полотна трассы, ее ремонт при необходимости;

- Соблюдение чистоты от бытового мусора и др. загрязнений в придорожной полосе;

- Поддержание систем водопропускных труб в работоспособном состоянии.

  - 4.4 Оценка воздействия на геологические условия, земельные ресурсы и почвенный покров

Настоящая оценка воздействия намечаемой деятельности на геологические условия, земельные ресурсы и почвенный покров выполнена с учетом требований нормативной документации в области охраны окружающей среды

В процессе исследований ОВОС использованы следующие методы:

-	анализ данных о геологическом строении участка размещения проектируемого объекта;

-	анализ данных о существующем состоянии почвенного покрова;

-	анализ проектных решений в части геомеханического и геохимического воздействия.

    - 4.4.1 Период строительства

Этап строительства отличается кратким сроком и локальным, незначительным воздействием на геологическую среду. Исходя из условий строительства автозимника продленного действия, основными источниками воздействия на геологическую среду является автотранспорт и спецтехника (включая участки для стоянки техники).

При проведении работ по строительству автозимника возможно механическое, химическое и физическое воздействие на состояние почвенно-растительного покрова, в границах земельного отвода под площадку.

В таблице приведены сведения о видах воздействия (механическом, химическом и физическом) на почвенно-растительный покров на этапах строительства.

Таблица 4.12 Сведения о видах воздействия на почвенный покров на различных этапах реализации намечаемой деятельности

| Этапы реализации намечаемой деятельности | Виды воздействия на почвы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | механическое | физическое | химическое |
| Подготовительные работы Сооружение земляного полотна Устройство дорожнойодежды | – работа строительной техники,; – отсыпка оснований под технологические площадки, что приведет к нарушению почвенно-растительного слоя и образование аккумулятивных (насыпь) и денудационных (выемка) форм рельефа; – выемка и перемешивание верхних горизонтов геологического разреза. – погребение (консервация) и уплотнение почв под насыпными грунтами; – изменение гидрологического режима (нарушение поверхностного и подземного стоков) в результате уплотнения грунтов и незначительное заболачивание | – вибрационное воздействие дорожно-строительной техники; – шумовое воздействие; – изменение сезонного промерзания – протаивания в результате отепляющего действия отсыпки | – работа строительной техники (загрязнение почв отработанными маслами, разлив ГСМ в случае не соблюдения правил заправки и обслуживания спецтехники и автотранспорта, а также технологии производства работ); – воздействие отходов и неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод. |

При прокладке трассы автозимника происходит перепланировка отметок рельефа местности. Принятые отметки территории размещения проектируемой трассы указаны на планах продольного профиля.

При производстве работ по прокладке трассы автозимника принята  технология строительства по методу «замещения»: грунт, срезаемый с высоких отметок рельефа, используется при засыпке  на пониженных участках.

После окончания строительных работ территория подлежит технической рекультивации. По агрохимическим показателям, почвенный слой имеет низкий плодородный горизонт (массовая доля почвенных частиц <0,1 мм, по ГОСТ 17.5.3.06-85) и не используется в целях биологической рекультивации.

Наиболее интенсивно механическое нарушение почвенно-растительного покрова будет происходить в период строительства проектируемых объектов. В дальнейшем сила данного воздействия на почвенный покров значительно снизится и на первый план выйдет химическое загрязнение.

Механическое воздействие на почвенно-растительный покров возникает в границах отвода земель под строительство автозимника вследствие нарушения земельных участков и преобразования природных ландшафтов в техногенные.  Воздействие, оказываемое на почвенно-растительный покров в период строительства и рекультивации площадок скважин, будет ограничено границами земельного отвода.

В результате расчистки территории под трассу автозимника, вертикальной и горизонтальной планировки насыпным грунтом, происходит уничтожение и консервация почвенных горизонтов, изменение структуры, морфологических признаков и функционирования почв.

Последствия механической трансформации ландшафтов сводятся к следующему:

– использование земель лесного фонда под размещение проектируемых объектов;

– вырубка угнетенного древостоя и сведение напочвенного покрова;

– нарушение стратиграфии грунтов (разрушение почвенных горизонтов, перемешивание, погребение почв на участках размещения насыпей);

– изменению рельефа – искусственная отсыпка.

При несоблюдении экологических требований предъявляемых к производству, возможно дополнительное воздействие на почвенно-растительный покров которое проявляется в следующем:

– неупорядоченное движение строительной и транспортной техники, что вызовет различные нарушения и механические повреждения почвенно-растительного покрова за пределами отведенных участков;

– захламление территории бытовыми и производственными отходами;

– нарушение гидрологического режима территории;

– повышение опасности возникновения лесных пожаров и распространения болезней и вредителей в насаждениях.

Характер и степень техногенной нарушенности природных комплексов в значительной мере связаны со структурой почвенного покрова, степенью его устойчивости к образованию аккумулятивных (насыпь) форм рельефа и способностью к восстановлению исходной растительности. Определяются почвенно-климатическими условиями произрастания растений и формами механического повреждения.

Каждому типу почв свойственны определённый характер устойчивости к механическому воздействию и специфика восстановления, обусловленные экологическими условиями и формами механического повреждения.

В границе земельного отвода под проектируемые объекты представлены охристыми вулканическими почвами, пойменными (аллювиально- дерновые) почвами.  Для этих почв характерно развитие естественного самозарастания нарушенных участков через небольшой промежуток времени (2-3 года) и образование растительных микрогруппировок из характерных для этих микроландшафтов видов растений.

В целом, при отсыпке территории, почвы консервируются, не изменяя своих свойств, поэтому нарушение под насыпями носит локальный характер, который не распространяется на сопредельные территории.

Для ускорения восстановления почвенно-растительного покрова и предупреждения развития эрозионных процессов предусматривается проведение рекультивационных мероприятий, которые включают посев травосмесей с внесением минеральных удобрений на нарушенных участках.

Химическое воздействие на почвенно-растительный покров в период строительства заключается в возможном химическом загрязнении:

– при временном накоплении отходов производства и потребления, неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод. Загрязнение почвенно-растительного покрова наблюдается только при нарушении технологии проведения работ и предусмотренных мероприятий по обращению с отходами и стоками;

– при работе строительной техники (загрязнение почв отработанными маслами, разлив ГСМ в случае не соблюдения правил заправки и обслуживания спецтехники и автотранспорта, а также технологии производства работ).

Возможность химического воздействия обусловлена фильтрацией и распространением (миграцией) загрязняющих веществ с поверхностным стоком.

При воздействии агентов химического загрязнения происходят качественные и количественные изменения физико-химического состояния почв: трансформация отдельных морфологических признаков (цементация, растрескивание почвенных горизонтов, и т.п.), перестройка морфологии профиля, смена кислотно-щелочных и окислительно-восстановительных условий, временное или постоянное засоление, снижение биохимической активности почв.

При соблюдении технологических решений и выполнении природоохранных мероприятий вероятность загрязнения природных объектов минимальна.

Инженерно-геологические условия на исследуемой территории определяются геологическим строением, мерзлотными условиями, интенсивностью и характером развития экзогенных геологических процессов, степенью расчлененности рельефа.

Строительство проектируемых объектов связано с нарушением почвенно-растительного покрова и, соответственно, с изменением физико-химического режима грунтов в границах земельного отвода, что в ряде случаев будет способствовать развитию опасных геоморфологических процессов.

В пределах территории строительства развит комплекс инженерно-геологических процессов, обусловленных геоморфологическими, мерзлотными и литологическими условиями: процессы сезонного промерзания-оттаивания грунтов.

Район строительства относится к зоне развития сезонномерзлых грунтов. У поверхности в зимний период грунты будут промерзать, летом оттаивать. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для органических грунтов – 1,7 м, для песков – 2,9 м. Нормативная глубина промерзания для многослойной толщи составила 2,3 м.

Другие инженерно-геологические процессы и явления (оползневые, размыв берегов водотоков и водоемов и др.), требующие разработки инженерной защиты и дополнительных изысканий, на изучаемых участках отсутствуют.

Район работ относится ко II категории по сложности инженерно-геологических условий.

Степень опасности развития экзогенных геологических процессов при хозяйственном освоении территории строительства оценивается как малая, а инженерно-геологические и гидрологические условия – как несложные, требующие локальных мер инженерной защиты от ОГП.

Для предотвращения возможной активизации геологических процессов при устройстве площадки скважины предусматриваются соответствующие мероприятия (глава 7 данного тома).

Оценка воздействия на земельные ресурсы показала, что при ведении строительных работ воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров можно оценить как значительное, но характер воздействия, определяемый спецификой производственного процесса, будет локальным, не распространяющимся за пределы полосы отвода.

    - 4.4.2 Период эксплуатации

В период эксплуатации автозимника в штатной ситуации значимые источники воздействия на геологическую среду, которые могут привести к масштабным негативным изменениям устойчивости грунтовых массивов, отсутствуют. Возможны лишь кратковременные статические и динамические нагрузки на грунты основания автозимника от автотранспорта.

Основными источниками негативного воздействия на почвенный покров в ходе эксплуатации объекта являются регулярные и аварийные ремонтные работы. Регулярные и аварийные ремонтные работы по своему воздействию на почвенный покров аналогичны строительным, отличаясь только меньшим масштабом.

    - 4.4.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия

Допустимое воздействие на геологическую среду, почвенный покров в районе проведения работ определяется выполнением ряда предусмотренных проектом мероприятий по охране окружающей среды.

При строительстве:

- Проведение строительных работ в границах землеотвода

- Сохранение природного температурного режима многолетнемерзлых грунтов, предупреждение развития техногенно обусловленных термокарстовых и термоэрозионных процессов за счет сохранения гидрогеокриологических условий на площадках размещения объектов намечаемой деятельности посредством:

- отсыпки оснований автозимника зимой, послойно на мерзлые грунты (при этом мощность каждого отсыпанного слоя не должна превышать нормативную глубину сезонного промерзания грунтов), что обеспечит полное смерзание природных грунтов основания насыпей с насыпными грунтами;

- очистки зимой от снега и обеспечения летом искусственной термоизоляции (теплоизоляционные покрытия) для сохранения на площадках многолетней мерзлоты и увеличения скорости и мощности промерзания насыпных грунтов.

- Отведение со строительной площадки поверхностных вод и хоз-бытовых сточных вод на ЛОС.

- Использование исправной строительной техники, не имеющей утечек ГСМ

- Оснащение стационарных строительных машин и механизмов с ДВС герметичными поддонами, препятствующими попаданию ГМС на грунт

- Плановое накопление отходов строительного производства, могущих быть источниками загрязнения почв, на специально обустроенных площадках

- Использование установки мойки колес с оборотным водоснабжением.

При эксплуатации:

- Для уменьшения вероятности активизации опасных геологических процессов и явлений, развитие которых представляется возможным при эксплуатации необходимо точное выполнение проектных решений по охране окружающей среды, а также своевременное и полное проведение рекультивации.

- Основные мероприятия по минимизации явлений подтопления – инженерная рекультивация территории, восстановление естественного рельефа, своевременный осмотр технического состояния водопропускных труб.

  - 4.5 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами производства и  потребления

Обращение с отходами производства и потребления на рассмотренном объекте в целом организовано в соответствии с требованиями природоохранных нормативных документов и существующего законодательства Российской Федерации.

Методические подходы к оценкам воздействия строительства и эксплуатации проектируемого автозимника на окружающую среду в части образования и накопления отходов производства и потребления разработаны и апробированы, как для этапа эксплуатации, так и для этапа строительства. Перечень утвержденных методик и действующих нормативных документов представлен в списке использованных источников.

При отсутствии утвержденных методик, для определения объемов образования отдельных видов отходов использовались данные объектов-аналогов.

Поскольку уровень потенциального воздействия отходов определяется их качественно-количественными характеристиками, в качестве основных критериев оценки отдельных видов отходов приняты:

-	объем образования;

-	 класс опасности по отношению к ОПС.

Расчет классов опасности отходов, не вошедших в Федеральный классификационный каталог отходов 2014, выполнен в соответствии с критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды (Приказ МПР РФ №511).

Для минимизации негативного воздействия отходов, образующихся при строительстве и эксплуатации на окружающую среду, в материалах ОВОС ставятся и решаются следующие задачи:

-	анализ технологических процессов, регламентных работ, работ по строительству с целью выявления источников образования отходов, установления количественных показателей для оценки номенклатуры и объемов отходов;

-	 определение номенклатуры отходов производства и потребления, образующихся на этапе подготовки площадки, этапе строительных работ и этапе эксплуатации

-	оценка объемов образования отходов;

-	классификация отходов по степени опасности по отношению к окружающей среде;

-	 подготовка экологически обоснованных решений по организации и обустройству площадок накопления отходов;

-	принятие экологически обоснованных решений по порядку обращения отходов;

-	выбор лицензированных организаций, потенциально способных принять отходы стадии строительства и стадии эксплуатации на переработку, обезвреживание.

    - 4.5.1 Период строительства

      - 4.5.1.1 Виды и количество отходов проектируемого объекта

При строительстве автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 образуются отходы производства и потребления 3, 4 и 5 классов опасности, которые могут оказать определенное воздействие на окружающую среду как источник загрязнения.

При строительстве проектируемого объектов ожидается образование следующих видов отходов производства и потребления:

- от жизнедеятельности рабочих: мусор от бытовых помещений организаций несортированный, обрывки и обрезки тканей смешанных (спецодежда), обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства;

- от эксплуатации спецтехники и автотранспорта: обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более);

- от проведения строительных работ.

Оценка количества отходов, образующихся в период строительства, выполнена с использованием действующих методик и нормативов образования отходов, на основании данных о продолжительности и объемах работ, численности персонала, количестве используемой техники и строительных материалов. Расчет приведен в приложении П.

Сведения об объемах образования отходов производства и потребления в период строительства проектируемого объекта, а также способах их утилизации представлены в таблице 4.13.

Таблица 4.13 Характеристика отходов и способы их удаления (складирования) на период строительства

| Наименование отходов | Место образования отходов | Код по ФККО, класс опасности отходов | Класс опасности в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 | Физико-химич. характеристика отходов | Периодичность образования отходов | Использование отходов |  | Способ удаления (складирования) отходов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | т/период | заскладировано в накопителях, на полигонах |  |  |
| Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | Эксплуатация спецтехники и автотранспорта | 9 19 204 01 60 3, 3 класс | 3 класс | Твердый; состав: текстиль, нефтепродукты | по мере производства работ | 0,026 | - | Временное накопление в металлическом ящике с крышкой, | Передача на утилизацию по заключению соответствующего договора |  |
| Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | Жизнедеятельность строительных рабочих | 7 33 100 01 72 4, 4 класс | 3 класс | Твердый; состав: пластик, бумага, пищевые остатки | ежесуточно | 6,767 | 6,767 | Временное накопление в емкости для бытовых отходов (металлическом контейнере) | Отходы ежедневно, вывозят транспортом организации, осуществляющей сбор, транспортировку и размещение бытовых отходов, при заключении соответствующего договора |  |
| Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% | Эксплуатация очистных сооружений оборотного водоснабжения установки мойки колес | 7 23 101 01 39 4, 4 класс | 3 класс | Твердые: нефтепродукт, взвешенные вещества | По мере накопления | 10,211 | 10,211 | Временное накопление в емкостях-накопителях установки мойки колес | Вывозится на полигон промышленных отходов для захоронения |  |
| Шлак сварочный | Сварочные работы | 9 19 100 02 20 4 4 класс | 3 класс | Твердый; состав, %: Fe - 50, кремнезем - 10-20, окись- Mn 1,5-2 | по мере производства работ | 0,009 | - | Временное накопление в закрытом металлическом контейнере | Передача на утилизацию или переработку по заключению договора |  |
| Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | СМР | 4 03 101 00 52 4, 4 класс | 3 класс | Твердый; состав, %: кожа – 90, резина – 10 | по мере списания | 0,263 | - | Без накопления | Передача рабочим для личного пользования |  |
| Отходы (осадки) из выгребных ям | Жизнедеятельность строительных рабочих | 7 32 100 01 30 4 4 класс | 3 класс | Жидкий состав: вода, органика, ПАВ | ежедневно | 350,438 | - | Временное накопление в емкости биотуалетов | Передача на ОС по заключению договора |  |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | Сварочные работы | 9 19 100 01 20 5 5 класс | 4 класс | Твердый; состав: металл | по мере производства работ | 0,068 | - | Временное накопление в закрытом металлическом контейнере | Передача на утилизацию специализированным предприятиям при заключению договора |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 367,782 | 16,978 |  |  |  |
| - 3 класса опасности |  |  |  |  |  | 0,026 | - |  |  |  |
| - 4 класса опасности |  |  |  |  |  | 367,688 | 16,978 |  |  |  |
| - 5 класса опасности |  |  |  |  |  | 0,068 | - |  |  |  |

      - 4.5.1.2 Характеристика мест временного накопления отходов производства и потребления

Методы обращения с отходами, образующимися при строительстве автозимника, определены по данным проектной документации. Для тех отходов, порядок обращения с которыми не определен, предложены мероприятия по организации обращения с ними в соответствии с требованиями законодательства РФ в области экологической безопасности.

Для проведения строительных работ проектной документацией предусмотрено устройство 2 временных строительных площадок, количество и оборудование которых определено из условий строительства.

Способ временного хранения отходов определяется классом опасности.

Все образующиеся в процессе строительства отходы временно накапливаются на территории строительной площадки в специально отведенных местах с дальнейшей сдачей для утилизации на специализированные предприятия, имеющие соответствующую лицензию на данный вид деятельности.

Временное складирование строительного мусора и бытовых отходов осуществлять раздельно в специальные контейнеры (до 1,1 м3), расположенные в городке строителей на специально подготовленной площадке, и бункер-накопители (до 8 м3), расположенные на строительных площадках. Временное складирование должно быть организованно с учетом раздельного хранения по позициям, классам опасности и последующему назначению: переработка, захоронение или обезвреживание, что подробно разрабатывается в ППР. Площадку для установки контейнеров и бункер-накопителей выполнить из ж/б плит с обязательным устройством трехстороннего ограждения (высотой не менее 1,0-1,2 м), для исключения попадания мусора на прилегающую территорию. Ж/б плиты должны быть уложены на песчаную подготовку с обязательным применением подстилающих мембран на основе полиэтилена высокой плотности для предотвращения возможного проникновения вредных веществ в грунт. Собранный мусор вывозится на полигон ТБО или ТБ и ПО.

Грунт, извлекаемый в процессе строительства, не учувствует ни в каких производственных процессах и не загрязнен никакими опасными веществами, его структура остается в исходном состоянии, поэтому он не классифицируется как опасный отход.

Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду закреплены в положениях федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ.

Гигиенические требования к строительному производству и организации строительных работ, мероприятия по охране окружающей среды, а также требования к проведению контроля за их выполнением, изложены в СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

К требованиям в отношении отходов относится следующее:

- при уборке отходов, мусора следует применять меры по уменьшению пылеобразования;

- сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку.

- не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.

Порядок обращения с отходами определяется исходя из установленных объемов образования отходов, их агрегатного состояния, физико-химических свойств, классов опасности.

При осуществлении строительных работ необходимо выполнять требования, изложенные в СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления".

В соответствии с ПОС подрядная строительная организация, выполняющая работы на объектах, осуществляет утилизацию строительных и других видов отходов в соответствии с технологическими регламентами.

Строительные отходы должны направляться на переработку, использование или обезвреживание при условии наличия соответствующих объектов.

Сбор строительных отходов осуществляется раздельно с учетом видов, классов опасности, агрегатного состояния. Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха.

Предельное количество накопления строительных отходов, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

Учет образовавшихся, переданных на переработку, использование обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляется путем ведения журнала учета отходов.

Образователь строительных отходов (подрядная строительная организация) заполняет акт сдачи отходов и передает его перевозчику.

Получатель строительных отходов должен при приеме заполнить отрывной контрольный талон и вручить его перевозчику для дальнейшей передачи образователю строительных отходов.

По завершению вывоза строительных отходов с объекта их образования, подрядная строительная организация на основании данных отрывных контрольных талонов оформляет с каждым получателем справку о сдаче-приемке строительных отходов.

Подрядные строительные организации обязаны иметь заключенные договоры с перевозчиками и получателями строительных отходов, или производят самостоятельно при наличии соответствующих лицензий транспортировку, переработку, использование, обезвреживание, захоронение строительных отходов.

Перемещение строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери, создания аварийной ситуации, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей. Перемещение отходов I-V классов опасности осуществляется только при наличии лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами.

Бытовые отходы собираются в контейнеры и вывозятся по мере их наполнения.

Для соблюдения требований в области охраны окружающей среды Согласно ст. 4 «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89, все отходы, образующиеся в результате хозяйственной деятельности должны передаваться для дальнейшего обращения по договору со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на обращение с опасными отходами.

Все организации выбираются на основе проведения тендера строительной организацией во время производства работ.

Проектом могут быть предложены следующие объекты размещения отходов, включенные в ГРОРО:

- Полигон ТБО, номер объекта: 41-00001-З-00479-010814, ближайший населенный пункт: п. Крутогоровский, наименование эксплуатирующей организации: ООО «Газпром добыча Ноябрьск»;

- Полигон ТБ и ПО, номер объекта: 41-00002-З-00479-010814, ближайший населенный пункт: п. Крутогоровский, наименование эксплуатирующей организации: ООО «Газпром добыча Ноябрьск»;

- Полигон ТБО, номер объекта: 41-00004-Х-00592-250914, ближайший населенный пункт: с. Мильково, Мильковский район, наименование эксплуатирующей организации: ЗАО НПК "Геотехнология";

- Полигон ТБО и ПО, номер объекта: 41-00005-З-00592-250914, ближайший населенный пункт: с. Мильково, Мильковский район, наименование эксплуатирующей организации: ЗАО "Камголд";

- Полигон ТБО, номер объекта: 41-00008-З-00870-311214, ближайший населенный пункт: 	с. Пиначево, наименование эксплуатирующей организации: ОАО «Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство»;

На основании СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» п.1.3 отходы, образующиеся при строительстве, вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Транспортировка отходов производится с соблюдением правил экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении погрузочно-разгрузочных операций и перевозке. При транспортировании исключается смешивание разных видов отходов.

Рисунок 21Типовая площадка для временного складирования строительных и бытовых отходов, образующихся при строительстве

После проведения строительно-монтажных работ производится разборка площадки для временного складирования ТБО и строительного мусора с последующими работами по благоустройству территории. До начала работ по разборке площадку рекомендуется обработать дезинфицирующими составам, закрывающимися крышками. Бункера-накопители и контейнеры для сбора бытового мусора и площадку под ними в соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться дезинфицирующими составами.

Уборку строительной площадки и вывоз мусора осуществлять в соответствии с правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка. Срок временного хранения отходов строительства на площадке для временного складирования не должен превышать семи календарных дней. Строительная площадка должна постоянно содержаться в чистоте. Загрязнения соседних участков застройки не допускать.

Образование отходов от эксплуатации автотранспорта не ограниченного радиуса действия на период строительства не учитывается, т.к. ремонт и техническое обслуживание предусмотрено проводить на базе подрядных строительных организаций, имеющих согласованные лимиты на размещение отходов.

Для снижения воздействия строительства на почву предусмотрен централизованный сбор отходов, установка металлических контейнеров для сбора бытовых и строительных отходов. Пожароопасные отходы накапливаются в местах, оборудованных средствами пожаротушения.

Для соблюдения правил экологической безопасности и техники безопасности, а также для снижения негативного воздействия отходов на территорию при сборе, хранении и транспортировке отходов рабочим проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- привлечение для подрядных работ автотранспорта и спецтехники организаций, имеющих природоохранные разрешительные документы (разрешение на размещение отходов);

- раздельный сбор отходов по их видам и классам опасности;

- своевременный вывоз отходов, подлежащих утилизации, захоронению или переработке на специализированные организации, имеющие соответствующую лицензию на данный вид деятельности;

- строгое соблюдение требований пожарной безопасности при сборе, хранении и транспортировке пожароопасных отходов.

Транспортировка отходов производится с соблюдением правил экологической безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении погрузочно-разгрузочных операций и перевозке. При транспортировании исключается смешивание разных видов отходов.

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды на выездах с территории строительства необходимо применять мобильные многоразовые установки для мойки колес автотранспорта на строительных площадках.

Для мойки колес на строительных площадках в местах проведения строительных работ используется Установка для мойки колес серия «Мойдодыр К-1». Мойка колес комплектуется комплексной системой подогрева для работы установки в холодное время года, до t минус 15°C, генератором переменного тока на 2 кВт и пластиковыми емкостями для транспортировки воды до 5000 литров. Обслуживание и мойка машин в городке строителей предусматривается на мобильной установке для мойки колёс автотранспорта «Мойдодыр К-1». Суточная потребность в воде 1,65 м3/сут. Количество моек - 1 штука.

Рисунок 2 2Принципиальная схема компоновки комплекса мойки колес

Воздействие отходов на окружающую среду при проведении строительных работ будет носить временный характер и при соблюдении требований природоохранного законодательства, строительных норм и правил не окажет негативного воздействия на окружающую среду.

    - 4.5.2 Период эксплуатации

При эксплуатации автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 можно выделить два аспекта, связанных с образованием отходов: текущий регулярный уход за автозимником и работы, связанные с обеспечением соответствующего эксплуатационного состояния (плановый, текущий и капитальный ремонт).

В период эксплуатации отходы будут образовываться только в период ремонтных или профилактических работ. В период эксплуатации при проведении текущего регулярного ухода за автозимником образования отходов не происходит.

Эксплуатацию и содержание автозимника в исправном техническом состоянии осуществляет эксплуатирующая компания в соответствии с техническим регламентом. При этом образуются отходы в виде остатков строительных материалов, используемые при ремонте. Перечень и количество отходов зависит от вида ремонта и размера ремонтируемого участка. Эксплуатирующая компания обязана иметь проектную документацию в области обращения с отходами, в которой отражены все аспекты, включая определение объемов отходов, характеристику мест временного хранения, места конечного размещения. Все отходы подлежат сбору и временному хранению в местах сбора отходов, оборудованных в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно - эпидемиологического законодательства, а также правил пожарной безопасности, для дальнейшей транспортировки на специализированные предприятия для использования, размещения или обезвреживания.

В качестве мероприятий организации, осуществляющей эксплуатацию автозимника, предлагается предусмотреть в штатном расписании единицу, которая будет осуществлять осмотр автозимника в полосе его отвода.

Условия временного хранения и методы обращения с отходами в период эксплуатации должны соответствовать требованиям санитарным требованиям СанПиН 2.1.7.1322-03 “Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления”. Условия временного хранения и методы обращения с ними зависят от класса их опасности и физико-химических свойств.

При соблюдении мероприятий, предусмотренных проектом, в период эксплуатации автозимника продлённого действия Анавгай - Палана на участке км 17 - км 33 прогнозируемый уровень воздействия на окружающую среду является допустимым.

    - 4.5.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия

Проектом предусмотрен комплекс мероприятий по снижению объемов образования, вторичному использованию, утилизации отходов, что сводит к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

- Управление материально-техническим снабжением строительства с целью предотвращения излишков материала или наличия непригодных к использованию материалов;

- Раздельный сбор и накопление отходов в соответствии с видом, классом опасности, содержанием в составе отходов токсичных веществ, агрегатным состоянием.

- Раздельный сбор и накопление отходов, относящихся к ВМР, с последующей их передачей специализированным организациям, обладающих соответствующими технологиями и лицензиями, на переработку и утилизацию.

- Организация и обустройство площадок накопления отходов в соответствии с действующими экологическими, санитарными, противопожарными нормами.

- Исключение размещения отходов в водоохранной зоне.

- Оснащение площадок накопления отходов закрывающейся тарой, в том числе контейнерами, обеспечивающими

- защиту от доступа животных и птиц.

- Организационные мероприятия по производственному контролю в области обращения с отходами, включая

- регулярный инструктаж ответственных лиц.

- Ведение "Журнала движения отходов на строительной площадке" в соответствии с фактическим движением образующихся отходов.

- Вывоз контейнеров с ТБО осуществлять не реже 1 раза за трое суток при температуре воздуха менее 5°С и ежедневно при температуре более 5°С.

- Заключение договоров со специализированными организациями, имеющими действующие лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами и вывоз отходов в соответствии с этими договорами.

- Внесение платы за размещение отходов на полигонах.

  - 4.6 Оценка воздействия на ландшафты, растительный и животный мир

Прогноз изменений в растительном покрове и животном мире проводился на основе анализа современного состояния района намечаемой деятельности, устойчивости отдельных сообществ и видов растений и животных к прогнозируемым воздействиям. Теоретической базой для конкретной оценки возможного воздействия объектов строительства на растительный и  животный мир территории района работ может служить информация об общих причинах и тенденциях изменения фауны, полученная в ходе изучения территорий, подвергшихся аналогичному антропогенному воздействию.

Общие и специальные требования охраны растительного мира определяются Федеральными законами "Об охране окружающей среды" и "Об особо

охраняемых природных территориях", «О животном мире», Лесным кодексом, Градостроительным кодексом. Необходимость разработки мероприятий по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания определяется Федеральным законом "Об охране окружающей среды".

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях охраны и учета редких и исчезающих видов растений и грибов, контроле их состояния, организации научных исследований, разработки и осуществления мер по сохранению и восстановлению численности этих видов,  учреждаются Красная книга РФ и Красные книги субъектов Российской Федерации.Сохранение общего биоразнообразия является важнейшим критерием допустимости воздействия хозяйственной деятельности применительно к растительному и  животному миру.

    - 4.6.1 Период строительства

Строительство объектов всегда затрагивает растительный и животный мир района территории, на которой намечается их размещение. Развитие растительности зависит от климатических условий территории, геоботанической зоны, рельефа, почв и т.п. Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно связаны с характером растительности на рассматриваемой территории.

При производстве подготовительных и строительно-монтажных работ возможное воздействие проектируемого объекта на ландшафтную структуру территории, растительный и животный мир  заключается в:

-	отчуждении территории под строительство;

-	вырубке древесно-кустарниковой растительности для возможности производства работ;

-	возможном частичном вытаптывании растительного покрова на участках, примыкающих к полосе временного и постоянного отвода земель под строительство сооружений объекта проектирования.

-	нарушение равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при прокладке трассы автозимника.

Участок прохождения трассы в настоящее время используется для движения гусеничной техники с целью доставки людей и товаров и постоянно находится под воздействием транспортных средств, которые, не имея автозимника продленного действия, двигаются хаотично нарушая почвенно-растительный покров и ландшафт территории. Из-за этого практически все виды, сосуществующие с человеком в описываемой зоне влияния объекта, уже прошли стадию адаптации и постоянно существуют при наличии фактора «беспокойства».

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от используемой строительной техники, ввиду их относительно небольшой величины, не окажут значимого влияния на флору и фауну района размещения объекта.

Увеличение участия сорных видов в растительных сообществах, произрастающих на прилегающих к трассе автозимника, оценивается как маловероятное.

Растения, в том числе занесенные в Красную книгу Российской федерации, Камчатского  края, непосредственно на территории строительства, не произрастают. Один вид краснокнижного растения («родиола розовая») произрастает на расстоянии 0,4-0,5 км от предполагаемого размещения трассы автозимника. Растения одиночные или небольшими группами. Работы по прокладке автозимника ее существованию не угрожают

В природных комплексах рассматриваемой территории растительность играет важную ландшафтообразующую роль. В этой связи ее устойчивость как компонента окружающей среды следует рассматривать как низкую. В целом же растительные сообщества имеют различную степень устойчивости к техногенным (строительство объектов) и внешним воздействиям (пожарам и др.).

При механическом воздействии, в первую очередь, произойдёт деградация естественного растительного покрова и обеднение видового состава. С течением времени природные системы после снятия техногенной нагрузки (влияющего фактора) способны к восстановлению в силу исторически сформировавшейся прочности организации внутри- и межбиогеоценозных связей, а также благодаря рекультивационным мероприятиям. Характер устойчивости природных комплексов и специфика восстановления обусловлены экологическими условиями произрастания и формами механического повреждения.

Изъятие местообитаний животных будет происходить в границах полосы отвода, не отразится на критических местообитаниях животных и популяции редких и охраняемых видов, ввиду их отсутствия.

Особенности поведения представителей животного мира ввиду малой плотности распространения помогут избежать гибели при производстве строительных работ.

Беспокойство, связанное с увеличением антропогенной нагрузки на природные территории и гибель животных в результате повышения доступности территории для браконьерского лова не представляются существенными факторами воздействия на биоту в случае соблюдения перечня мероприятий по снижению негативного воздействия на животный мир.

Комплексное воздействие всех антропогенных факторов, неизменно приведет к вытеснению видов животных, обитающих вблизи места строительства. Тем не менее, прямого и направленного преследования животных на объекте не предполагается. По этой причине воздействия, а, следовательно, и ущерб для разных групп животных организмов будет не одинаков. Животные, способные покинуть территорию, без видимого ущерба сменить место обитания, практически не пострадают. К ним, в первую очередь, относятся птицы. Грызуны также способны без особого вреда перейти на прилегающие территории.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что при реализации проектных решений негативные изменения животного мира будут происходить только на участках в границах земельного отвода под проектируемые площадки и не вызовут существенных изменений фауны района проведения работ.

    - 4.6.2 Период эксплуатации

При эксплуатации автозимника возможное воздействие на ландшафтную структуру заключается:

-	в отводе земель в постоянное и временное пользование на условиях краткосрочной и долгосрочной аренды;

-	возможном возникновении или усилении эрозионных процессов, способных привести к просадке почвы под линейными сооружениями в случае некачественно выполненных строительно-монтажных работ;

-	возможном изменении условий жизни растений в результате нарушения влажностного режима почв при локальном подтоплении, обводнении и заболачивании территории в случае затруднения свободного стекания поверхностного стока.

Нарушение путей перемещения животных в результате эксплуатации  линейных объектов не окажет значимого влияния, ввиду того, что проектом не предусмотрено строительство транспортных коммуникаций со значительной интенсивностью движения. Кроме того, проектными решениями предусмотрена организация мест перехода животных (оленей) в районах выпаса скота (копии писем оленеводов представлены в Приложении В).

    - 4.6.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия

Для минимизации воздействия на растительность и животный мир на стадии строительства предусмотрено:

- Для устройства площадок с твердым покрытием использовать площади с уже нарушенным почвенным покровом. Проект предусматривает компактное размещение временных объектов.

- Хранение опасных для объектов животного и растительного мира материалов и отходов производства и потребления только в огороженных местах на водонепроницаемых и обвалованных площадках;

- Организация строительства в строгом соответствии с планировочными технологическими и техническими решениями ПОС. Строительные работы ведутся в соответствии с надлежащей практикой, необходимо соблюдение правил производства работ, привлечение для производства работ персонала, обладающего необходимой квалификацией.

- Запрет на непредусмотренное проектом сведение/повреждение древесно-кустарниковой растительности на прилегающих территориях, контроль зоны работ/полосы отводов проезда автотранспорта.

- Необходимо маркировать участки проведения строительных работ по периметру специальными ограничительными лентами во избежание заезда строительной техники за территорию отвода

- Выбор трасс и методов производства работ, обеспечивают минимальную вырубку и нарушение почвенного покрова (предлагается максимально использовать существующие дороги, просеки и т.п.).

- Перед въездом строительной техники на участок работ организовать проверку на предмет отсутствия течей горюче-смазочных материалов.

- Инструктаж персонала подрядной строительной организации на предмет соблюдения правил пожарной безопасности (условия соблюдения противопожарных правил рекомендуется включать в условия договора на ведение работ).

- Мероприятия  по контролю пожарной обстановки.

- Рекультивация земель, нарушенных в результате строительных работ, целесообразно засеять травосмесями (желательно из представителей местных видов флоры).

Мероприятия по обеспечению охраны редких и охраняемых видов животных в случае обнаружения

В случае обнаружения на территории земельного отвода краснокнижных видов животного мира необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- приостановить работы на соответствующем участке и сообщить об этом уполномоченному органу;

- прекращение работ по вырубке древесно-кустарничковой растительности в период гнездования птиц;

- предусмотреть мониторинг обнаруженных охраняемых и редких видов животных и растений;

- проведение инструктажа с персоналом, определение четких запретов (запрещается охота, рыбалка, провоз оружия и собак);

- соблюдение мер противопожарной безопасности в лесном комплексе;

- ознакомление сотрудников с предполагаемыми видами животного мира, местопроизрастание и местообитание которых возможно на территории проведения работ (за границами земельного отвода). На территории площадки временного размещения бытовых и административных помещений организовать информационный стенд с видами животных, занесенных в Красные книги РФ и Камчатского края, с видами представленными в перечне основных охраняемых видов животных и растений Парка по материалам обследований сотрудников Парка, предоставленных Дирекцией природного парка.

При эксплуатации:

- Регулярная (не реже двух раз в сезон) проверка состояния участков, рекультивированных после завершения этапа строительства.

- Мероприятия по контролю пожарной обстановки.

- Инструктаж водителей автотранспорта на предмет запрета остановки на обочинах технологических проездов без крайней необходимости.

- Регулярная проверка техники на предмет отсутствия течей горюче-смазочных материалов. Стоянка, заправка и обслуживание техники на специально организованных площадках.

- Снижение выбросов загрязняющих веществ, организация производственного контроля выбросов в атмосферу и мониторинга качества атмосферного воздуха в районе расположения объектов, что позволяет минимизировать значение этого вида воздействия на растительность.

- При загрязнении территории трассы автозимника различными отходами, фрикционными материалами (песком, щебнем), продуктами износа резины, мусором следует систематически собирать и вывозить эти отходы и по возможности утилизировать их.

  - 4.7 Оценка воздействия на социально-экономические условия

Для оценки социально-экономического воздействия использованы методы, аналогичные тем, которые применяются в анализе природных компонентов: экспертные оценки и учет имеющихся прецедентов.

Проектируемый участок автозимника км 17 – км 33 является частью основного территориального маршрута Анавгай - Палана, который имеет важное социально-экономическое и стратегическое значение для развития Края.

В то же время реальная изменчивость в социальной среде существенно выше, а частота проявлений и значимость воздействий сильно зависят от отношения той части общественности, чьи интересы были затронуты.

Земли, относящиеся к территориям традиционного природопользования Крайнего Севера, являются средой проживания коренных малочисленных народов, в которой сложился и развивается многовековой уклад их жизни.

Как было отмечено, территория проектируемого автозимника не используется для компактного проживания коренных малых народов, но, тем не менее, относится к среде проживания и традиционного природопользования коренных малочисленных народов Крайнего Севера (эвены, оленеводы).

Социально-экономическое положение коренных малочисленных народов Крайнего Севера Быстринского муниципального района, ведущих традиционный образ жизни, а также общин, осуществляющих хозяйственную деятельность на прилегающей территории проектируемого автозимника, напрямую зависит от соблюдения мер экологической безопасности.

Основные воздействия, оказываемы на социально-экономические условия при строительстве и эксплуатации объекта:

-	реализация проекта позволит осуществлять автомобильное сообщение между краевым центром г.Петропавловск - Камчатский с районными центрами севера Камчатского края

-	 реализация проекта позволит осуществлять перевозки большую часть года, исключая периоды весенней распутицы и высоких паводков;

-	 развитие рекреационного и коммерческого туризма на территории Природного парка «Быстринский», что повлечет за собой экономические инвестиции в бюджет Камчатского края.

-	 возможные торговые отношения с оленеводами, что позволяет последним получать товары и продовольствие посредством бартерной торговли, что ранее для оленеводов было недоступно.

В качестве мероприятий по взаимодействию с общественностью при реализации проектных решений предусмотрено проведение общественных слушаний и раскрытие информации о состоянии окружающей среды в районе намечаемой хозяйственной деятельности.

  - 4.8 Оценка воздействия аварийных ситуаций и их последствий на экосистему региона

Для эффективного анализа риска возникновения аварийных ситуаций необходимо выявить опасные процессы и явления при строительстве и эксплуатации объекта.

Основную опасность для окружающей природной среды на период строительства и эксплуатации представляют возможные аварии и ДТП с разливом или утечками ГСМ. Ниже представлены характеристики опасных ГСМ

Таблица 4.14 Характеристика опасного вещества (ГСМ)

| Наименование параметра | Параметр |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Дизельное топливо (Л-летнее, З-зимнее, А-арктическое) | Бензин | Масло моторное, трансмисионное |
| Внешний вид | Маслянистая жидкость желто-коричневого цвета | Жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета | Маслянистая жидкость от коричневого до черного цвета |
| Запах | Характерный запах нефтепродуктов |  |  |
| Температура кипения пр давлении 101 кПа, С | 180-360 | 60-205 |  |
| Плотность , кг/м3 | 835-850 | 725-780 |  |
| Группа горючести | Л – ГЖ, З –ЛВЖ, А- ЛВЖ | ЛВЖ | ГЖ |
| Температура вспышки, С | Л – 62, З –40, А- 35 | -37 | 222-245 |
| Температура самовоспламенения, С | Л – 210, З –225, А- 333 | 320-360 | 228-245 |
| Токсическая опасность | 4 класс опасности | 4 класс опасности | 4 класс опасности |
| ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | 300 | 100 | В зависимости от вида |
| Растворимость воде | Не растворяется | Не растворяется | Не растворяется |
| Меры предосторожности | Максимальное устранение выделения паров, аэрозоля и контактов с кожей. Вблизи разлива запрещается обращение с открытым огнем. |  |  |
| Воздействие на людей | При попадании в организм вызывает раздражение слизистых оболочек носа, глотки, дыхательных путей, головную боль, тошноту, головокружение. | При вдыхании – интоксикация организма, психическое возбуждение, головокружение. При попадании на кожу – покраснение участков кожи. | При попадании в организм вызывает экзему, фолликулярные поражения кожи, дерматиты, пигментацию кожи |
| Средства защиты | Респираторы, резиновые перчатки, фартук, спецодежда |  |  |
| Методы перевода в безвредное состояние | При разливе необходимо его собрать в отдельную тару и место разлива засыпать песком с последующим удалением |  |  |
| Средства пожаротушения | Воздушно-механическая пена, порошок |  |  |

При разливах и утечках ГСМ возможно возникновения пожара, изменение гидрохимического режима водных объектов,  загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами.

Для минимизации риска возникновения пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

-	площадка производства работ соответствует требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-85 и «Правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-2003;

-	 до начала работ рабочие и инженерно-технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ.

-	ответственность за пожарную безопасность, соблюдение противопожарных требований и действующих норм, обеспечение и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник строительного участка или прораб, назначенный приказом строительного управления;

-	обеспечение строительной площадки первичными средствами пожаротушения;

-	 запрещается разведение огня, курение не в специально отведенных местах;

-	 недопущение проливов нефтесодержащих отходов, а в случае их возникновения – обеспечение оперативной ликвидации.

-	для локализации и сбора аварийных разливов нефтепродуктов на территории строительной площадки необходимо наличие сорбента (песок) для сбора аварийных разливов нефтепродуктов с поверхности земли.

5. Выявление значимых воздействий на окружающую среду

5.1 Категории степеней воздействий на окружающую среду

В связи с тем, что приоритеты экологической стратегии России меняются с природоохранных на предупреждающие, экологическая оценка проекта заключается в сборе и обработке информации о существующем состоянии окружающей среды и разработке вариантов развития экологической ситуации в результате намечаемой хозяйственной деятельности.

Для определения сравнительной значимости различных воздействий на окружающую среду, возникающих при строительных работах и при эксплуатации проектируемого объекта, применен экспертный метод оценки значимости. Категории степеней воздействия, применяемые в ходе оценки, их характеристики по масштабности воздействий приведены ниже.

Таблица 5.1 Категории воздействий на окружающую среду

| Величина воздействия | Зона воздействия | Продолжительность воздействия |
| --- | --- | --- |
| незначительное | локальное | краткосрочное |
| умеренное | региональное | непродолжительное |
| значительное | в национальном/ международном масштабе | длительное |

Таблица 5.2 Характеристика категорий масштабности воздействий

| Величина воздействия | незначительное | Не поддается обнаружению или измерению, или наблюдается воздействие в допустимых пределах |
| --- | --- | --- |
|  | умеренное | Обнаруживается и имеет негативный эффект такой степени, при котором достаточно принятия превентивных мер |
|  | значительное | Существует риск (ожидается ущерб) для окружающей среды, превентивные меры не могут снизить эффект |
| Зона воздействия | локальное | Может наблюдаться на расстоянии менее 5 км |
|  | региональное | Может наблюдаться на расстоянии более 5 км |
|  | национальное | Может наблюдаться в пределах национальных границ |
|  | международное | Может наблюдаться за пределами национальных границ (трансграничное воздействие) |
| Продолжительность воздействия | краткосрочное | Может наблюдаться в период строительства или в течение короткого времени |
|  | непродолжительное | Может наблюдаться до 5 лет после реализации проекта |
|  | длительное | Может наблюдаться более 5 лет после реализации проекта |

Таблица 5.3 Выявление значимых воздействий автозимника продлённого действия  Анавгай  –  Палана  на участке км 17 – км

| Вид работ | Воздействие | Величина воздействия | Зона воздействия | Продолжительность воздействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство | Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами строительной техники | незначительное | локальное | краткосрочное |
|  | Отведение поверхностногоо стока с территории строительной площадки | незначительное | локальное | краткосрочное |
|  | Нарушение естественной среды обитания животных | значительное | локальное | краткосрочное |
|  | Размещение отходов строительства | значительное | локальное | длительное |
|  | Механическое воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров | значительное | локальное | краткосрочное |
| Эксплуатация | Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами автотранспорта | умеренное | локальное | длительное |
|  | Отведение поверхностногоо стока с автозимника | незначительное | локальное | длительное |
|  | Нарушение естественной среды обитания животных | значительное | локальное | длительное |
|  | Шумовое воздействие | умеренное | локальное | длительное |

5.2 Оценка технологических процессов и материалов с точки зрения воздействия на окружающую среду

Для сравнительной оценки определения возможности применения той или иной технологической схемы для выполнения подготовительных работ, сооружения земляного полотна, устройства дорожной одежды, ремонта и содержания автомобильных дорог используют интегрированный показатель (Р), рассчитываемый с учетом значимости отдельных параметров состояния окружающей среды (В.Я. Бершадский, «Требования экологической безопасности при проектировании транспортно-дорожных комплексов», Ч.1:учеб.пособие/УрГУПС, 2013):

Р=  S1α1 + S2α2 +…+ Snαn +0.7 Sэст

α1 + α2 + ... +αn +0.7

где α1, α2, ... αn – коэффициенты, учитывающие этапность отдельных параметров воздействия на окружающую среду при выполнении данного технологического комплекса;

S1, S2, ..., Sn – оценка степени воздействия на окружающую среду;

Sэст – оценка эстетического восприятия ландшафта. При улучшении ландшафта Sэст = 3, сохранении в неизменном виде Sэст = 2, ухудшении Sэст = 1.

Оценка технологических процессов и материалов с точки зрения воздействия на окружающую среду, а также назначение мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия должны производиться для каждого технологического процесса при строительстве, ремонте и содержании дорог.

Параметры воздействия дороги на окружающую среду при выполнении подготовительных работ, работ по сооружению земляного полотна, устройству дорожной одежды, ремонту и содержанию автомобильных дорог, разработке карьеров и резервов, добыче и транспортировании минеральных материалов и соответствующие им коэффициенты значимости приведены ниже.

Таблица 5.4 Значимость параметров воздействия при оценке экологической безопасности дороги

| Оцениваемый параметр | Коэффициенты значимости α, при выполнении работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы | Сооружение земляного полотна | Устройство дорожной одежды | Ремонт дорог | Содержание дорог |
| Эрозионная устойчивость | 0,9 | 0,9 | - | 0,8 | - |
| Состояние растительности | 1,0 | 0,9 | - | 0,8 | - |
| Шумовое воздействие | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | - |
| Состояние плодородного слоя почвы | - | 1,0 | - | 0,5 | - |
| Загрязнение атмосферы отходящими газами АТС | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| Загрязнение атмосферы пылью | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Загрязнение атмосферы выделениями вяжущих материалов материалов | - | - | 1,0 | 1,0 | - |
| Загрязнение атмосферы выделениями пленкообразующих материалов | - | - | 0,7 | 0,5 | - |

Степень соответствия отдельных параметров воздействия на окружающую среду природоохранным требованиям при выполнении технологических процессов строительства, ремонта и содержания дорог оценивается по 3-балльной системе.

Перечень параметров, используемых для оценки степени соответствия отдельных технологических процессов природоохранным требованиям, а также условия их оценки приведены ниже.

Таблица 5.5 Параметры экологической безопасности дороги и условия их оценки

| Оцениваемый параметр | Требования предъявляемые к параметру S для оценки в баллах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 2 | 1 |
| Эрозионная устойчивость укрепленного откоса: Коэффициент запаса местной устойчивости К=(ps*h* tgφ+C)/ps*h* tgα где ρS–массовая плотность грунта; h–глубина поверхностного слоя; tgφ–коэффициент трения грунта; С –сцепление грунта; tgα – уклон поверхности | К>1 | К=1 | K<1 |
| Состояние растительности за пределами территории, занимаемой сооружениями: повреждение зеленой массы растений, % | 0-10 | 11-30 | 31-50 и более |
| Состояние плодородного слоя почвы: содержание посторонних примесей, % | 0-10 | 11-30 | 31-50 и более |
| Загрязнение атмосферы отработавшими газами: максимально-разовая концентрация в воздухе населенных мест, мг/м3 |  |  |  |
| - СО | Менее 3 | 3 | Более 3 |
| -сажа | Менее 0,15 | 0,15 | Более 0,15 |
| пылью | Менее 0,5 | 0,5 | Более 0,5 |
| Шумовое воздействие, дБА |  |  |  |
| -населенные места | Менее 60 | 60 | Более 60 |
| Загрязнение атмосферы выделениями вяжущих материалов и материалов на их основе: вид вяжущего | Минеральные вяжущие: цемент, известь, золы, шлаки | Органические вяжущие: битумы, битумные эмульсии | Дегти, смолы, пеки |
| Загрязнение атмосферы выделениями пленкообразующих материалов | Рулонные материалы, песок | Битумные эмульсии класса ЭБА-1,иЭБК-2 | Эмульсии ПМ-86, ПМ-100А, ПМ-ЮОАМ, лак этиноль |

Возможность производства работ по той или иной технологической схеме и назначение мероприятий по уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду определяются в зависимости от значения интегрированного показателя Р:

– при Р = 2,51 + 3,00 производство работ разрешается;

– если Р = 1,51 + 2,50 производство работ разрешается с применением защитных мероприятий и средств по отдельным параметрам, получившим оценку ≪1≫;

– при Р = 1,00 ÷ 1,50 производство работ разрешается при условии разработки дополнительных комплексных мероприятий, обеспечивающих снижение уровней воздействия до допустимых.

5.3	Расчет интегрированного показателя оценки степени соответствия природоохранным требованиям параметров технологических процессов

Приведем расчет интегрированного показателя оценки степени соответствия природоохранным требованиям параметров технологических процессов настоящего проекта:

1)	Подготовительные работы

Для расчета эрозионной устойчивости принимаем данные инженерно-геологических изысканий:  ρS–массовая плотность грунта 1,6 т/м3; h–глубина поверхностного слоя – 0,2м; tgφ–коэффициент трения грунта – 0,5; tgα – уклон поверхности  - 24-280. Коэффициент запаса местной устойчивости -3,15

Таблица 5.6 Расчет интегрированного показателя оценки степени соответствия природоохранным требованиям технологических процессов – подготовительные работы

|  | Коэффициенты значимости α, при выполнении работ | параметр S в баллах | S1α1 | Sэст*** | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эрозионная устойчивость | 0,9 | 3 | 2,7 | 2 |  |
| Состояние растительности | 1,0 | 3 | 3 | 2 |  |
| шумовое воздействие | 0,8 | 3* | 2,4 | 2 |  |
| загрязнение атмосферы отходящими газами АТС | 0,3 | 3** | 0,9 | 2 |  |
| загрязнение атмосферы пылью | 0,5 | 3 | 1,5 | 2 |  |
| Р |  |  |  |  | 2,833 |
| Вывод: Р = 2,51 + 3,00 - производство подготовительных работ разрешается |  |  |  |  |  |

2)	Сооружение земляного полотна

Таблица 5.7 Расчет интегрированного показателя оценки степени соответствия природоохранным требованиям технологических процессов – сооружение земляного полотна

|  | Коэффициенты значимости α, при выполнении работ | параметр S в баллах | S1α1 | Sэст*** | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эрозионная устойчивость | 0,9 | 3 | 2,7 | 2 |  |
| Состояние растительности | 1,0 | 3 | 3 | 2 |  |
| шумовое воздействие | 0,7 | 3* | 2,1 | 2 |  |
| Состояние плодородного слоя почвы | 1,0 | 3 | 3,0 | 2 |  |
| загрязнение атмосферы отходящими газами АТС | 0,8 | 3** | 2,4 | 2 |  |
| загрязнение атмосферы пылью | 0,8 | 3 | 2,4 | 2 |  |
| Р |  |  |  |  | 2,881 |
| Вывод: Р = 2,51 + 3,00 - производство работ по сооружению земляного полотна разрешается |  |  |  |  |  |

3)Устройство дорожной одежды

конструкция дорожной одежды низшего типа -  однослойное покрытие природной ПГС толщиной 20см;

- условия строительства автозимника - на территории природного парка.

Таблица 5.8 Расчет интегрированного показателя оценки степени соответствия природоохранным требованиям технологических процессов – устройство дорожной одежды

|  | Коэффициенты значимости α, при выполнении работ | параметр S в баллах | S1α1 | Sэст*** | Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| шумовое воздействие | 0,8 | 3* | 2,4 | 2 |  |
| загрязнение атмосферы отходящими газами АТС | 0,8 | 3** | 2,4 | 2 |  |
| загрязнение атмосферы пылью | 0,8 | 3 | 2,4 | 2 |  |
| загрязнение атмосферы выделениями вяжущих материалов | 1,0 | 3 | 3 | 2 |  |
| Загрязнение атмосферы выделениями пленкообразующих материалов | 0,7 | 3 | 2,1 | 2 |  |
| Р |  |  |  |  | 2,854 |
| Вывод: Р = 2,51 + 3,00 - производство работ по устройству дорожной одежды низшего типа - однослойное покрытие природной ПГС толщиной 20см разрешается |  |  |  |  |  |

*при оценке шумового воздействия уровень шума менее 50 дБА (см. п.4.2.1 настоящего тома)

** при оценке уровня загрязнения атмосферы концентрации СО и сажи менее 3 и 0,15 мг/м3 соответственно (см.п.4.1.1 настоящего тома)

*** принимается показатель 2, так как в настоящее время в связи с фактическим использованием территории для движения гусеничной техники с целью доставки людей и товаров, участок ввиду отсутствия централизованной трассы постоянно находится под воздействием транспортных средств.

Исследования ОВОС с учетом изысканий на территории размещения проектируемого объекта и разработанных проектных решений позволили сделать вывод о допустимости воздействия намечаемой хозяйственной деятельности.

6. Предложения к мероприятиям по минимизации негативного воздействия, оценка их эффективности и возможности реализации

  - 6.1 Общие организационные мероприятия на период строительства

Величина воздействия на окружающую среду при производстве строительно-монтажных работ в значительной мере зависит от соблюдения правильной технологии и культуры строительства.

В целях охраны компонентов окружающей природной среды предусмотрены следующие мероприятия:

- запрещение базирования строительной автотехники, складского хозяйства и других объектов за пределами площадок, предусмотренных проектом производства работ;

- выполнение мойки строительной техники и выполнение необходимых ремонтных и профилактических работ только на специально оборудованной для этих целей площадке;

- использование исправной техники при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки тросов и используемых механизмов;

- своевременное обслуживание техники в объемах планового технического обслуживания;

- оснащение места производства работ контейнерами для сбора бытовых и производственных отходов и регулярный вывоз последних на полигоны ТБО;

- строгое соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности и выполнение требований надзорных органов;

- применение материалов, не оказывающих вредное воздействие на атмосферный воздух, геологическую среду, почвы, флору и фауну.

  - 6.2 Общие организационные мероприятия на период эксплуатации

Основной принцип проектирования сухопутных автозимников с продленными на весенне-летний период сроками эксплуатации - сохранение тела насыпи и основания в мерзлом состоянии в течение установленного срока эксплуатации путем применения в конструкциях естественных или искусственных теплоизоляторов.

Для этой цели специалистами дорожных служб КГКУ «Камчатуправтодор»  предусмотрен контроль над пригодностью конструкции полотна автозимника с учетом несущей способности мерзлого грунтового основания для пропуска расчетных нагрузок. Полевой контроль прочности снежного (снежно-ледяного) полотна проводят при его толщине более 10 см, особенно тщательно на участках со снежными насыпями.

При обнаружении деформации проезжей части необходимо:

- устранение деформаций и разрушений, возникающих на полотне автозимника в процессе его эксплуатации

- проведение мероприятий по уменьшению снегозаносимости дороги и ликвидации снежных заносов

- выполнение мероприятий по предупреждению выхода наледных вод на проезжую часть и ликвидации наледи.

На автозимниках с продленными сроками эксплуатации служба ремонта и содержания в теплый период года необходимо выполнять следующие мероприятия:

- профилировать поверхность полотна регулярно и тщательно, поддерживая выпуклое очертание поперечного профиля земляного полотна;

- проводить ремонт и устранять деформации и разрушения, возникающие на дорожном покрытии и земляном полотне в процессе эксплуатации;

- укреплять ненадежные участки и ликвидировать размывы полотна дороги;

- не допускать скопления воды на проезжей части и систематически отводить поверхностные воды за пределы дорожного полотна;

- засыпать проезжую часть дороги опилками, порубочными остатками и т.п. на подъемах и спусках, а также на других слабых участках, где наблюдается интенсивное оттаивание теплоизолирующего полотна;

- своевременно подготавливать к пропуску паводков водопропускные сооружения (мосты, трубы) и контролировать их работу в течение всего теплого периода года.

  - 6.3 Сводный перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечивающий допустимость воздействия

Сводный перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечивающий допустимость воздействия представлен в табличной форме ниже.

Таблица 6.1 Перечень природоохранных мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия на период строительства

| Процесс производства работ, источник воздействия | Значимый антропогенный фактор, оказывающий воздействие | Фактор окружающей среды (реципиент, объект охраны), воспринимающий воздействие | Проектные мероприятия по охране окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |
| Подготовка территории для прокладки трассы автозимника, строительные работы | Химическое загрязнение воздуха выбросами ЗВ | Население, растительность, животный мир | 1. Соответствие строительных и дорожных машин установленным нормативным требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших газах (техника, не отвечающая требованиям по уровню эмиссии загрязняющих веществ, к эксплуатации не допускается). 2. Контроль за исправным техническим состоянием автомобильной и строительной техники 3. Одновременная работа не более 3х единиц техники 4. При выполнении погрузо-разгрузочных операций, автотранспорт должен находиться на стройплощадке с выключенными двигателями. 5. Автотранспортные средства, на которых осуществляется перевозка грузов навалом (камни природные, песок, песчано-гравийные смеси, галька, гравий, щебень, керамзит, грунт, отходы строительства, бытовые отходы, мусор и т.п.), оснащены тентовыми укрытиями кузова не допускающими рассыпания и выпыливания грузов в процессе транспортировки. 6. С целью предотвращения пыления в сухие дни следует производить ежедневное увлажнение грунта в местах проведения земляных работ в течение 15-30 минут до начала строительных работ, а также по окончании строительных работ. 7. Запрет на сжигание отходов и строительного мусора на стойплощадке и прилегающей территории. 8. Постановка строительной подрядной организации на учет в Росприроднадзоре в качестве плательщика за негативное воздействие на окружающую среду. 9. Внесение платы за загрязнение атмосферного воздуха. |
| Подготовка территории для прокладки трассы автозимника, строительные работы | Акустическое загрязнение среды излучением шума | Население, животный мир | 1. Производство работ строго в полосе временного отвода. 2. Контроль за техническим состоянием двигателей и систем выхлопа отработанных газов автомобилей, бульдозеров, экскаваторов с целью недопущения к эксплуатации техники, излучающей повышенный шум. 3. Запрет на эксплуатацию автомобильной и строительной техники с открытыми капотами двигателей. 4. Запрет на стоянку автотехники и автомобилей с работающими двигателями, а также бульдозеров и экскаваторов в то время, когда работы не производятся. 5. Поддержание состояния дорог на территории строительной площадки и подъездов на уровне, позволяющем автомобильной и строительной технике передвигаться без излишних нагрузок на двигатель, а также вибраций кузовов и грузов. 6. Организация строительства в строгом соответствии с планировочными технологическими и техническими решениями проекта. 7. Обязательность применения исправного, отвечающего экологическим требованиям оборудования, строительной техники и автотранспорта. 8. Проведение работ в соответствии с надлежащей практикой, соблюдение правил производства работ, привлечение для производства работ персонала, обладающего необходимой квалификацией. |
| Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова |  |  |  |
| Подготовка территории для прокладки трассы автозимника, строительные работы | Загрязнение почвенного покрова | Земельные ресурсы, почвенный покров | 1. Соблюдение ограничений, предусматриваемых ПОС, включая: - использование исправной техники, не имеющей утечек ГСМ; - заправка техники ГСМ только на специально выделенных и соответствующим образом подготовленных площадках с твердым водонепроницаемым покрытием; -оборудование площадки слива и заправки дизельным топливом: - ограждающим обвалованием; - пандусами с уклоном 10%; - водонепроницаемым покрытием с уклоном в сторону отводного лотка; - плановое накопление отходов строительного производства, могущих быть источниками загрязнения почв, на специально обустроенных площадках. 2. Проведение работ в границах землеоотвода 3. Сбор хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод на строительной площадке 4. Запрет на чистку, смазку, замену масла машин, механизмов истроительного оборудования на строительной площадке и прилегающей территории 5. Оснащение стационарных строительных машин и механизмов с ДВС герметичными поддонами, препятствующими попаданию ГМС на грунт |
| Подготовка территории для прокладки трассы автозимника, строительные работы | Прямое уничтожение при снятии плодородного слоя почвы | Почвы | 1. Проведение мероприятий по селективной выемке и складированию грунта, которые обеспечивают требования к рекультивации земель, сохранению и рациональному использованию почвы. 2. Складирование грунта используемого в дальнейшем для благоустройства и рекультивации территорий необходимо производить во временные отвалы (бурты) |
|  | Отчуждение земельных ресурсов | Земельные ресурсы | Прокладка временных проездов на стадии строительства предусмотрена по схеме постоянных проездов. |
| Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах |  |  |  |
| Подготовка территории для прокладки трассы автозимника, строительные работы | Загрязнение поверхностных вод, сброс в водные объекты, на водосборные площади | Водная среда, водные биоресурсы | 1. Производство работ строго в отведенной стройгенпланом зоне. 2. Исключение переезда строительной техники через существующие пересыхающие водотоки вброд (для предотвращения нарушения пропускной способности русла водотока) 3. Планировка, инженерная подготовка территории и упорядоченный отвод поверхностного стока с территории стройплощадок. 4. Обеспечение стройплощадок биотуалетами 5. Организация отвода хозяйственно-бытовых стоков на временные очистные сооружения. 6. Размещение временных отвалов снятого почвенного слоя и минерального грунта вне пределов водоохранных зон близлежащих водных объектов. 7. Запрет на чистку, смазку, замену масла машин, механизмов и строительного оборудования вне строительных площадках и прилегающих территориях. 8. Исключение работы строительной техники с неисправными двигателями, для предотвращения проливов ГСМ 9. Для водоотведения с площадки размещения вахтового поселка предусматривается устройство водоотводных канав и ЛОС. 10. Проектные решения по сбору и отведению поверхностного стока с участков, расположенных на боле высоких орографических уровнях исключают развитие процессов эрозии и подтопления на прилегающих участках. |
| Мероприятия по рациональному использованию общераспространенных полезных ископаемых, используемых при строительстве |  |  |  |
| Подготовка территории для прокладки трассы автозимника, строительные работы | разработка месторождений полезных ископаемых, | недра | Проведение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, использование недр, при строительстве и эксплуатации объекта на данном земельном участке не предполагается. Природоохранные мероприятия не разрабатываются. |
| Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов |  |  |  |
| Подготовка территории для прокладки трассы автозимника, строительные работы | Загрязнение окружающей среды при нераздельном сборе. Потери отходов, относящихся к вторичным материальным ресурсам (ВМР) в результате их смешивания с неутилизируемыми отходами подлежащими захоронению и обезвреживанию. Воздействие, связанное с размещением ВМР на полигонах и воспроизводством утерянных ресурсов | Земля, как пространственный ресурс, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы | 1. Раздельный сбор и накопление отходов в соответствии с видом, классом опасности, содержанием в составе отходов токсичных веществ, агрегатным состоянием. 2. Раздельный сбор и накопление отходов, относящихся к ВМР, с последующей их передачей специализированным организациям, обладающих соответствующими технологиями и лицензиями, на переработку и утилизацию. 3. Организация и обустройство площадок накопления отходов в соответствии с действующими экологическими, санитарными, противопожарными нормами. 4. Исключение размещения отходов в водоохранной зоне. 5. Оснащение площадок накопления отходов закрывающейся тарой, в том числе контейнерами, обеспечивающими 6. защиту от доступа животных и птиц. 7. Организационные мероприятия по производственному контролю в области обращения с отходами, включая 8. регулярный инструктаж ответственных лиц. 9. Ведение "Журнала движения отходов на строительной площадке" в соответствии с фактическим движением образующихся отходов. 10. Вывоз контейнеров с ТБО осуществлять не реже 1 раза за трое суток при температуре воздуха менее 5°С и ежедневно при температуре более 5°С. 11. Заключение договоров со специализированными организациями, имеющими действующие лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами и вывоз отходов в соответствии с этими договорами. 12. Внесение платы за размещение отходов на полигонах. |
|  | Загрязнение окружающей среды при накоплении опасных отходов на строительной площадке. Вторичное образование опасных отходов при загрязнении почво-грунтов. | Поверхностные и подземные воды, почвы. | 1. Ограничение обслуживания автотранспорта и строительной техники на стройплощадке работами по ТО. 2. Проведение работ по расширенному ТО на специализированных ремонтных базах (РММ). |
| Мероприятия по охране растительного и животного мира |  |  |  |
| Строительство автозимника | Прямое уничтожение растительного покрова | Атмосферный воздух, подземные воды, почвы, растительность | 1. Проведение инструктажа сотрудников на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, контроля пожарной обстановки. 2. Проведение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ, организации производственного контроля выбросов в атмосферу и мониторинга качества атмосферного воздуха в районе расположения объектов, что позволить минимизировать значение этого вида воздействия на растительность. |
| Строительство, автозимника | Прямое уничтожение мест обитания | Объекты животного мира | 1. Использование для установки временных сооружений площадок с нарушенным растительным покровом. 2. Рекультивация нарушенных земель. 3. Ограничение движения транспортных средств вне дорог. |
| Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных под транспортные средства и в работающие механизмы |  |  |  |
| Строительство, автозимника | Прямое уничтожение животных | Объекты животного мира | Установка знаков границ временного землеоотвода |

Таблица 6.2Перечень природоохранных мероприятий, обеспечивающих допустимость воздействия на период эксплуатации

| Процесс производства работ, источник воздействия | Значимый антропогенный фактор, оказывающий воздействие | Фактор окружающей среды (реципиент, объект охраны), воспринимающий воздействие | Проектные мероприятия по охране окружающей среды |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по охране атмосферного воздуха |  |  |  |
| Эксплуатация автозимника | Химическое загрязнение воздуха выбросами ЗВ акустическое загрязнение среды излучением шума | Население, животный мир | Соблюдение скоростного режима |
| Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова |  |  |  |
| Эксплуатация автозимника | Загрязнение почвенного покрова, активизация опасных геологических процессов | Земельные ресурсы, почвенный покров | 1. Для уменьшения вероятности активизации опасных геологических процессов и явлений, развитие которых представляется возможным при эксплуатации необходимо точное выполнение проектных решений по охране окружающей среды, а также своевременное и полное проведение рекультивации. 2. Основное мероприятие по минимизации явлений подтопления – инженерная рекультивация территории, восстановление естественного рельефа, своевременный осмотр технического состояния водопропускных труб. |
| Мероприятия по рациональному использованию и охране вод и водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных водных объектах |  |  |  |
| Эксплуатация автозимника | Загрязнение поверхностных вод, сброс в водные объекты | Водная среда, водные биоресурсы | 1. Планировка территории в сторону понижения и строительство водопропускных труб. 2. -Своевременный осмотр дорожного полотна трассы, ее ремонт при необходимости; 3. Соблюдение чистоты от бытового мусора и др. загрязнений в придорожной полосе; 4. Поддержание систем водопропускных труб в работоспособном состоянии |
| Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов |  |  |  |
| Мероприятия по охране растительного и животного мира |  |  |  |
| Эксплуатация автозимника | Прямое уничтожение растительного покрова | Атмосферный воздух, подземные воды, почвы, растительность | 1. Проведение регулярной (не реже двух раз в летний сезон) проверки состояния участков, рекультивированных после завершения этапа строительства. 2. При необходимости проводить мероприятия по восстановлению растительного покрова (досев травосмесей). 3. Организация и проведение долговременного мониторинга состояния растительности. 4. Контроль пожарной обстановки 5. Инструктаж водителей автотранспорта на предмет запрета остановки на обочинах технологических проездов без крайней необходимости 6. Регулярная проверка техники на предмет отсутствия течей горюче-смазочных материалов. 7. Стоянка, заправка и обслуживание техники на специально организованных площадках. 8. Ограничение движения транспортных средств вне дорог. |
| Эксплуатация автозимника | Прямое уничтожение мест обитания | Объекты животного мира | 1. |
| Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие попадание животных под транспортные средства и в работающие механизмы |  |  |  |
| Эксплуатация автозимника | Прямое уничтожение животных | Объекты животного мира | Организация мест переходов оленей, в районах выпаса скота. |

- Предложения к программе производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при реализации намечаемой хозяйственной деятельности, а также при авариях

В соответствии с российским природоохранным законодательством, действующими правовыми и нормативно-техническими документами и в целях обеспечения экологической безопасности в зоне строительства объекта должен быть организован и выполнен  производственный экологический мониторинг.

Мониторинг состояния окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта предусматривает комплекс мероприятий, проведение которых необходимо для оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта.

Экологический мониторинг проводится в соответствии с требованиями «Положения по оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии № 372 от 16.05.2000 г».

Цель проведения экологического мониторинга: анализ соответствия состояния окружающей среды экологическим требованиям для выработки решений по обеспечению экологического благополучия, снижения степени неопределенности, обусловленной неточностью методов расчетных прогнозных оценок, решение спорных вопросов, связанных с влиянием дорожного движения на экологические условия, фиксация всех случаев дорожных происшествий, сопровождающихся негативным воздействием на окружающую среду в окрестности трассы атозимнка (разливы мазута, нефти, токсических жидкостей) с выработкой предложений по предотвращению негативных последствий.

Задачами производственного экологического мониторинга являются:

– регулярные наблюдения за состоянием и изменением окружающей среды в районе расположения техногенных объектов;

– прогноз изменения состояния окружающей среды.

Программа производственного экологического мониторинга должна включать (ГОСТ Р 56063-2014):

- Виды мониторинга;

- Перечень наблюдаемых параметров;

- Расположение пунктов наблюдения в пространстве;

- Методику проведения всех видов наблюдений;

- Частоту, временный режим и продолжительность наблюдений;

- Нормативно-техническое и метрологическое обеспечение наблюдений.

Наблюдения необходимо осуществлять в строгом соответствии с требованиями и методами ГОСТов, СНиПов, Руководств и других нормативно-методических документов, действующих на территории Российской Федерации.

В соответствии с ГОСТ Р 56063-2014 «Производственный экологический мониторинг. Требования к программам производственного экологического мониторинга» предлагаются следующие виды производственного экологического мониторинга: гидрогеологический и гидрологический, атмосферного воздуха, почвенно-геохимический, фитомониторинг, мониторинг обитателей наземной и водной среды, а также другие виды мониторинга.

Кроме производственного экологического мониторинга при строительстве необходимо осуществлять производственный экологический контроль.

Производственный экологический контроль в соответствии со ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

Ниже приведены основные положения ПЭМ и ПЭК в рамках намечаемой хозяйственной деятельности (при строительстве автозимника и его эксплуатации). Сравнение диапазона значений определяемых показателей в контрольных и фоновых точках позволяют оценить воздействие хозяйственной деятельности  на состояние окружающей среды. В качестве фоновых показателей используются  результаты инженерно-экологических изысканий, выполненные по трассе автозимника. При обнаружении статистически значимых различий производится обследование с целью выявления источника загрязнения.

  - 7.1 Мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха

ПЭМ. Целью наблюдения за состоянием атмосферного воздуха является определение уровня его загрязнения компонентами выбросов.

Точки наблюдения за качеством атмосферного воздуха (в терминологии ГОСТ 17.2.3.01-86 – стационарные посты) предлагается размещать у ближайших к объекту рецепторных зон с таким расчетом, чтобы влияние других источников воздействия не сказывалось. При обнаружении сверхнормативных концентраций контролируемых веществ или аварийных событиях на объекте необходима организация специальных наблюдений.

При опробовании воздушной среды следует руководствоваться стандартами ГОСТ 17.2.6.01-86, ГОСТ 17.2.3.01-77, ГОСТ Р 50760-95, РД 52.04.186-89.

На период строительства объекта, пункты наблюдений, закрепленные на местности реперами, будут расположены на границе строительной площадки (принимается однотипный участок ведения работ ПК245-ПК255, включающий границы размещения вахтового поселка – 2 точки, принятые аналогично расчетным точкам при оценке воздействия на атмосферу в период строительства). Отбор проб - ежеквартально, на высоте 1,5-2,0 м от земной поверхности (на уровне органов дыхания). Перечень контролируемых загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, определен на основе расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период строительства.

- Азота (IV) оксид (Азота диоксид);

- Азот (II) оксид (Азота оксид);

- Углерод черный (Сажа);

- Серы диоксид (Ангидрид сернистый);

- Углерода оксид;

- Керосин;

- Пыль неорганическая: до 20% SiO2;

- Пыль неорганическая: 70–20% SiO2.

При эксплуатации объекта мониторинг включает в себя наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в точке на расстоянии 50 м от оси трассы автозимника и установления соответствия инструментально определенного уровня загрязнения расчетному. Пробы атмосферного воздуха отбираются только в 1 точке по направлению ветра. Точное расположение точки необходимо согласовать с дирекцией ООПТ. Инструментальные измерения выполняют организации, привлекаемые предприятием на договорных началах и имеющие в своем составе аккредитованную в системе экоаналитического контроля лабораторию.

Отбор проб производится на уровне органов дыхания (на высоте 1,5-2,0 м от земной поверхности).

Минимальная периодичность контроля принята 1 раз в сезон.

Перечень контролируемых ингредиентов:

- Азота (IV) оксид (Азота диоксид);

- Азот (II) оксид (Азота оксид);

- Углерод черный (сажа);

- Серы диоксид (Ангидрид сернистый);

- Углерод оксид;

- Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод);

- Керосин.

ПЭК. Производственный экологический контроль включает проверку перед началом строительных работ наличия действующего сертификата (свидетельства) о соответствии автотранспорта и строительной техники нормативным требованиям по содержанию загрязняющих веществ в отработавших газах. Загрязнение атмосферы в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта ниже предельно допустимого, поэтому согласно ОНД-86, значения выбросов в период строительства объекта принимаются в качестве нормативов (ПДВ).

Величины установленных нормативов ПДВ должны подлежать производственному контролю в соответствии с требованиями «Методическое пособие по расчёту, нормированию и контролю выбросов (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). - СПб., 2012, если:

- максимальные расчётные концентрации вредных веществ (с учётом фона), создаваемые выбросами хозяйствующего субъекта в зонах жилой застройки превышают 1*ПДКj;

- вклад неорганизованных источников выбросов рассматриваемого хозяйствующего субъекта, qнерг j, в концентрации qж j в точках превышения указанными концентрациями уровня 0,5*ПДКмр в жилой застройке составляет не менее 50%.

Данные условия не соблюдаются, а также учитывая результаты расчётов рассеивания, временную ограниченность строительства, низкую интенсивность движения автотранспорта контроль по соблюдению нормативов ПДВ в период строительства и эксплуатации нецелесообразен.

  - 7.2 Почвенно-геохимический мониторинг

ПЭМ. Производственно-экологический мониторинга почвенного покрова осуществляется с целью оценки загрязнения грунтов в ходе строительства и эксплуатации объекта (согласно ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва. Очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»).

Анализ почвенного покрова проводится на контрольных площадках в пределах зоны потенциального воздействия действующих источников загрязнения (в местах организованной стоянки техники, временного хранения отходов).

Пробоотбор производится с площадки радиусом не менее 10 м. Для оценки качества почв используются только объединенные пробы, формирующиеся из точечных проб равного объема; число точечных объединяемых проб не менее 5. Пробы отбираются 2 раза за период строительства: до начала строительства и после строительства. Глубина отбора проб 0–0,1 м.

Исследования почв проводятся по содержанию: тяжелых металлов, нефтепродуктов и бенз(а)пирена.

На период эксплуатации данный вид мониторинга выполняется для оценки состояния почв в зоне возможного влияния на нее объекта.

Для изучения загрязнения почв в зоне влияния автозимника предусматривается организация пробных площадок на придорожных полосах в границах землеотвода. Одна смешанная проба составляется из 5 точечных проб, отобранных с глубины 0-10 см. Оценка загрязнения почв выполняется в период эксплуатации с периодичностью отбора проб 1 раз в три года. Исследования почв проводятся по содержанию: тяжелых металлов, нефтепродуктов и бенз(а)пирена.

ПЭК. Производственный контроль при строительстве и эксплуатации автозимника производится в рамках выполнения режимно-технологической карты строительства с обязательным составлением актов скрытых работ на разных стадиях строительства. В процессе рекультивации осуществляется контроль за нанесением почвосмеси и восстановлением растительного покрова на рекультивированных участках.

Кроме того, на период строительства предусматривается проведение экологического контроля за сбором, временным накоплением и транспортировкой отходов. Осуществляется периодический визуальный контроль за состоянием мест временного накопления отходов и своевременностью их вывоза.

Для предотвращения нарушения правил хранения отходов должен быть предусмотрен производственный контроль над безопасным обращением с отходами, который включает в себя:

- назначение ответственного лица за организацию работ по обращению с отходами;

- визуальный контроль над осуществлением селективного сбора образующихся отходов по их видам, классам опасности и другим признакам;

- визуальный контроль над исправностью и герметичностью тары для хранения отходов;

- визуальный контроль над местами (площадками) временного хранения отходов – недопущение замусоривания и захламления территории, загрязнения почвы;

- визуальный контроль над осуществлением своевременного вывоза отходов, не допускать сверхлимитного накопления;

- визуальный контроль над соблюдением требований и правил транспортирования опасных отходов.

  - 7.3 Гидрогеологический и гидрологический мониторинг состояния водных объектов

ПЭМ. Трасса автозимника пересекает временные (пересыхающие) водотоки с сезонным стоком, проявляющиеся, в основном только, в период весеннего половодья, поэтому отбор проб с данных ручьев не предусматривается.

ПЭК. Для обеспечения возможности минимизации негативного воздействия на водные объекты на основной стадии строительства и эксплуатации предусмотрен комплекс мер по контролю за неорганизованными сбросами поверхностных и хоз-бытовых сточных вод:

- контроль за техническим состоянием временных ЛОС (в течении всего периода строительства, осуществляется прорабом или бригадиром строительного участка);

- контроль производства строительных работ строго в полосе отвода (исключение переезда строительной техники через существующие пересыхающие водотоки вброд);

- контроль в период эксплуатации автозимника за состоянием водопропускных труб (визуальный осмотр 2 раза в год).

  - 7.4 Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений

Во время строительства и эксплуатации объекта необходима организация наблюдений за реальным влиянием строительных и рекультивационных работ на изменение рельефа и приповерхностных грунтов и активизацию существующих / возникновение новых ОЭГП и ГЯ.

Предлагаемая программа мониторинга основана на одномоментных наблюдениях за развитием ОЭГП и ГЯ на участках их наиболее интенсивных проявлений. Для мониторинга рекомендованы участки, в пределах которых экзогенные процессы находятся в активной стадии развития, и их дальнейшая интенсификация может привести к ухудшению экологического состояния окружающей среды и нарушению безаварийных условий эксплуатации инженерных сооружений.

Мониторинг ОЭГП и ГЯ должен предусматривать выполнение наблюдений за:

- боковой и глубинной эрозией (русловыми деформациями);

- линейной эрозией;

- склоновыми процессами;

- подтоплением, затоплением и заболачиванием.

Рекомендуемые параметры мониторинга определены в соответствии с ГОСТ Р 22.1.06-99, ГОСТ Р 22.1.08-99, «Природные опасности России» (2002).

В процессе организации мониторинговых работ целесообразным является проведение сплошных обследований полосы землеотвода на предмет наличия и развития ОЭГП в период после снеготаяния и интенсивных ливневых осадков. Такие работы проводятся в составе производственного экологического мониторинга и позволяют с наибольшей эффективностью осуществлять контроль за развитием опасных процессов.

  - 7.5 Мониторинг растительного покрова (фитомониторинг)

Растительный покров является биотическим компонентом природной среды, играющим основную роль в структурно-функциональной организации экосистем, кроме того, он выступает в роли индикатора уровня техногенной нагрузки на природную среду (повреждение техногенными выбросами, механические нарушения, изменение видового состава, уменьшение продуктивности и т.д.).

В соответствии с требованиями ГОСТ 56060-2014 в районе проектируемого автозимника предусмотрено ведение мониторинга растительного покрова.

В связи с тем, что наземные наблюдения на отдельных площадках (точках или профилях) не всегда отражают пространственные изменения экосистем, в качестве основного метода ведения мониторинга растительного покрова проектом предусмотрен дистанционный способ наблюдений с использованием данных дистанционного зондирования Земли.

Мониторинг территории проводится по материалам крупномасштабной космической съемки разрешением не менее 1 м. Периодичность проведения мониторинга растительного покрова:

– 1 раз в год в период эксплуатации автозимника. Мониторинг будет осуществляться во II-III квартале текущего года (во время установившегося вегетационного периода растительности);

В районе расположения автозимника с помощью ГИС-программы закладывается площадка мониторинга, представляющая собой буферную зону вокруг трассы автозимника шириной 100 м.

В пределах площадок мониторинга по материалам ДЗЗ выполняется дешифрирование природных комплексов с характеристикой типов растительности (болотная, лесная, кустарниковая, кустарничковая, моховая, лишайниковая), оценкой проективного покрытия и состояния древесного, кустарникового, травяно-кустарничкового, мохово-лишайникового ярусов растительности на прилегающих к трассе автозиника территориях, а также почв и ландшафтных особенностей. Выполняется построение сетки линий поверхностного стока. Отдельно выделяются участки нарушений природного и антропогенного характера. Минимальная картируемая площадь нарушений – 0,001 га.

Сравнительный анализ результатов дешифрирования разновременных пространственных данных позволяет оценить возможное воздействие автозимника на сопредельные территории, выявить участки изменений и повреждений растительного покрова, определить его состояние и динамику трансформации, а также отследить динамику зарастания нарушенных участков. По результатам дешифрирования материалов ДЗЗ составляется тематическая картосхема природных и антропогенных комплексов в масштабе 1:5000 и подробная аналитическая записка к ней.

Для характеристики исходного (фонового) состояния территории послужат результаты дешифрирования материалов ДЗЗ, полученных до начала строительства, а также результаты инженерно-экологических изысканий, выполненных по данной проектной документации.

В случае выявления признаков изменения естественного состояния растительного покрова в районе размещения проектируемого объекта организуется полевой выезд на участок с целью наземного обследования территории путем проведения исследований на пробных площадках размером до 25х25 м в лесных сообществах и до 10х10 м в остальных типах сообществ, расположенных в сходных эколого-фитоценотических условиях в зоне влияния автозимника и за границами этой зоны. Наблюдения проводятся по стандартной геоботанической методике, особое внимание уделяется видовому составу растений, изменениям в проективном покрытии и жизненности отдельных видов и экологических групп. Также при необходимости выполняется описание почвенных разрезов, отбор проб почв и грунтовых вод. По результатам обследования устанавливаются причины изменений и разрабатываются мероприятия по их устранению и предупреждению.

  - 7.6 Мониторинг обитателей наземной и водной среды

После строительства и ввода в эксплуатацию автозимника необходимо проводить ежегодный мониторинг животного мира с целью анализа последующего техногенного воздействия на экосистемы, прогноза последствий этого воздействия и выработки рекомендаций для уменьшения негативного влияния на биоту. Мониторинг животного мира включает постоянное наблюдение за состоянием различных групп наземных позвоночных животных, и в, первую очередь, редких и исчезающих видов.

В связи с расположением зоны воздействия проектируемого объекта вблизи зоны обитания ряда видов, занесенных в Красные книги различного уровня, требуется проведения ежегодного зоологического мониторинга.

Ежегодный мониторинг в период гнездования (оптимальный период полевых работ – с 10 июня по 5 июля):

-	учет численности гнездящихся видов в зоне воздействия проектируемого объекта (для сравнения используются данные изысканий 2015 г);

-	оценка состояния гнезд редких и охраняемых видов птиц.

Ежегодный мониторинг в период миграции (оптимальный период полевых работ весной – с 25 апреля по 30 мая, осенью - с 15 сентября по 30 октября):

-	учет мигрирующих птиц на ключевых миграционных маршрутах (мониторинг числа видов и численности мигрантов).

Ежегодные зимние исследования (после первых трех лет мониторинга исследования можно проводить через год)

-	учет следовой активности млекопитающих в зоне воздействия проектируемого объекта (для сравнения используются данные изысканий 2015 г.).

  - 7.7 Мониторинг окружающей среды при аварийных ситуациях

В случае возникновения аварийной ситуации (разрушения тела насыпи автозимника, разлив ГСМ и нефтепродуктов) возможно загрязнение почвенного покрова, грунтовых вод. При возникновении аварийной ситуации, в зону аварии направляется группа лабораторного контроля, которая оценивает обстановку, степень и масштабы загрязнения, необходимые для прогноза и правильной организации действий.

Ликвидация аварийных ситуаций осуществляется в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, с целью организации и обеспечения осуществления мероприятий по их предупреждению и ликвидации.

Отбор проб компонентов природной среды осуществляется по соответствующим нормативным документам и сопровождается заполнением актов отбора проб.

Выполнение количественного химического анализа производится по методикам, внесенным в РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды», включенным в область аккредитации лаборатории.

Количество проб (воды, почвы) определяется в каждом случае отдельно. В результате лабораторного контроля должна быть чётко определена зона загрязнения (до фонового уровня) и однозначно установлен перечень загрязняющих веществ. Число проб почвы, глубина шурфов, периодичность наблюдения определяется свойствами химического вещества, характеристикой почв и ландшафтными особенностями территории.

На основе полученных данных уточняется сложившаяся обстановка и прогнозируется развитие ситуации, планируются работы по ликвидации аварии, определяются их объёмы и порядок проведения.

Отбор проб почв осуществляется на основании ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб».

В районе загрязнения организуются контрольные площадки с учётом рельефа и степени загрязнённости почвенного покрова с таким расчётом, чтобы в каждом случае была представлена часть почвы, типичная для генетических горизонтов и слоёв данного типа почв.

Мониторинг и оценка воздействия на подземные воды осуществляется с наблюдательных (контрольных) скважин и одной «фоновой» скважины в 250 м выше по рельефу от места аварии вне потенциальных источников загрязнения грунтовых вод.

Отбор и первичная обработка проб производится в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» и «Методических рекомендаций по отбору, обработке и хранению проб подземных вод».

По результатам мониторинга состояния компонентов природной среды определяется необходимость принятия дополнительных мер в ходе выполнения работ по ликвидации аварии.

- Список использованных материалов

- Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г. № 7-ФЗ.

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 ноября 1995г. № 174-ФЗ.

- Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ.

- Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09 января 1996г. 
№3-ФЗ.

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30 марта 1999г. № 52-ФЗ.

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998г. 
№ 89-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения №2 к ГН 2.1.6.1338-03»;

- ГН 2.1.6.1985-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение №3 к ГН 2.1.6.1338-03».

- ГН 2.1.6.1339-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- ГН 2.1.6.1764-03 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 1 к ГН 2.1.6.1339-03».

- ГН 2.1.6.1984-05 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 2.1.6.1339-03».

- РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. –  М.: 1991.Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. – Новороссийск, 1989 г.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Госстрой СССР. - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 г.

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».

- СНиП 2-04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). – СПб.: НИИ Атмосфера, 2012 г.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. С-Пб, «Интеграл», 2005 г.

- ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. – Л.: Гидрометеоиздат, 1987 г.

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде в водных объектах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

- СН 2.2.1/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки» М.: 1996.

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

- СНиП II-12-77 «Защита от шума».

- Справочник по технической акустике. Под ред. М.Хекла и Х.А.Мюллера, Л.: Судостроение, 1980 г.

- Справочник проектировщика. Защита от шума. Под ред. Юдина Е.Я. – М: Стройиздат, 1974 г.

- Федеральный классификационный каталог отходов (утв. приказом МПР России от 02.12.2002 № 786, в ред. Приказа МПР РФ от 30.07.2003 г. № 663)

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

- Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и потребления. ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР. М. АКХ, 1982 г.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. М., 1999г.

- Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления. НИЦПУРО. - М.: 1996 г.

- Справочник «Санитарная очистка и уборка населенных мест». Москва, 2005 г.

СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».

Приложения